МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

11-08-10 (4200082)

# Система контроля высева «Дарина-У»

# к пропашным сеялкам МС-8 и МС-12С

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ООО «Волан» ##### Организация-изготовитель: ООО «Волан» | 392519, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, ул. Средняя, 15 392519, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, ул. Средняя, 15 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Система контроля высева «Дарина-У» |  |  |
| # Назначение | Система контроля высева семян (СКВС) «Дарина-У» предназначена для контроля нормы высева семян, подачи звукового и светового сигналов механизатору в случае технологического или технического отказа сеялки, а также подачи звукового и светового сигналов в случае отклонения скорости сеялки от заданных пределов. СКВС «Дарина-У» предназначена для прямого контроля за процессом высева семян на пропашных сеялках и выдает информацию: - норму высева в каждом ряду, постоянно; - пройденный путь и количество оборотов приводного колеса, в режиме просмотра; - засеянную площадь, в режиме просмотра. Система контролирует: - отклонение от нормы высева в каждом ряду; - отклонение скорости движения от заданных системой пределов. СКВС работает от источника питания постоянного тока напряжением 12В и подключается к бортовой системе электроснабжения трактора |  |
| # Описание конструкции машины |  |  |
| Система контроля высева семян «Дарина-У» состоит из: монитора; кронштейнов крепления монитора; кабеля монитора с кабелем питания монитора с клеммами; датчика пути; кабельной разводки; датчиков высева. Монитор предназначен для сбора, обработки, настройки и вывода на информационное табло информации о текущем состоянии процесса высева семян и накопления информации о засеянной площади поля. Кронштейны крепления монитора предназначены для закрепления монитора в кабине трактора в месте, удобном для контроля показаний монитора механизатором. Кабель монитора предназначен для подсоединения кабельной разводки сеялки (КРС) при помощи разъема и питания системы контроля от бортовой сети трактора при помощи клемм и подсоединения к монитору при помощи разъема. |  |  |

| Кабельная разводка сеялок предназначена для подключения датчиков к монитору. КРС присоединяется к кабелю монитора разъемом. ### Датчик высева семян предназначен для регистрации пролета семян от высевающего аппарата сеялки к семенному ложе, устанавливается в полости сошника. Датчик пути предназначен для определения засеянной площади и длины пути, пройденного сеялкой. Для этого в память вводятся два параметра: количество болтов крепления диска приводного колеса сеялки (или иных деталей) и диаметр колеса. Датчик пути индуктивного типа. Чувствительная зона датчика (до 4 мм) расположена в торце корпуса. Монтируется с помощью кронштейна в любой удобной точке траектории движения головок болтов или иных деталей приводного колеса сеялки |  |
| --- | --- |
| ### Техническая характеристика |  |
| Показатели | ### Численные значения |
| Тип системы | Электронная |
| Устанавливается: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | Сеялки: МС-8 МС-12С |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Род тока | Постоянный |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Способ обработки информации | Цифровой |
| Количество каналов: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 8 12 |
| Масса системы контроля высева семян (общая), не более, кг: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 2,77 3,36 |
| Монитор: |  |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 360 97 45 |
| Масса, кг | 0,444 |

| Границы контроля рабочих скоростей, км/ч: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 5…12 5…12 |
| --- | --- |
| Границы контроля норм высева СКВС «Дарина-У», шт./м: - нижняя граница - верхняя граница | 1…5 6…24 |
| Кабель монитора: |  |
| Длина кабеля монитора, не более, м: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 5 5 |
| Длина кабеля питания монитора, м: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 2,38 2,38 |
| Масса кабеля монитора с кабелем питания, кг | 0,974 |
| Датчик высева семян: |  |
| Тип | Емкостный |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 157 63 24 |
| Масса датчика высева, кг | 0,094 |
| Количество датчиков высева, шт. - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 8 12 |
| Датчик пути: |  |
| Тип датчика пути | Индуктивный |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 70 46 29 |
| Масса датчика, кг | 0,030 |
| Количество датчиков, шт. | 1 |
| ## Кабельная разводка сеялки: |  |
| Масса, кг: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» | 0,576 0,786 |

| Длина, не более, м: - СКВС «Дарина-8У» - СКВС «Дарина-12У» |  | 34,4 44,3 |
| --- | --- | --- |
| # Результаты испытаний |  |  |
| #### Качество работы | На высеве семян подсолнечника при рабочей скорости 7,7 км/ч и заданных нормах от 2 до 8,9 шт./м показания СКВС «Дарина-8У» к пропашной сеялке МС-8, в основном, соответствуют фактическим нормам высева. При этом, её погрешность при нормах высева 2 и 4,7 шт./м соответствует ТУ (не более 10 %), при норме высева 8,9 шт./м погрешность составила 10,1 %, что практически соответствует ТУ. С повышением рабочей скорости до 9,7 км/ч, на которой, в основном, проводится посев пропашных культур, система оказалась не работоспособной, т. к. настроена на предельную скорость 8 км/ч. В дальнейшем, в систему СКВС были внесены конструкционные изменения по расширению диапазона рабочих скоростей до 12 км/ч. На высеве семян свёклы сахарной с заданной нормой от 5,5 до 15,4 шт./м на рабочих скоростях 5,7 и 8,5 км/ч показания СКВС «Дарина-12У» к пропашной сеялке МС-12С незначительно отличались от фактического высева сеялкой, укладывались в допустимую погрешность (не более 10 %) и составили во всех вариантах опыта 1,8%…6,9 %. На высеве семян кукурузы в открытую борозду на рабочей скорости 8,2 км/ч на всех заданных нормах высева от 2,5 до 7,8 шт./м получено, практически, полное соответствие фактического высева с показаниями СКВС «Дарина-8У» к пропашной сеялке МС-8. При этом, погрешность составила от 0 % до 0,8 %. С увеличением рабочей скорости до 9,6 км/ч на этих же нормах высева показатели несколько ухудшились (2,3%…8,5 %), однако, укладывались в допустимый норматив (не более 10 %) |  |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Системы контроля высева семян «Дарина-8У» и «Дарина-12У» к пропашным сеялкам МС-8 и МС-12С соответствуют требованиям проекта ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Шумский А.Л. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-08-10 (4200082) от 06 августа 2010 года |