Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-09-02 (1060072)

Жатки валковой ЖВ-7

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Технический центр ОАО «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского,5 телефон: (8-22) 52-30-97 факс (8-22) 52-30-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Жатка валковая ЖВ-7 |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур с укладкой в валок скошенной массы при раздельном способе уборки в агрегате с тракторами тягового класса 1,4 и 2,0. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
|  |  | Озимая пшеница | Просо |
| Высота среза: - установочная, см - коэффициент вариации, % |  | 15,0 18,5 | 15,0 18,9 |
| Ширина захвата, м |  | 6,8 | 6,83 |
| Потери за жаткой, % |  | 0,44 | 0,23 |
| Характеристика валка, см: - толщина - высота - ширина - просвет между почвой и валком - расстояние между валками |  | 16,8 21,3 135 4,5 545 | 16,4 20,0 133 3,6 547 |
| Распределение зерна по ширине валка, %: - слева - посередине - справа |  | 30,6 32,3 37,6 | 35,3 33,2 31,5 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 5,95 | 3,98 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 1,38 | 2,07 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Навеска на трактор |  | # Путем присоединения серьги к прицепной скобе |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Механический перевод поворотной сницы из транспортного положения в рабочее и обратно; - перестановка колес жатки из транспортного положения в рабочее и обратно; - соединение и рассоединение гидросистемы жатки с гидросистемой трактора; - снятие и установка, расфиксация и фиксация транспортных упоров гидроцилиндров жатки; телескопических упоров и страховочных штырей жатки; - подсоединение и рассоединение карданного вала с ВОМ трактора; - отсоединение и подсоединение проводов электрооборудования жатки с розеткой трактора. |  |
| Настройка рабочих органов |  | Изменение высоты среза – вручную; - подъем и опускание платформы жатки и мотовила – из кабины трактора гидроцилиндрами; - изменение частоты вращения мотовила через клиноременный вариатор вручную; - изменение выноса мотовила и изменение угла наклона граблин мотовила вручную. |  |
| Время подготовки машины к работе , чел.-ч. |  | 0,4 |  |
| Агрегатирование |  | Трактор класса 1,4 и 2,0 (МТЗ-80/82; ЛТЗ-80/95; ЮМЗ-6Л/6М; ЛТЗ-155) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 18,7 |  |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч. |  | 0,3 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Жатка валковая ЖВ-7 – прицепная. Жатка состоит из платформы, прицепного устройства, гидросистемы и электросистемы. Привод рабочих органов жатки осуществляется от ВОМ трактора карданным валом через конический редуктор. Платформа жатки шарнирно соединена с рамой прицепного устройства. Высота среза стеблей выбирается в зависимости от высоты и состояния убираемой культуры и регулируется путем перестановки штырей. Платформа жатки состоит из каркаса, режущего аппарата, двух транспортеров, ветровых щитов, привода транспортеров, привода режущего аппарата, вариатора мотовила, поддержек мотовила, мотовила, ведущего и ведомого вальцов транспортеров. Прицепное устройство жатки состоит из рамы, колес, сницы и механизмов привода рабочих органов жатки. Рама опирается на колеса с пневмошинами, которые закреплены на стойках рамы быстросъемными осями. Поворотная часть сницы поворачивается вокруг оси, при этом труба для транспортного положения двигается до упора в направляющую сницу и фиксируется быстросъемной осью, а для рабочего положения выдвигается до совпадения отверстий в направляющей сницы с отверстиями в трубе и фиксируется быстросъемной осью. Во время работы и при переездах опору прицепного устройства поднимают вверх и фиксируют осью, а при хранении жатки на площадке опору опускают. Привод рабочих органов жатки осуществляется карданными валами через конический редуктор. Технологический процесс жатки протекает следующим образом: при движении агрегата по полю мотовило жатки захватывает стебли и подводит к режущему аппарату, который не срезает, а граблины продолжают сопровождать стебли дальше, укладывают их на транспортеры, движущиеся навстречу друг другу. Транспортеры сбрасывают собранные стебли в центральное окно на срезанную стерню, образуя, таким образом, валок. |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры жатки, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4520 8580 2400 (при максимальной высоте среза) 9310 3250 2400 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 7,0 |
| Высота среза, мм: - минимальная установочная | 80 |
| Масса жатки в состоянии поставки, кг | 2217 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 320 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 5,8…8,7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери зерна за жаткой на обеих культурах (озимая пшеница и просо) на оптимальной рабочей скорости соответствовали требованиям ТЗ. Жатка выдерживает установочную высоту среза на обеих культурах (пшеница – 16,3 см, просо – 15,9 см), неравномерность по высоте среза удовлетворяет требованиям ТЗ (20%) и составляет на пшенице - 18,5%, на просе – 18,9%. По параметрам укладываемого валка жатка на обеих культурах соответствует нормам ТЗ. |
| Производительность | Жатка ЖВ-7 использовалась на скашивании озимой пшеницы и проса. Рабочая скорость на скашивании озимой пшеницы составила 8,76 км/ч, на просе – 5,82 км/ч, что отвечает требованиям ТЗ (5…10 км/ч). Производительность в час основного времени соответствовала ТЗ (3,4…6,8 га/ч) и составила на пшенице - 5,95 га, на просе – 3,98 га. Производительность в час сменного времени снизилась по сравнению с основной на пшенице – на 27,4% и на просе – на 26,1%. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Удельный расход топлива за время сменной работы получен на скашивании пшеницы – 1,38 кг/га, на просе – 2,07 кг/га. |
| Безопасность движения | Жатка ЖВ-7 удовлетворительно приспособлена к движению с трактором МТЗ-80. Транспортная скорость – до 20 км/ч. Дорожный просвет – 320 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ЕТО – 0,3 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и техобслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка валковая ЖВ-7 для уборки зерновых колосовых и крупяных культур на скашивании и укладке в валок при раздельном способе уборки соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.С.Агапенков |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–09–02 (1060072) ##### от 27 августа 2002 года |