Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская государственная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-12-01 (1010432)

Плуга пятикорпусного навесного усиленного ПЛН-5-35ВУ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АООТ «ВгТЗ», Камышинский маши-ностроительный завод оборудования животноводческих ферм | 308886, Волгоградская область, г.Камышин-16, ул.Нижняя, 112, факс: 4-83-40 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плуг пятикорпусный навесной усиленный ПЛН-5-35ВУ |  |  |  |
| Назначение | Плуг ПЛН-5-35ВУ предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных плитняком, камнями и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа (0,9 кг/см2) |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| -гребнистость поверхности пашни, см - заделка растительных остатков, % - крошение пласта, %, (комков размером до 50 мм) - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | до 3,8 100 >75 9,6…10,0 |  |
| Производительность |  | до 1,72 га |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Стандартная 3-х точечная гидронавеска |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  | Опорным колесом с винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел-ч |  |  | 0,12 |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы класса 3 ВТ-100Д, ВТ-175Д |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | До 96 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  |  | 0,07 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Достаточная |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг состоит из: рамы, раскоса, стоек и понизителей с пальцами навески плуга, корпусов, предплужников, дискового ножа, опорного колеса и прицепки для борон. Корпус состоит из стойки, башмака, лемеха, отвала и полевой доски. В зависимости от конструкции он может быть скоростным, вырезным, полувинтовым, безотвальным, культурным с почвоуглубителем. Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса. Прицепка к плугу зубовых борон или кольчато-шпоровых катков позволяет разбивать комки почвы, проводить выравнивание и уплотнение поверхностного слоя взрыхленной почвы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм - длина - ширина - высота | 4330 2070 1515 |
| ##### Ширина захвата, м | 1,74 |
| Количество корпусов, шт | 5 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| ##### Масса, кг | 1010 |
| Вместимость бака | - |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,78…9,28 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания проводились на вспашке стерни колосовых и пропашных культур. На всех фонах агрегат надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину обработки, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей требованиям ТУ. Гребнистость поверхности пашни - 3,8 см (ТУ - не более 5). Заделка растительных и пожнивных остатков составляет 100% (ТУ – 100%). Крошение пласта почвы на всех фонах удовлетворяет требованиям ТУ и составляет более 75% фракций размером менее 50 мм. |

| Производительность | На вспашке на глубину 20…22 см и 25…27 см при рабочей скорости 7,78 и 9,28 км/ч производительность за 1 час основного времени соответственно равна 1,44 и 1,72 га. Расход топлива – 20,28 и 18,47 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН-5-35ВУ удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ВТ-100Д. Транспортная скорость до 12 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено - ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного – 0,09 чел-ч.В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются вопросы эксплуатации и технического обслуживания плуга. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПЛН-5-35ВУ обеспечивает выполнение технологического процесса с качеством, удовлетворяющим требованиям технических условий. Надежность плуга высокая. Коэффициент готовности равен 0,99 (ТУ – 0,99). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.С.Савченко |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-12-01 (1010432) от 16 ноября 2001 года |