МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-12-08 (1150012)

ПОГРУЗЧИК НАВЕСНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПВ-300-012

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО «Сальсксельмаш» | 347790, п. Гигант, ул. Заводская, 6 Сальского района Ростовской области |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Погрузчик навесной фронтальный ПВ-300-012 |  |  |  |
| Назначение | Погрузчик навесной фронтальный ПВ-300-012 предназначен для погрузки грузов (минеральных удобрений, песка, строительного мусора и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными грузами, а также для выполнения легких планировочных работ |  |  |
| Качество работы |  |  |  |
|  |  | Погрузка строительного песка | Погрузка зерна озимой пшеницы |
| Полнота подбора, %: - ковшом 0,45 м3 - ковшом 0,35 м3 |  | 100 98,7 | 99,4 98,9 |
| Потери, % : - ковшом 0,45 м3 - ковшом 0,35 м3 |  | 0 1,3 | 0,6 1,1 |
| Производительность за 1 час основного времени, т: - при погрузке ковшом 0,45 м3 - при погрузке ковшом 0,35 м3 |  | 34,5 29,8 | 18,1 14,4 |
| Высота погрузки, м |  | 2,8 | 2,8 |
| Номинальная грузоподъемность, кг: - ковша 0,45 м3 - ковша 0,35 м3 |  | 516,9 432,5 | 252 200 |
| Коэффициент использования грузоподъемности: - ковша 0,45 м3 - ковша 0,35 м3 |  | 1,03 0,86 | 0,5 0,4 |
| Коэффициент заполнения рабочих органов: - ковша 0,45 м3 - ковша 0,35 м3 |  | 0,99 0,99 | 0,89 0,84 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска |  | Фронтальная |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировок нет |  |
| - трудоемкость монтажа |  | 7,0 чел.-ч |  |

| Агрегатирование |  | Класс трактора 0,8 кН, ВТЗ-2048А |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, затрачиваемая на гидравлический привод рабочих органов, кВт: - с ковшом 0,45 м3 - с ковшом 0,35 м3 |  | Погрузка песка 3,7 3,4 | Погрузка пшеницы 2,7 2,2 |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,05 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Устройство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполняемых работ |  | Не обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Погрузчик навесной фронтальный ПВ-300-012 состоит из навесного устройства, разгружающих тяг, подъемного устройства, гидросистемы, набора сменных рабочих органов (ковшей вместимостью 0,45 м3и 0,35 м3) |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры, мм: - длина с двумя ковшами (передний опущен на землю) - ширина с двумя ковшами - высота с ковшом вместимостью 0,45 м3 в верхнем положении в транспортном положении - длина - ширина - высота | 5340 1660 3500 5600 1660 2560 |  |  |
| Ширина захвата, мм: - ковша 0,45 м3 - ковша 0,35 м3 | 1620 1400 |  |  |
| Масса конструкционная, кг | 601 |  |  |
| Емкость, м3: - ковша 0,45 м3 - ковша 0,35 м3 | 0,38 0,32 |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч (м/с) | 5,9 (1,64) |  |  |
| Транспортная скорость, км/ч (м/с) | До 16 (до 4,44) |  |  |
| Номинальная грузоподъемность, кг (т): - ковша 0,45 м3 - ковша 0,35 м3 | 522 (0,522) 422 (0,422) |  |  |
| Дорожный просвет, мм | 330 |  |  |

| Максимальная высота погрузки, м |  | 2,8 |
| --- | --- | --- |
| Вылет при разгрузке ковша, мм |  | 900 |
| Давление в шинах, кгс/см2: - передних колес - задних колес |  | 2,5 2,0 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. |  | 25,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Качество работы определялось на погрузке строительного песка с насыпной плотностью 1368,6 кг/ м3 и влажностью 4,56 % и на погрузке озимой пшеницы с насыпной плотностью 747 кг/м3 и влажностью 13,39 % в транспортные средства. Фактическая высота погрузки и на песке, и на пшенице составила 2,8 м. Коэффициент заполнения рабочего органа объемом 0,45 м3 на погрузке песка составил 0,99, а на погрузке пшеницы - 0,89. Коэффициент заполнения ковша объемом 0,35 м3 на погрузке песка составил 0,99, а на погрузке пшеницы - 0,84. Коэффициент использования грузоподъемности ковша объемом 0,45 м3 на погрузке песка составил 1,03, на погрузке пшеницы-0,5. Коэффициент использования грузоподъемности ковша объемом 0,35 м3 на погрузке песка составил 0,86, на погрузке пшеницы-0,4. Полнота подбора технологического материала ковшом 0,45 м3 на погрузке песка составила 100 %, на погрузке пшеницы 99,4 %. На погрузке песка ковшом 0,35 м3 полнота подбора составила 98,7 %, на пшенице -98,9 %. Потери на погрузке песка ковшом 0,45 м3 составили 0 %, пшеницы - 0,6 %. Потери на погрузке песка ковшом 0,35 м3 составили 1,3 %, пшеницы-1,1 %. |  |

| Производитель-ность | Производительность агрегата за час основного времени на погрузке песка ковшом 0,45 м3 составила 34,5 т/ч, пшеницы-18,1 т/ч. При погрузке песка ковшом 0,35 м3, производительность за час основного времени составила 29,8 т/ч, пшеницы-14,4 т/ч. Производительность за час сменного времени при погрузке песка ковшом 0,45 м3 составила 29,0 т/ч, при погрузке пшеницы-15,2 т/ч. Производительность за час сменного времени при погрузке песка ковшом 0,35 м3 составила 24,5 т/ч, пшеницы-12,1 т/ч. Производительность за час эксплуатационного времени при погрузке песка ковшом 0,45 м3 составила 28,6 т/ч, пшеницы - 15,0 т/ч. При погрузке песка ковшом 0,35 м3 производительность за час эксплуатации основного времени составила 24,2 т/ч, пшеницы-12,0 т/ч. За весь период испытаний нарушений технологического процесса не было. Удельный расход топлива за время сменной работы при погрузке песка ковшом 0,45 м3 составил 0,16 кг/т, пшеницы-0,25 кг/т. При погрузке песка ковшом 0,35 м3удельный расход топлива составил 0,17 кг/т, при погрузке пшеницы - 0,30 кг/т |
| --- | --- |
| Безопасность движения | По показателям безопасности и эргономичности конструкции погрузчик ПВ-300-012 не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.111 и требованиям проекта ТУ 4778-038-00238026-2008 по одному пункту (погрузчик не имеет предохранительного клапана, исключающего перегрузки его в работе) |
| Техническое обслуживание | При проведении технических обслуживаний используется комплект инструмента, приложенный к трактору. Виды и периодичность технического обслуживания при эксплуатации: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) - через каждые 10 часов работы с затратами времени 0,05 ч; - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 100 часов работы |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям надежности и не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Зинченко И.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-12-08 (1150012) от 17 октября 2008 года |