МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-12-09 (4030182)

Сеялка пропашная блочносоставляемая СПБ-12

| # Изготовитель (разработчик) | ## Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ОАО «Миллеровосельмаш» | 346130, г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1 |
| Разработчик: НПФ «АГРОТЕХНИК» | 346740, г. Зерноград, Ростовской области. ул. Ленина, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеялка пропашная блочносоставляемая СПБ-12 |  |  |
| ### Назначение | Предназначена для точного (пунктирного или пунктирно-гнездового) посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои и бахчевых культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений соответствующими приспособлениями. Сеялка агрегатируется с тракторами класса 2…3 при наличии у последних рамки автосцепки СА-2, вала отбора мощности с задним расположением хвостовика и частотой его вращения 1000 мин-1. Агрегатирование сеялки СПБ-12 с колёсными тракторами тягового класса 2…3 возможно при условии сохранения управляемости передних колес трактора. Для этого необходимо использовать дополнительные грузы, навешиваемые на рамку впереди трактора, суммарной массой до 400 кг |  |
| ### Качество работы: |  |  |
| Культура |  | Подсолнечник |
| Норма высева семян, шт./м: - заданная - фактическая |  | 4,2 4,01 |
| Норма высева удобрений, кг/га: - заданная - фактическая |  | 73 66,2 |
| Средняя глубина заделки семян при максимальном заглублении сошников, мм |  | 93,8 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном заглублении сошников, мм |  | 54,2 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: - установочная глубина, мм - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, ±мм |  | 60…80 76,8 16,0 |
| Число семян, не заделанных в почву, шт./м2 |  | 0 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 4,87…8,15 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Автосцепка СА-2 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический (с помощью ГНС трактора) |
| - настройка рабочих органов | Глубина хода сошников – перестановкой по отверстиям; норма высева - редуктором |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), ч | 0,17 |
| Агрегатирование | ## Кл. 2…3 (Беларус 1221) |
| Потребляемая мощность, кВт | 30,1…56 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,42 |
| Эксплуатационная надежность | ## Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка представляет собой навесную машину, состоящую из основных сборочных единиц: на несущем брусе рамы симметрично относительно прицепного устройства расположены 12 зерновых секций, также симметрично расположены 6 туковых секций, на балках рамы установлены маркерные устройства. Привод зерновых секций осуществляется от сдвоенных опорных колес посредством цепных передач, привод-консоли левой и правой. Привод туковысевающих секций осуществляется от привод-редукторов. Разрежение в полости ресивера рамы создается посредствам вентиляторной установки, привод которой осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал. Ресивер рамы сообщается с вакуумными камерами высевающих аппаратов через воздуховоды (шланг гофрированный). Для удобства транспортировки сеялки на дальние расстояния предусмотрено транспортное устройство, состоящее из двух стоек с колесами, установленных на транспортных балках, и сницы, которая вставлена в брус рамы с правой стороны. Сеялка по заказу потребителя может оснащаться системой контроля высева «Нива-23», приспособлением для создания разрежения эжекторного типа. Рама-ресивер представляет собой ферменную конструкцию из труб квадратного сечения, предназначеных для установки на них рабочих органов, механизмов сеялки и транспортного устройства. В центральной части ресивера расположен патрубок для соединения полости ресивера с полостью разрежения вентилятора или эжектора. На сеялке устанавливаются две привод-консоли, состоящие из сдвоенных опорно-приводных колес с централизованными механизмами передач. Передача вращения от оси опорно-приводного колеса на первичный вал редуктора привод-консоли производится посредством сменных звездочек и при помощи цепного контура. На сеялке устанавливаются два привод-редуктора, предназначенных для изменения передаточного отношения привода туковысевающих секций. На сеялке применяются левый и правый двухштанговые маркеры дискового типа. Опускание и подъем маркеров осуществляются гидроцилиндрами, управляемыми из кабины трактора. В транспортном положении маркер укладывается на стойку балки маркера

| # Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры сеялки, мм, в положении хранения: - длина - ширина - высота (по маркерам) в рабочем положении (без учета вылета маркеров): - длина - ширина - высота (по маркерам) в транспортном положении - длина - ширина - высота (по маркерам) |  | 9600 2350 3390 1985 9515 3110 10130 2350 3690 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм |  | 295 |
| Ширина захвата, м |  | 8,4 |
| Масса сеялки, кг |  | 1214 |
| Количество высевающих аппаратов, шт. |  | 12 |
| Емкость одного бункера, л: - для семян - для туков |  | 28 86 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 9,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Сеялка по качеству работы соответствовала требованиям ТУ на посеве подсолнечника на оптимальной рабочей скорости (7,7 км/ч) и повышенной (9,7 км/ч). Сеялка выдерживает установочную норму высева семян и удобрений на обоих режимах. Механизм заглубления сошников позволяет заделывать семена во влажный слой почвы в довольно широком диапазоне (54,2…93,8 мм). При оптимальном заглублении сошников (60…80 мм) компактность заделки семян на оптимальной скорости составила 86,7 %, что соответствует нормативу (не менее 85 %), а при движении агрегата на повышенной скорости получена ниже нормативной (84 %). Минеральные удобрения находятся вне контакта с семенами. После прохода агрегата не заделанных семян не выявлено. Распределение растений в рядке, в основном, соответствует расчётному интервалу (23,8 см) на обоих режимах - 24,9 и 25,4 см. Густота растений (56,3…57,2 тыс. шт./га) соответствует рекомендациям для этого сорта (50…60 тыс. шт./га). Сеялка хорошо выдерживает ширину основных междурядий (70 см) с допустимым отклонением (не более 2 см). Отклонение ширины стыковых междурядий также не выходит за допустимый предел (не более 5 см) |  |
| #### Производительность | Производительность в час основного времени составила 6,46 га при рабочей скорости агрегата 7,7 км/ч, что соответствует требованиям технических условий (до 7,5 га/ч при рабочей скорости – до 9,0 км/ч). Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса равный 1,0 при нормативе – не менее 0,98. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 3,28 кг/га. |  |
| #### Безопасность движения | Для транспортировки сеялки по дорогам общего пользования имеется транспортное устройство. В транспортном положении высота сеялки (по маркёрам) составляет 3,69 м, ширина – 2,35 м. Сеялка оборудована световозвращателями: задние - красного цвета, передние - белого цвета. Транспортная скорость – до 15 км/ч |  |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке – один раз в год, после расконсервации сеялки у потребителя. Ежесменное техническое обслуживание – через каждые 10 часов работы. Трудоёмкость ЕТО – 0,42 чел.-ч. Техническое обслуживание при хранении - один раз в год, после посевного сезона. В инструкции по эксплуатации сеялки в достаточном объёме изложены виды и операции технического обслуживания |  |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец сеялки пропашной блочносоставляемой СПБ-12 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Рекомендация - сеялку пропашную блочносоставляемую СПБ-12 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Замковой К.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-12-09 (4030182) от 14 октября 2009 года |