МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-13-00 (1020352)

Сцепка прицепная универсальная СПУ-10 (модернизированная)

Изготовитель (разработчик)			Адрес

СКТБ ОАО «Красный Аксай»		344025 г.Ростов-на-Дону

ул.35-линия, 83

Телефон: (8632) 51-07-92,

51-15-97,  51-08-10

Факс:  (8632)  51-17-36

#### Сцепка прицепная универсальная СПУ-10

(модернизированная)

Назначение				Предназначена для составления трак-

торных гидрофицированных и негидрофицированных широкозахватных агрегатов для поверхностной обработки почвы и посева зерновых сельскохозяйственных культур.

Сцепка с маркером агрегатируется с тремя сеялками СЗ-3,6, СЗП-3,6 на посеве, а без маркеров - с двумя сеялками РТГ-4,2А на внесении удобрений; двумя культиваторами КСО-4 или тремя культиваторами КШ-3,6А; с двенадцатью боронами зубовыми типа БЗСС-1,0; семью катками типа ККН-2,8

Качество работы:

- глубина маркерного следа, см			7,2

- ширина маркерного следа, см			11,1

- глубина колеи опорных колес сцепки, см	4,2

- ширина колеи опорных колес сцепки, см	12,4

- твердость почвы по колее опорных колес

сцепки, МПа, в слоях, см:

0…5							0,34

5…10							0,64

10…15						0,73

Производительность за 1 час основного

времени (на севе), га					10,27

Условия эксплуатации:

- навеска (присоединение) на трактор		Прицепная

(способ агрегатирования)

- перевод в рабочее и тран-				0,55

спортное положения чел.ч

- время подготовки машины к работе		0,08

(навески),ч

Агрегатирование						Тракторы класса 3

Потребляемая мощность, кВт			73,5

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч		0,2

Эксплуатационная надежность			Хорошая

Удобство управления			Удобно

Безопасность выполнения работ			Обеспечена

# Описание конструкции машины

Сцепка прицепная универсальная СПУ-10 представляет собой прицепное устройство на опорных колесах, состоящее из сницы, центрального бруса и двух боковых брусьев, соединенных с последним посредством шарниров.

Центральная часть сцепки разборная и состоит из центрального бруса, сницы, соединеной с прицепом. К прицепу сцепки присоединяется прицеп тракторный, обеспечивающий присоединение сцепки к трактору. Центральная часть сцепки опирается на два колеса и на подставку, расположенную на передней части сницы.

Сница установлена снизу центрального бруса и закреплена к нему накладками.

К концам центрального бруса при помощи шарниров  присоединяются боковые брусья, опирающиеся на колеса. Для обеспечения жесткости в горизонтальной плоскости боковые брусья соединяются с центральным брусом с помощью штырей.

На задней части центрального бруса и на боковых брусьях установлены прицепы для присоединения сельхозорудий (сеялок, культиваторов, зубовых борон, катков).

В 2000 году испытывалась эффективность модернизации механизма управления маркерами, которая заключалась:

- цепная растяжка маркеров заменена на тросовую;

- откорректированы параметры вылета и расположения поддержек тросов;

- введены роликовые опоры - направляющие тросовой растяжки взамен поддержек цепи с деревянной подложкой;

- изменена конструкция амортизатора применительно к тросовой растяжке маркеров.

## Техническая характеристика

| ## Показатели | ## Численные значения |
| --- | --- |

Габаритные размеры сцепки без

агрегатируемых с.-х. машин, мм:

- в рабочем положении для сева с ЗСП-3,6

длина						4015

ширина						9390

высота						1115

- для культивации с 2КСО-4

длина						3990

ширина						4360

высота						1115

- для боронования с 12БЗСС-1,0

длина с прицепами для борон			3990

ширина с прицепами для борон		11500

высота							915

Масса сцепки в состоянии поставки, кг		1365

## Результаты испытаний

Качество работы		Испытываемая сцепка в агрегате с трактором ДТ-75Д и тремя сеялками СЗП-3,6 при скорости движения 9,5 км/ч устойчиво выполняла технологический процесс, отвечая при этом требованиям ТУ.

При этом усовершенствованный маркер сцепки по глубине и ширине хода удовлетворительно влиял на рабочий процесс посевного агрегата и не создавал помех для обслуживающего персонала. Колея опорных колес сцепки заделывалась полностью. Значительного увеличения твердости почвы по колее опорных колес сцепки по сравнению с исходной не наблюдалось.

Агрегатирование		Трактор ДТ-75Д оптимально агрегатируется со сцепкой СПУ-10 и тремя сеялками СЗП-3,6. Загрузка трактора ДТ-75Д относительно номинального усилия при скоростях движения 2,06…2,63 м/с составила 53,0…66,7% при буксовании 2,4…2,6%.

Производительность		Агрегат использовался на севе проса при рабочей скорости 9,51 км/ч и ширине захвата 10,8 м,  производительность за 1 час сменного времени составила 5,88 га при расходе топлива 1,52 кг/га.

Коэффициент надежности технологического процесса равен 1.

Безопасность движения		Агрегат (СПУ-10+3СЗП-3,6) удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ДТ-75Д. Транспортная скорость - до 15 км/ч. Дорожный просвет - 400 мм.

Техническое 		Предусмотрено два вида – ежесменное и

обслуживание	сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,14 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания сцепки.

### Заключение по результатам испытаний

Агрегат ДТ-75Д+СПУ-10+3СЗП-3,6 обеспечивает выполнение технологического процесса, о чем свидетельствует коэффициент надежности технологического процесса, равный 1. Показатели качества работы соответствуют агротехническим требованиям.

Коэффициент готовности равен 1,0 при нормативе по ТУ – 0,98.

Сцепка прицепная универсальная СПУ-10 (модернизированная) соответствует требованиям НД.

Испытания проведены:		Северо-Кавказской государственной

машиноиспытательной станцией

347740, г.Зерноград, Ростовской обл.,

ул.Ленина, 32

Испытания провел:		Л.И.Хворостянов

Источник информации:		Протокол испытаний

№ 11-13-00 (1020352)

от 4 ноября 2000 года