МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-13-08 (1010092)

ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЙ ПРБ-4А

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: институт агроинженерных проблем ФГОУ ВПО АЧГАА ### Организация-изготовитель: ### ООО «Югжелдормаш» | 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Советская, 28, к.171 Тел./факс (86359) 43-9-26 400080, г.Волгоград, Пром. Зона Тел./факс (8442) 62-62-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4А |  |  |  |  |
| Назначение | Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4А предназначен для основной безотвальной обработки почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Безотвальная обработка стерни озимой пшеницы на глубину 38…40 см |  | Безотвальная обработка стерни ячменя на глубину 38…40 см |
| Состав агрегата |  | ПРБ-4А+ К-701 |  | ПРБ-4А+ К-700А |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 4,04 0,11 2,7 |  | 4,1 0,2 0,6 |
| Глубина обработки: -средняя, см -стандартное отклонение, ±см -коэффициент вариации, % |  | 39,5 1,2 3,11 |  | 38,9 1,3 3,4 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 79,4 |  | 80,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,0 |  | 3,0 |
| Сохранение стерни, % |  | 65,3 |  | 67,2 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - до прохода орудия - после прохода орудия |  | 18,7 19,0 |  | 22,8 23,4 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 3,16 |  | 2,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | # Навесной |  |
| - агрегатируется с тракторами |  |  | # Класса 5 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | ГНС трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | # 0,33 |  |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  |  | # 94,3…118,1 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | # 0,20 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4А навесной состоит из рамы, опорных колёс, рабочих органов (правых и левых), механизма регулировки колеса, навески, шлейфа. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом колеса и выдерживается опорными колесами. Рабочий орган - рыхлитель безотвального типа имеет изогнутую стойку с долотом в нижней части. В передней части стойки крепится лезвие, долото и лезвие - сменные

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 3200 4420 1980 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 3,97 |
| Глубина обработки почвы, см | 38,9…39,5 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, в том числе: - изделия в рабочей комплектации - запасных частей и принадлежностей | 1950 1940 10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,7…7,5 |

| ###### Качество работы | Испытания плуга-рыхлителя блочномодульного ПРБ-4А в агрегате с тракторами К-701 и К-700А проводились на основной безотвальной обработке стерни колосовых культур на глубину 38…40 см. Участок испытаний характеризовался слабо выраженным микрорельефом (менее 3 см). Почва в слое 0…10 см была сухой и средне влажной (21,2%...16,9%), а в последующих (до 40 см) - влажной (23,8%…26,2%). Это укладывается в нормативные требования (до 30%) по СТО АИСТ 10 4.6. Твердость почвы в пахотном слое (до 30 см) находилась в плотном состоянии (1,53… 4,49 МПа), а в подпахотном слое (30…40 см) прослеживается резкое увеличение твердости почвы до плотного ее состояния (4,78 МПа), что превышает допустимый предел (до 4 МПа). По другим показателям, характеризующим состояние участка (масса растительных и пожнивных остатков, их длина), не было заметных отклонений от прошлых лет. Агрегат по рабочей скорости (6,7 км/ч) на обработке стерни ячменя не укладывается в требования ТУ (7…10 км/ч). Рабочая ширина захвата агрегата (4,04…4,1 м) соответствовала конструкционной (4 м), при незначительном ее варьировании. Глубина обработки (38,9…39,5 см) находилась в пределах установочной (38…40 см). При этом, получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (±1,2…1,3 см). Орудие качественно рыхлит почву. Содержание фракций почвы до 50 мм (79,4%...80,4 %) соответствует требованиям СТО АИСТ 10 4.6 (не менее 50%). После прохода агрегата остается выровненная поверхность поля (гребнистость составляет 2…3 см). Важным показателем для борьбы с ветровой эрозией почвы является сохранение стерни. Этот показатель (65,3%...67,2%) находится в допустимом пределе (75±10)%. Увеличение содержания эрозионно-опасных частиц после прохода агрегата незначительное |
| --- | --- |
| Производитель-ность | Производительность в час основного времени на обработке стерни озимой пшеницы составила 3,16 га при рабочей скорости агрегата 7,53 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (2,8…4,0 га/ч при 7,0…10,0 км/ч). На обработке стерни ярового ячменя основная производительность составила 2,74 га/ч при рабочей скорости 6,69 км/ч, что ниже требований ТУ (на 2,2%). Сменные производительности снижаются в сравнении с основными до 2,02 и 1,75 га/ч соответственно. Эксплуатационная производительность на обработке стерни озимой пшеницы получена равной 2,0 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (1,95…2,8 га/ч). На обработке стерни ярового ячменя эксплуатационная производительность составила 1,75 га/ч, что ниже требований ТУ. Технологический процесс на обоих видах работ выполнялся устойчиво. Удельные расходы топлива за время сменной работы составили соответственно 17,36 и 20,41 кг/га |
| Безопасность движения | Плуг-рыхлитель в агрегате с трактором К-700А может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Плуг-рыхлитель имеет два вида технического обслуживания – сезонное и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,2 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец плуга ПРБ-4А не полностью соответствует отдельным требованиям НД по надежности: - в процессе эксплуатации плуга происходит истирание болтов и гаек крепления долота к стойке рабочего органа; - недостаточная прочность кронштейна для навески катка. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-13-08 (1010092) от 21 октября 2008 года |