МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-13-11 (4020242)

# КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КСОП-6

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «РТП Зерноградское» | 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Чехова, 156 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-6 |  |  |
| # Назначение | Предназначен для предпосевной обработки почвы и обработки с одновременным боронованием |  |
| Качество работы: |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % Глубина обработки, см Забивание и залипание рабочих органов |  | 100 7,96…10,53 Не наблюдалось |
| Производительность: |  |  |
| - первая культивация, га/ч |  | 5,20 |
| - предпосевная культивация, га/ч |  | 5,75 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением оси колеса относительно рамы регулировочным винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,1 часа |
| Агрегатирование |  | Беларус 1221 |
| Потребляемая мощность |  | Не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,25 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Культиватор КСОП-6 прицепной состоит из: рамы, сницы, колес, механизма регулировки глубины хода рабочих органов, грядилей, рабочих органов, приспособления для навески борон. Рабочие органы состоят из 24 стоек с лапами шириной захвата 330 мм и 270 мм. Механизм регулировки глубины хода рабочих органов представляет собой винтовую пару, которая связывает в культиваторе боковой луч сницы и кронштейн колеса. При вращении винта кронштейн оси колеса меняет положение, а колесо, установленное на нем, перемещается по высоте относительно рамы. Приспособление для навески борон предназначено для присоединения зубовых борон БЗСС-1,0 |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры с боронами, мм: - в рабочем положении длина ширина высота - в транспортном положении длина ширина высота | 7080 6060 1120 6930 6060 1490 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 6,06 |
| Глубина обработки (установочная), см | 6…12 |
| Масса, кг | 1424 с боронами |
| Вместимость бака (емкости, ящика) | Нет |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | При лабораторно-полевых испытаниях рабочая ширина захвата составила 6,13 м на первой культивации и 6,09 м на предпосевной культивации. Агрегат выдерживал установочную глубину на обеих обработках (10,53 см и 7,96 см), что отвечает требованиям ТУ. Получена хорошая устойчивость хода рабочих органов: стандартное отклонение глубины обработки - 1,79 см и 0,86 см соответственно. Орудие хорошо разделывает почву: качество крошения – 90,6 % и 87,5 % фракции почвы размером до 25 мм соответственно по фонам - отвечает требованиям ТУ (70 %...80%) и НД. Комков почвы размером более 100 мм не наблюдалось. Орудие обеспечило полное (100 %) подрезание сорных растений на предпосевной культивации. Гребнистость поверхности почвы - 2,14 см на первой обработке и 2,56 см на второй, что отвечает требованиям НД (2,5…4 см). На обеих культивациях наблюдался вынос влажной почвы в верхний (от 0 до 3 см) слой, что не допускается требованиями НД. Культиватор по всем агротехническим показателям отвечает требованиям ТУ и НД, за исключением выноса влажного слоя почвы на поверхность |  |
| Производительность | Рабочие скорости на первой и предпосевной культивациях соответственно составили 9,0 и 9,9 км/ч, что отвечает требованиям ТУ и НД. Производительности за час основного времени на первой культивации – 5,20 га/ч и предпосевной культивации – 5,76 га/ч. Производительности за час сменного времени на первой и предпосевной культивациях - соответственно 3,90 и 4,26 га/ч. Производительности за час эксплуатационного времени из-за отсутствия технических отказов и затрат времени смены на проведение периодического ТО остаются на уровне сменных производительностей. Удельные расходы топлива за время сменной работы на первом и втором фонах - соответственно 3,90 и 3,59 кг/га, что соответствует требованиям ТУ (не более 5,5 кг/га) |  |
| Безопасность движения | Габаритная ширина культиватора – 6,06 м, при норме – не более 4,4 м. Транспортирование культиватора энергосредством по дорогам общего пользования запрещено. Расстояние между задними световозвращателями - 5700 мм при требовании – не более 2000 мм. Транспортная скорость - до 15 км/ч |  |
| Техническое обслуживание | Проводятся технические обслуживания: ежесменное через 10 часов работы и при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. Конструкция культиватора обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. В техническом описании и руководстве по сборке и эксплуатации изложено содержание работ по техническому обслуживанию и порядок его проведения |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Возможно использование культиватора для сплошной обработки почвы без выезда на дороги общего пользования. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Угорчук В.В. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-13-11 (4020242) от 12 октября 2011 года |