МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-14-00 ( 2150012 )

Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0,8

Изготовитель (разработчик)			Адрес

ОАО «Сальсксельмаш»				пос. Гигант

Сальского района

Ростовской области

Телефон: (272)  2-17-14

Факс:       (272)  2-17-14

#### Погрузчик-копновоз универсальный ПКУ-0,8

#### Назначение				Погрузчик предназначен для погрузки

#### различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, силоса, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и не затаренными грузами, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы.

Качество работы:

Наименование материала		Песок строительный

Высота погрузки, м					2,50…2,80

Потери , %							0,1

Коэффициент заполнения

рабочего органа						1,175

Забивание рабочего органа		Не наблюдалось

Производительность за 1 ч,т:

- основного времени					42,8

Условия эксплуатации:

- навеска (присоединение)

на трактор				Навесная фронтальная

- перевод в рабочее и

транспортное положения		Гидравлический

-    настройка рабочего			Горизонтальное положение днища

органа-ковша				ковша при помощи стрелочного

указателя гидравлическим способом

- время подготовки машины				9,3

к работе – навеска, чел.ч

Агрегатирование						МТЗ-80

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч		0,05

Эксплуатационная надежность			Хорошая

Удобство управления			Удобно

Безопасность выполнения работ			Обеспечена

# Описание конструкции машины

Машина навесная с фронтальным расположением узлов. Состоит из подъемного устройства, ковша вместимостью 0,5 м3 и ковша вместимостью 0,35 м3. Подъемное устройство включает в себя; крепящиеся на лонжеронах трактора две панели навески, связанные между собой балкой, а с полуосями задних колес трактора – разгружающим устройством, раму подъема и гидроцилиндры, шарнирно соединенные с панелями навески, систему тяг и кронштейнов.

Регулируется горизонтальное положение днища загрузочного ковша визуально с помощью стрелочного указателя гидравлическим способом и перегруз технологического материала перегрузочным клапаном гидравлической системы.

## Техническая характеристика

| ## Показатели | ## Численные ## значения |
| --- | --- |

Привод							От гидросистемы трактора

Рабочие скорости, км/ч							До 6,0

Транспортная скорость, км/ч						12,0

Ширина захвата, мм:

- ковша вместимостью 0,35 м3					1130

- ковша вместимостью 0,5 м3						1405

Номинальная грузоподъемность, кН(кгс):

- ковша вместимостью 0,5 м3						8 (800)

Отрывное усилие при давлении в

гидросистеме 10 МПа, кг						1200

Габаритные размеры агрегата

(погрузчик ПКУ-0,8-1+ трактор МТЗ-80), мм:

- длина:

с двумя ковшами (передний опущен на землю)		6640

- ширина:

с двумя ковшами							2470

- высота:

ковш вместимостью 0,5 м3 в верхнем положении		4270

Дорожный просвет, мм							380

Угол поперечной статической устойчивости

агрегата при ширине передних колес 1500 мм:

- задних – не менее 1900 мм, град.				26,0

Вылет при разгрузке ковша на высоте 2000 мм			1000

Высота погрузки, м							2,5 … 2,8

Угол разгрузки ковшей, град.						83

Масса конструкционная, кг						737,3

Количество точек смазки, шт.						4

Число сортов масел и смазок						1

## Результаты испытаний

Качество работы	Качество выполнения технологического процесса соответствует нормативным требованиям – потери при погрузке составляют 0,1 %. Насыпная плотность строительного песка составила 1336 кг/м3. Влажность песка составляла 6,5%. Размеры бурта 5х3х1,6м. Машина вписывается в технологии сельскохозяйственных работ.

Агрегатирование	Машина агрегатировалась с трактором МТЗ-80. При комплектации машины двумя ковшами (модификация ПКУ-0,8-1) второй ковш служит балластным ящиком с грузом не менее 800 кг и навешивается на навесную систему трактора.

Дорожный просвет (380 мм) обеспечивает безаварийную работу агрегата как при выполнении технологического процесса, так и при транспортном передвижении. В данной комплектации (два ковша) машина выполняет погрузочные работы сыпучих материалов.

Производительность	Производительность машины составила:

- за час основного времени – 42,8 т ( при норме до 43,0 т);

- за час технологического времени – 42,8 т;

- за час сменного времени – 37,2 т;

- за час эксплуатационного времени – 36,8 т при коэффициенте надежности 0,988.

Удельный расход топлива составил  0,30 кг/т при рабочей скорости до 6,0 км/ч. Выработка за нормативную смену (7 часов) составил 260,4 т.

Безопасность                  Агрегат соответствует всем пунктам

движения			ГОСТ 12.2.111, в том числе: угол поперечной

статической устойчивости - 26,00 при норме - не

менее 210; нагрузка на управляемые колеса

относительно эксплуатационной массы более

0,2 при норме - не менее 0,2; габаритная

транспортная ширина - 2,47 м при норме -  не

более 4,0 м; транспортный просвет - 380 мм

при норме -не менее 290 мм.

Техническое 	При эксплуатации машины проводится только

обслуживание                 ЕТО с трудоемкостью 0,05 чел.ч. В руководстве по эксплуатации материал изложен качественно и в достаточном объеме.

### Заключение по результатам испытаний

Машина соответствует всем основным требованиям ТУ, НД и соответствует назначению.

Испытания проведены:		Северо-Кавказской государственной

машиноиспытательной станцией

347740, г.Зерноград, Ростовской обл.

ул.Ленина, 32

Испытания провел:		В.Г.Бачурин

Источник информации:		Протокол испытаний

№ 11-14-00 ( 2150012 )

от 8 ноября 2000 года