МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-14-07 (1020032)

КУЛЬТИВАТОР РОТАЦИОННЫЙ КР-8П «КРОТОР»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Светлоградагромаш» ### Институт агроинженерных проблем ФГОУ АЧГАА | 356500, г.Светлоград Ставропольского края, ул.Калинина,103 Телефон (86547) 4-03-29 Тел./факс (86547) 4-23-54 347740, г.Зерноград, Ростовской области, ул.Советская, 28, к.171 Тел./факс (86359) 43-9-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор ротационный КР-8П «Кротор» |  |  |
| Назначение | Культиватор предназначен для подрезания и выноса сорной растительности на поверхность поля, крошения и измельчения комьев и пожнивных остатков, рыхления, мульчирования, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы в целях сохранения влаги и питательных веществ во время сплошной послезяблевой, предпосевной и паровой культивации полей |  |
| Качество работы |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение глубины обработки, ±см |  | 6,8…12,4 1,0…1,7 |
| Крошение почвы, %: - размер фракций до 25 мм |  | 74,8…95,6 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,1…1,8 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0…5 см, %: - до прохода орудия - после прохода орудия |  | 20,2…30,6 21,0…29,9 |
| Производительность, га/ч |  | 7,1…7,85 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | # Полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Опорными колесами и винтовыми механизмами |
| - трудоемкость подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  | Тракторы кл.3 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 56,8…73,1 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,5 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными сборочными единицами культиватора ротационного КР-8П «Кротор» являются рамная конструкция, сница, рама подъема, шлейф, брусья рабочих органов, механизм заглубления и гидроцилиндры. Рамная конструкция – трехзвенный механизм, состоит из рамы центральной, рам крайних. Рама подъема предназначена для перевода культиватора в транспортное положение и для транспортирования как на разворотах, так и на дальние расстояния. Рабочий орган выполнен в виде кольца, закрепленного при помощи ступицы на оси. Кольцо изготовлено из стали марки 65Г и наплавлено износостойким сплавом. Каждый рабочий орган имеет индивидуальное крепление к брусу через сектор болтовым соединением, позволяющим изменять угол установки рабочего органа. Технологический процесс, выполняемый КР-8П, заключается в следующем: при рабочем ходе по полю кольцевые рабочие органы, установленные под углом, вращаются за счет трения о почву и поступательного движения агрегата, рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы, подрезают сорняки и выносят их спицами из почвы, а расположенное сзади выравнивающее устройство в виде катков выравнивает поверхность поля после прохода кольцевых рабочих органов

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры культиватора ротационного, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении в агрегате с трактором Т-150К - длина - ширина - высота | 5970 8325 2110 11990 4545 3770 |
| Рабочая ширина захвата, м | 8,0 |
| Глубина обработки, см | 6,8…12,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,0…9,5 |
| Масса, кг | 4050 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания культиватора ротационного КР-8П в агрегате с трактором Т-150К проводились на культивации зяби, предпосевной обработке почвы под пропашные и озимые, культивации черного пара на полях Зерноградского района. На культивации зяби почва по влажности соответствовала ТУ (8%…27%) только в слое 0…5 см (22,5%), а в последующих была влажной (29,2%…30,1%). Аномально высокие температуры в летне-осенний период привели к тому, что на предпосевной обработке почва в слоях до 10 см была очень сухой (6,4%…9,5%). По твердости почва на глубине хода рабочих органов соответствовала требованиям ТУ (до 1,6 МПа) на всех фонах. Оптимальный угол установки рабочих органов 30о. Орудие качественно разделывает почву. Содержание фракций почвы до 25 мм соответствует ТУ (не менее 70%) на всех фонах. Гребнистость (1,2…1,4 см) укладывается в допустимый предел (не более 2 см). После прохода агрегата остается хорошо выровненная поверхность поля. Вынос влажного слоя почвы на поверхность в слое до 3 см составляет 5,6%…8,7% при достаточной влажности почвы (апрель…май) и 2,2%…2,5% - при сухом ее состоянии. Уплотнение почвы не превышает оптимальных значений для почв (0,95…1,1 г/см3) во всех вариантах. Заметного увеличения или уменьшения эрозионно-опасных частиц не происходит |
| Производитель-ность | Рабочие скорости на всех фонах находились в пределах от 9,0 до 9,5 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (8,0…14,0 км/ч). Производительность за час основного времени составила 7,1…7,85 га/ч. Эксплуатационные производительности получены равными 4,36… 4,65 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (4,3… 7,0 га/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы агрегата на всех фонах составил 4,13…4,72 кг/га. Технологический процесс культиватора ротационного КР-8П «Кротор» в агрегате с трактором Т-150К на всех фонах выполнялся устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент надежности технологического процесса равный 1,0 |

| Безопасность движения | Культиватор ротационный КР-8П «Кротор» приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью до 20 км/ч |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание культиватора осуществляется одновременно с уходом за трактором, с которым он агрегатируестя. Состоит из ежесменного (трудоемкость 0,5 чел.-ч), периодического и послесезонного технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор ротационный КР-8П «Кротор» соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Хворостянов Л.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-14-07 (1020032) от 6 ноября 2007 года |