МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-15-03 (1020402)

## КУЛЬТИВАТОР СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

#### ПОЧВЫ КПС-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## ОАО «Корммаш» | 347510, п. Орловский Ростовской обл., ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Культиватор сплошной обработки почвы КПС-4 |  |  |  |  |
| Назначение | Культиватор КПС-4 предназначен для предпосевной, сплошной обработки почвы и обработки паров с рабочей скоростью до 12 км/ч |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Наименование показателей |  | Глубина обработки, см |  |  |
|  |  | 6…8 |  | 10…12 |
| Скорость движения агрегата, км/ч Глубина обработки: - средняя, см - среднеквадратическое отклонение, ±см Крошение почвы, %: -размеры фракций от 1 до 25 мм Гребнистость поверхности поля, см ##### Подрезание сорных растений, % |  |  | 11,2…11,4 6,6…6,9 1,0…1,1 82,6…98,2 2,2…3,0 100 | 8,4 10,0 1,3 93,2 2,5 100 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  |  | 4,41…4,46 | 3,33 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 2,65…3,05 | 4,42 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Навеска на трактор |  |  | # Прицепной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов |  |  | Изменением положения опорных колес |  |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы ЮМЗ-6, МТЗ-80 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 42,3…54,5 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой конструкцию, состоящую из следующих частей: рамы; сницы; гидроцилиндра; кронштейнов с колесами; механизма регулировки глубины хода рабочих органов; рабочих органов; грядилей; приспособления для навески борон; сцепки

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении длина ширина высота - в транспортном положении длина ширина высота |  | 6325 4095 1015 4850 3990 1660 |
| Ширина захвата, м |  | 4,095 |
| ##### Глубина обработки, см |  | ## 6,6…10,0 |
| Масса, кг |  | 940,9 |
| Дорожный просвет, мм |  | 280 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 8,4…11,4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания культиватора КПС-4 в агрегате с трактором МТЗ-80 проводились на предпосевной культивации черного пара и полупара на глубину 6…8 см и весенней культивации зяби на глубину 10…12 см. Участки испытаний характеризовались слабо выраженным микрорельефом (менее 3 см). По влажности почва в исследуемых слоях не выходила за пределы агротребований (8…27%). Твердость почвы на культивации черного пара и зяби соответствовала рыхлому сложению (0,25…0,81 МПа) и укладывалась в нормы АТТ (не более 1,6 МПа). Все фоны характеризовались слабой засоренностью (менее 10 шт/м2), в основном, однолетними сорняками. Испытываемая машина выдерживает заданную глубину обработки на всех фонах. При этом, устойчивость хода рабочих органов ±(1,1…1,3) см соответствует агротребованиям (не более ±1,5 см). Оптимальная влажность почвы способствовала качественному рыхлению. Количество комков почвы до 25 мм (82,6…98,2%) удовлетворяет нормам ТУ (не менее 80%). Орудие полностью подрезает сорные растения, что также соответствует нормам ТУ (100%). Гребнистость поверхности почвы не превышает 3 см. После прохода орудия прослеживается некоторое увеличение влажности почвы в слое 0…3 см (на 0,9…2,3%). Однако, на глубине заделки семян, почва остается влажной, что способствует оптимальным условиям для прорастания семян. Культиватор КПС-4 в агрегате с трактором МТЗ-80 по качеству работы на всех фонах полностью соответствовал предъявляемым требованиям |  |
| Производительность | Производительность в час основного времени получена от 3,33 до 4,46 га, эксплуатационного времени - от 2,52 до 3,35 га. Технологический процесс агрегатом выполнялся устойчиво на всех фонах, о чем свидетельствуют коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0. Удельный расход топлива за час сменного времени изменялся от 2,65 кг/га до 4,42 кг/га |  |
| Безопасность движения | Культиватор сплошной обработки почвы КПС-4 приспособлен к движению в агрегате с тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-6 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору одним оператором и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 20 км/ч |  |
| Техническое обслуживание | Для культиватора предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - при транспортировке; - ежесменное техническое обслуживание; - при хранении. При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов работы культиватора. Трудоемкость проведения ЕТО составляет 0,13 чел.-ч. Техническая документация, представленная на культиватор для сплошной обработки почвы КПС-4, не в полном объеме освещает вопросы устройства культиватора, его досборки, работы культиватора, эксплуатации, технического обслуживания |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец культиватора соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - не обозначены места для строповки по ГОСТ 14192; - отдельные узлы машины имеют сварные соединения, не соответствующие ОСТ 23.2.429; - окраска отдельных поверхностей не соответствует требованиям ГОСТ 6572. Культиватор сплошной обработки почвы КПС-4 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | К.Н. Уржумов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–15–03 (1020402) ##### от 20 октября 2003 года |