МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-15-04 (1020392)

##### КУЛЬТИВАТОРА ТЯЖЕЛОГО

##### СО СТРЕЛЬЧАТЫМИ ЛАПАМИ КТП-6/8

И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ КТП 03.000, КТП 02.000, КТП 01.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ### СКБ ЗАО «Красный Аксай» Организация-изготовитель: ### ЗАО «Красный Аксай» | 344025, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 83 ОАО «Красный Аксай» 344025, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 83 ОАО «Красный Аксай» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор тяжелый прицепной КТП-6/8 |  |  |  |
| Назначение | Культиватор тяжелый прицепной КТП-6/8 предназначен для культивации крупноглыбистой зяби на глубину до 16 см, обработки стерневых фонов зерновых культур без оборота пласта, а также после уборки сахарной свеклы и обработки паров. |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - ширина захвата, м Глубина обработки: -средняя, см -среднее квадратическое отклонение, ±см -коэффициент вариации, % Глубина обработки, см: -зубовыми боронами -пружинными боронами -приспособлением прикатывающим -следозаделывающим приспособлением Крошение почвы, %: -размер фракций до 25 мм Гребнистость поверхности поля, см Сохранение стерни, % Подрезание сорных растений, % Вынос влажного слоя на поверхность, %: -до прохода 0…3 см 3…6 см 6…9 см -после прохода 0…3 см 3…6 см 6…9 см Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0…5 см, ±% Залипание и забивание рабочих органов |  |  | 2,14…3,30 (7,7…11,9) 7,94…8,01 6,25…15,85 0,73…1,79 4,95…27,66 4,13 2,68…4,26 3,8…4,76 7,5…14,69 62,47…90,54 1,97…4,6 35,48…53,52 98,1…100 6,26…19,19 14,97…24,50 18,48…27,58 10,50…22,96 15,51…23,25 12,32…26,17 -0,44…-9,41 Не наблюдались |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  |  | 4,06…9,13 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 4,71…7,89 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |  |
| - время подготовки машины к работе (навески),ч |  | 0,15 |  |
| Агрегатирование |  | Трактор К-701М (К-701) |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 110,0…193,6 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,3 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепную машину с трехрядным расположением рабочих органов. К заднему брусу рамы присоединяются сменные приспособления с дополнительными рабочими органами. Культиватор состоит из следующих составных частей: рамы центральной и шарнирно соединенных с ней рам боковых; сницы; вала поворотного с опорно-транспортными колесами; гидротрассы; подвесок рабочих органов и сменных приспособлений с дополнительными рабочими органами. Рабочие органы – стрельчатая лапа шириной захвата 360 мм универсального типа с углом крошения 23о предназначена для культивации почвы на глубину 6…16 см.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Прицепной гидрофицированный |
| Агрегатируется | К-701М (К-701) |
| Рабочие скорости, км/ч (м/с) | ## 7,7…11,9 (2,14…3,30) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 7,94 7,94…8,01 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Производительность в час, га: - основного времени - эксплуатационного времени | 6,01…9,13 4,12…6,05 |
| Габаритные размеры машины, мм : в рабочем положении - длина - ширина - высота | 5450 7940 1450 |
| Дорожный просвет, мм | 305 |
| Масса машины с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 2960 |
| Количество рабочих органов, шт. | 26 |
| Ширина захвата лапы рабочего органа, мм | 360 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор КТП-6/8, в основном, на всех фонах работал со скоростью, отвечающей требованиям ТУ (7…10 км/ч); на обработке пара в агрегате с К-701М и на предпосевной обработке с этим же трактором, скорость была несколько выше (11,8 и 11,9 км/ч соответственно). В зависимости от используемых приспособлений ширина захвата агрегата составила 7,94…8,01 м для КТП-8 и 6,12 м - для КТП-6. Глубина обработки почвы во всех случаях соответствовала установочной. Культиватор устойчиво работает по глубине обработки (среднее квадратическое отклонение - 0,73…1,79 см). Глубина обработки за следозаделывающим органом составила 6,25…15,85 см, что отвечает требованиям ТУ (до 18 см). Глубина обработки за прикатывающим приспособлением – 3,8…4,76 см, за пружинными боронами – 2,68…4,26 см, за зубовыми боронами – 4,13 см. Качество крошения почвы на всех фонах, за исключением обработки пара, было несколько ниже нормативных требований (62,47…74,91% фракций почвы размером до 25 мм). При обработке пара качество крошения отвечало требованиям ТУ (не менее 80%). Гребнистость поверхности поля на различных фонах колебалась от 1,96 см на пару до 4,6 см по стерне озимой пшеницы. При сравнении работы культиватора с различными боронами (22.04.04) на одинаковую глубину, гребнистость поля после прохода зубовой бороны была лучше (2,96 см), чем с пружинной бороной (3,15 см). После прохода агрегата сохраняется 35,48…53,52% стерни. Требованиями ТУ этот показатель не нормируется. Количество эрозионно-опасных частиц после обработки не увеличивается. Культиватор обеспечивает хорошее (в основном, 100%) подрезание сорных растений, отвечающее требованиям ТУ. Однако, после прохода агрегата на всех фонах происходит вынос влаги в верхний слой почвы (влажность до прохода была 6,26…19,96%, после прохода – 10,50…20,30%). |

| Производитель-ность | Производительность культиватора в час основного и эксплуатационного времени равна 6,01…9,13 га и 4,12…6,05 га соответственно и соответствует требованиям ТУ |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Культиватор КТП-6/8 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 5 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация на культиватор КТП-6/8 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец культиватора тяжелого КТП-6/8 с приспособлениями соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. На основании результатов испытаний ФГУ "Северо-Кавказская МИС" рекомендует культиватор КТП-6/8 с приспособлениями поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Угорчук |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-15-04 (1020392) от 28 октября 2004 года |