МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-15-09 (1150012)

Погрузчик быстросъемный многофункциональный

ПБМ-800

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ОАО «Сальсксельмаш» Организация-изготовитель: ОАО «Сальсксельмаш» | 347628, п. Гигант Сальского района Ростовской области, ул. Заводская, 6 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-800 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ. Погрузчик поступил на государственные испытания в комплектации: - ковш вместимостью 0,8 м3 – для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом до 10 кН/м3; - ковш вместимостью 0,45 м3для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом до 18 кН/м3 |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Вид работы |  | Погрузка песка | Погрузка щебня | Погрузка семян подсолнечника | Погрузка зерна пшеницы |
| Потери, %, всего, в том числе: - в процессе погрузки - неподобранным технологическим материалом |  | 0,30 0,20 0,10 | 0,10 0,10 0 | 0,44 0,24 0,20 | 0,60 0,60 0 |
| Коэффициент потерь из-за прилипания, % |  | 0,02 | - | - | - |
| Производительность за 1 ч основного времени, т |  | 52,2 | 47,3 | 27,8 | 50,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч (м/с) |  | 5,9 (1,64) | 5,8 (1,61) | 6,0 (1,67) | 6,0 (1,67) |
| - ширина захвата, мм ковш вместимостью 0,45 м3 ковш вместимостью 0,8 м3 |  | 1640 - | 1640 - | - 2000 | - 2000 |

| Высота погрузки, мм: - ковш вместимостью 0,45 м3 - ковш вместимостью 0,8 м3 | 2900 - | 2900 - | - 2850 | - 2900 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент заполнения рабочих органов | 1,00 | 0,96 | 0,98 | 0,90 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 740 | 670 | 310 | 650 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,90 | 0,84 | 0,40 | 0,81 |
| Технологический материал: - насыпная плотность, кг/м3 - влажность, % | 1646,5 3,1 | 1426,6 - | 383,4 9,3 | 731,1 9,41 |
| Рабочий ковш, емкость, м3 | 0,45 | 0,45 | 0,80 | 0,80 |
| Навеска на трактор | Фронтальная |  |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |  |  |  |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | 7,25 |  |  |  |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 кН (МТЗ-80) |  |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,9 | 5,4 | 3,0 | 4,7 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,06 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |  |  |  |
| Удобство управления | Удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-800 состоит из навесного устройства, закрепленного на тракторе, быстросъемного подъемного устройства, гидросистемы, ковшей вместимостью 0,45 и 0,8 м3 |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип | Навесной |
| Навеска | Фронтальная |
| Агрегатируется с тракторами класса 1,4 кН | МТЗ-80 |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Номинальная грузоподъемность, кН (кгс): - ковша вместимостью 0,8 м3 - ковша вместимостью 0,45 м3 | 8 (800) 8 (800) |
| Транспортная скорость, км/ч | До 16 |
| Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 МПа (100 кгс/см2), кг | 1700 |
| Дорожный просвет, мм | По трактору |
| Вылет при разгрузке ковша на высоте 2000 мм, мм | 1700 |
| Высота погрузки, мм | 3380 |
| Давление в шинах, кгс/см2: - передних - задних | 2,5 1,4 |
| Трудоемкость монтажа, чел.-ч | 7,25 |
| Масса конструкционная, кг | 1010 |
| Габаритные размеры агрегата (погрузчик ПБМ-800+ трактор МТЗ-80 + ковш вместимостью 0,45 м3 (противовес), мм: - длина с двумя ковшами (передний опущен на землю) - ширина с двумя ковшами - высота с ковшом вместимостью 0,8 м3 в верхнем положении | 6770 2415 4530 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Качество работы определялось на погрузке песка и щебня ковшом вместимостью 0,45 м3 и семян подсолнечника и пшеницы ковшом вместимостью 0,8 м3. |

|  | При погрузке песка: влажность – 3,1%, насыпная плотность – 1646,5 кг/м3. Фактическая высота погрузки получена 2,9 м, номинальная грузоподъемность – 740 кг. Коэффициент заполнения рабочего органа получен равным 1,0. Коэффициент использования грузоподъемности получен 0,90, потери – 0,30%. Коэффициент потерь из-за прилипания составил 0,02. При погрузке щебня средний условный диаметр камня составил 31 мм, насыпная плотность - 1426,6 кг/м3. Фактическая высота погрузки получена 2,9 м, номинальная грузоподъемность - 670 кг. Коэффициент заполнения рабочего органа получен равным 0,96. Коэффициент использования грузоподъемности – 0,84, потери – 0,10%. При погрузке семян подсолнечника температура вороха семян в бурте - 17,2оС при влажности семян 9,3% и насыпной плотности 383,4 кг/м3. Фактическая высота погрузки получена 2,85 м, номинальная грузподъемность – 310 кг. Коэффициент заполнения рабочего органа - 0,98. Коэффициент использования грузоподъемности получен равным 0,40. Потери – 0,44%, в том числе неподобранным технологическим материалом - 0,20%. Прилипания, дробления и обрушивания семян не выявлено. При погрузке зерна пшеницы температура вороха зерна в бурте - 18,4оС при влажности зерна 9,41% и насыпной плотности 731,1 кг/м3. Фактическая высота погрузки получена 2,9 м, номинальная грузоподъемность – 650 кг. Коэффициент заполнения рабочего органа получен равным 0,90. Коэффициент использования грузоподъемности – 0,81. Потери – 0,60%. Прилипания, дробления и обрушивания зерна не выявлено |
| --- | --- |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени получена при погрузке песка и щебня ковшом вместимостью 0,45 м3 – 52,2 т и 47,3 т соответственно, при погрузке семян подсолнечника и зерна пшеницы ковшом вместимостью 0,8 м3 – 27,8 т и 50,0 т соответственно |

|  | Производительность за час сменного времени снизилась при погрузке песка и щебня на 22% и 21,9% и составила 40,7 т и 36,9 т соответственно, при погрузке семян подсолнечника и зерна пшеницы на 21,9% и 25,4% и составила 21,7 т и 37,3 т соответственно. Производительность за час эксплуатационного времени получена при погрузке песка и щебня – 40,2 т и 36,4 т соответственно, при погрузке семян подсолнечника и зерна пшеницы – 21,4 т и 36,8 т соответственно. За период испытаний нарушений технологического процесса не было. Коэффициент использования грузоподъемности на погрузке песка получен 0,90 при коэффициенте заполнения рабочего органа 1,0, на погрузке щебня – 0,84 при коэффициенте заполнения рабочих органов 0,96. Коэффициент использования грузоподъемности на погрузке семян полсолнечника получен 0,4 при коэффициенте заполнения рабочих органов 0,98; на погрузке зерна пшеницы – 0,81 при коэффициенте заполнения рабочих органов 0,90. Удельный расход топлива за сменное время на погрузке песка – 0,22 кг/т, на погрузке щебня – 0,24 кг/т, на погрузке семян подсолнечника – 0,39 кг/т, на погрузке зерна пшеницы – 0,23 кг/т |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Погрузчик на тракторе МТЗ-80 приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость – до 16 км/ч |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании используется комплект инструмента, приложенный к трактору. Виды и периодичность технических обслуживаний при эксплуатации: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 10 часов работы с затратами времени 0,06 ч; - первое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 100 часов работы с затратами времени 0,1 ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец погрузчика быстросъемного многофункционального ПБМ-800 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендация - поставить на производство погрузчик ПБМ-800, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Вишневская Г.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-15-09 (1150012) от 20 октября 2009 г. |