МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-16-03 (1020412)

## КУЛЬТИВАТОР СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

#### ПОЧВЫ КПС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ## ОАО «Корммаш» | 347510, п. Орловский Ростовской области ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Культиватор сплошной обработки почвы КПС-5 |  |  |  |  |
| Назначение | Культиватор КПС-5 предназначен для предпосевной, сплошной обработки почвы и обработки паров с рабочей скоростью до 12 км/ч |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Наименование показателей |  | Глубина обработки, см |  |  |
|  |  | 6…8 |  | 10…12 |
| Скорость движения агрегата, км/ч Глубина обработки: - средняя, см - среднеквадратическое отклонение, ±см Крошение почвы, %: -размеры фракций от 1 до 25 мм Гребнистость поверхности поля, см ##### Подрезание сорных растений, % |  |  | 8,6…10,6 6,7…6,8 1,0…1,1 80,3…96,9 2,5 100 | 10,8 10,8 1,3 94,6 2,1 100 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  |  | 4,26…4,96 | 5,29 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  |  | 2,71…2,74 | 4,39 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Навеска на трактор |  |  | # Прицепной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов |  |  | Изменением положения опорных колес |  |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы ЮМЗ-6, МТЗ-80, ВТ-150Д |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  | 38,6…98,3 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,13 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Культиватор КПС-5 представляет собой конструкцию, состоящую из следующих частей: рамы, сницы, гидроцилиндра, кронштейнов колес, механизма регулировки глубины хода рабочих органов, рабочих органов, грядилей, приспособления для навески борон

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении - длина - ширина - высота - в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 6300 5075 975 4980 4970 1900 |
| Ширина захвата, м |  | 5,08 |
| ##### Глубина обработки, см |  | ## 6,7…10,8 |
| Масса, кг |  | 1166,6 |
| Дорожный просвет, мм |  | 240 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 8,58…10,8 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания культиватора КПС-5 в агрегате с трактором МТЗ-80 проводились на предпосевной культивации черного пара и полупара на глубину 6…8 см, с трактором ВТ-150Д - на весенней культивации зяби на глубину 10…12 см. Условия испытаний были характерными для зоны деятельности МИС. Участки испытаний характеризовались слабо выраженным микрорельефом (до 3 см). По влажности почва в исследуемых слоях не выходила за пределы агротребований (8…27 %). Твердость почвы на культивации черного пара и зяби соответствовала рыхлому сложению (0,25…0,81 МПа) и укладывалась в нормы АТТ (не более 1,6 МПа). Все фоны характеризовались слабой засоренностью (менее 10 шт/м2), в основном, однолетними сорняками. Орудие выдерживает заданную глубину обработки на всех фонах. При этом устойчивость хода рабочих органов (±1,0…1,3 см) соответствует агротребованиям (не более ±1,5 см). На глубокой культивации зяби (10…12 см) трактор МТЗ-80 в агрегате с культиватором КПС-5 не обеспечивал скоростной режим технологического процесса, и его рабочая скорость не превышала 5 км/ч. Поэтому, на этом фоне был использован трактор ВТ-150Д. Оптимальная влажность почвы способствовала качественному рыхлению. Количество комков почвы до 25 мм (80,3…96,9 %) удовлетворяет нормам ТУ (не менее 80 %). Гребнистость поверхности почвы не превышает 3 см. После прохода орудия прослеживается некоторое увеличение влажности почвы в слое 0…3 см (на 0,9…2,5 %). Однако, на глубине заделки семян почва остается влажной, что способствует оптимальным условиям для прорастания семян. Культиватор КПС-5 по качеству работы на различных фонах соответствовал предъявляемым требованиям |  |
| Производительность | Производительность в час основного времени получена от 4,26 до 5,29 га, эксплуатационного времени - от 3,23 до 3,94 га, что соответствует требованиям ТУ. Технологический процесс агрегатом выполняется устойчиво, о чем свидетельствуют коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0. Удельный расход топлива за час сменного времени изменялся от 2,74 до 4,39 кг/га |  |
| Безопасность движения | Культиватор сплошной обработки почвы КПС-5 приспособлен к движению в агрегате с тракторами МТЗ-80, ЮМЗ-6, ВТ-150Д без права выезда на дороги общей сети. Машина оборудована сигнальными средствами в соответствии с требованиями «Правил дорожного движения». В ТУ и инструкции по эксплуатации имеется запись, запрещающая выезд на дороги общей сети. Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору одним оператором и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 20 км/ч |  |

| Техническое обслуживание | Для культиватора предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - при транспортировке; - ежесменное техническое обслуживание; - при хранении. При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов работы культиватора. Трудоемкость проведения ЕТО составляет 0,13 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в краткой, но доходчивой форме освещают устройство и работу орудия, его составных частей; указания мер безопасности; подготовку и порядок работы; техническое обслуживание; возможные неисправности и методы их устранения; правила хранения и транспортирования |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - дорожный просвет 240 мм (по ТУ - не менее 300 мм); - не обозначены места для строповки по ГОСТ 14192; - сварка на раме культиватора требует незначительной доработки с целью увеличения прочности. Культиватор сплошной обработки почвы КПС-5 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | К.Н. Уржумов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–16–03 (1020412) ##### от 21 октября 2003 года |