МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-16-10 (1010121)

## Трактор колёсный сельскохозяйственный

Agrotron 265

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери » | 142717, Московская область, Ленинский район, д. Ащерино, промбаза ОАО «Стройтрансгаз» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор колёсный сельскохозяйственный Agrotron 265 |  |  |  |
| Назначение | Трактор колесный сельскохозяйственный общего назначения Agrotron 265 безрамной конструкции предназначен для работы с навесными, полунавесными, прицепными и полуприцепными машинами и орудиями при выполнении сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации, боронования, дискования, лущения стерни, посева (пропашных и колосовых культур), транспортных работ по полевым дорогам и дорогам с твёрдым покрытием |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 178,6 2345 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч |  |  | 241 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 50,8 |
| - номинальное тяговое усилие, кН (на стерне) |  |  | 38,5 |
| - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  |  | 10,15 |
| - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт∙ч |  |  | 366 |
| Производительность, га/ч |  |  | 2,12…14,45 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3…4, тяговое сопротивление которых, при выполнении технологического процесса, не превышает 50 кН. Размеры присоединительных элементов заднего навесного устройства соответствуют ГОСТ 10677. Размеры присоединительных элементов тягово-сцепного устройства (ТСУ) соответствуют требованию ГОСТ 3481 |  |
| Максимальная тяговая мощность, кВт |  | 112,9 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор колесный Agrotron 265 относится к тракторам класса 4, оснащен шестицилиндровым четырехтактным дизельным двигателем компании DEUTZ модели BF6M1013FC с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с радиатором охлаждения топлива и электронным регулятором работы двигателя. Расположение цилиндров – рядное, вертикальное. Пуск двигателя производится электростартером. Муфта сцепления – 8-дисковая c электрогидравлическим приводом, работающая в масляной ванне, управление муфтой - педалью и кнопкой. Коробка передач – тип ZF 7300, 6-ступенчатая, 4-скоростная Power Shift с системой АР (автоматическое переключение передач) и механическим рычагом включения дополнительных четырех пониженных передач и четырёх скоростей в каждой передаче (всего 16 дополнительных передач с ходоуменьшителем) обеспечивает переключение четырёх скоростей в каждой передаче без разрыва потока мощности. Переключение скоростей осуществляется кнопками, расположенными на рычаге переключения передач. Таким образом, коробка передач имеет, в целом, 40 передач вперед и 40 передач назад за счет наличия реверса. Задний мост конструктивно объединен с коробкой передач, механизм блокировки дифференциала заднего моста управляется электрогидравлически. При включении блокировки на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Передний ведущий мост (ПВМ) фирмы Carraro - система включения переднего дифференциала с электрогидравлическим приводом. Автоматическое управление приводом ПВМ и дифференциалом. Тип рулевого управления - гидрообъемное с гидроцилиндром в рулевой трапеции с бесступенчатой регулировкой рулевого колеса по высоте вдоль рулевой колонки и по углу наклона к горизонту. Рабочий тормоз - многодисковая тормозная система. Дисковые тормоза в масляной ванне. Управление рабочими тормозами осуществляется тормозными педалями с гидравлическим усилителем. Управление сблокировано с клапаном гидравлической системы торможения прицепа. Стояночный тормоз - ручной привод на рабочие тормоза. Кабина - с каркасом безопасности, с системами кондиционирования, вентиляции, фильтрации и обогрева воздуха. Сиденье водителя AEROMAT с пневматической подвеской, регулируемой по весу оператора,с откидывающимися подлокотниками, ручкой регулировки посадочной длины сиденья, с регулировками наклона спинки кресла. Дополнительное сиденье с фиксатором. Под крышкой правого подлокотника размещена многофункциональная панель управления агрегатами и системами трактора. Гидронавесная система для работы с сельскохозяйственными маши- нами – раздельно агрегатная с электрогидравлической системой, обеспечивающей силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирования положения сельскохозяйственных орудий. Гидросистема имеет 8 золотниковых клапанов с регулятором пропускной способности и четыре пары независимых выводов. Рабочее давление гидросистемы - 18,0 МПа. Гидравлическая система навесного оборудования имеет индивидуальный гидробак и гидронасос. Электрогидравлической системой трансмиссии управляются: коробка передач Power Shift; привод переднего ведущего моста; вал отбора мощности; механизм блокировки дифференциала. Гидросистема рулевого управления имеет отдельный насос. На крыльях задних колес находится пульт управления подъемом и опусканием задней навесной системы и выключения заднего ВОМ. Заднее навесное устройство типа НУ-3 - шарнирный механизм четырех звеньев, категория 2/3 с двумя гидроцилиндрами с автозахватами на нижних тягах с регулируемыми раскосами и регулируемой верхней тягой. Тягово-сцепное устройство - лифтового типа для агрегатирования с прицепами, прицепными и полуприцепными машинами, предназначенными для работы с прицепами до 14 тонн (категория «D2») и до 25 тонн (категория «D3»). Переднее буксирное устройство (для буксировки трактора) установлено на балластном носителе грузов. Ходовая система – колеса трактора с пневматическими шинами низкого давления. Управляемые колеса - передние, ведущие - задние и передние колеса. Шины основной комплектации: - передних колес - 600/65 R34; - задних колес - 650/65 R42. Под кабиной трактора установлен пластмассовый топливный бак емкостью 540 л. Электрооборудование – однопроводное, номинальное напряжение питания бортовой сети, при питании от аккумуляторных батарей, - 12 В. Номинальное напряжение пуска двигателя - 12 В. Подключение внешних потребителей электроэнергии - через семиконтактную розетку. Генератор переменного тока - 12 В/120 А. Для наружного освещения и сигнализации на тракторе установлены: транспортные фары с дальним и ближним светом (2 шт.); семь передних рабочих фар; задние (4 шт.), передние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.); задние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.); стоп-сигнал; подсветка номерного знака; внутреннее освещение кабины; аварийный сигнал

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина по колёсам - высота по кабине |  | 5705 2645 3220 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без съёмных грузов - эксплуатационная со съёмными грузами |  | 9420 9820 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода |  | 0,44…46,15 0,44…46,15 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 540 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность - 178,6 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности - 2345 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 241 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 50,8%; - номинальное тяговое усилие на стерне - 38,5 кН; - скорость при номинальном тяговом усилии - 10,15 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность - 366 г/кВт∙ч |  |
| Производительность в час основного времени | - на дисковании стерни озимой пшеницы на глубину 10…12 см в агрегате с БДП- 4 - до 6,55 га; - на культивации в агрегате с культиватором КПП-8: на глубину 10…12 см - до 8,83 га; на глубину 8…10 см - до 8,81 га; на глубину 6…8 см - до 8,90 га; - на вспашке зяби на глубину 25…27 см в агрегате с плугом ПЛП-6-35 - до 2,12 га - на глубоком рыхлении стерни озимой пшеницы на глубину 38…40 см в агрегате с ПРБ-3 - до 2,12 га |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по дорогам общей сети с твердым покрытием и по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов, трактор имеет гидравлическую тормозную систему. Управление сблокировано с клапаном гидравлической системы торможения прицепа |  |

| Техническое обслуживание | Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало. Трудоёмкость ежесменного ТО составляет 0,10 чел.-ч. Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец трактора колесного Agrotron 265 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Трактор колесный Agrotron 265 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Бобряшов А.П. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-16-10 (1010121) от 14 октября 2010 года |