Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  11-16-11 (1020012)

КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЧВЫ КСП-12

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Корммаш» | 347510, п. Орловский, Ростовская область, ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-12 |  |  |  |
| Назначение | Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-12 предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновременным боронованием пружинной бороной и выравниванием с дополнительным крошением планчатыми катками. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8%…28% и твердости 0,4…1,6 МПа (4…16 кг/см2) в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  | Культивация пара на глубину 10…12 см | Предпосевная культивация на глубину 6…8 см |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,0 | 11,3 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 11,7 | 11,7 |
| Глубина обработки, см |  | 10,9 | 6,4 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, см |  | ±1,13 | ±1,75 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,3 | 4,3 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 85,5 | 90,2 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч |  | 11,7 | 13,4 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 4,41 | 3,92 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип изделия |  | # Прицепной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| Регулировка глубины хода рабочих органов |  | С помощью винтового механизма, установленного на опорных колесах |  |
| Время подготовки машины к работе, ч |  | 0,10 |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 5 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 108,9…130,6 |  |

| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,3 |
| --- | --- |
| ##### Эксплуатационная надежность | Низкая |
| ##### Удобство регулировки | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Культиватор представляет собой широкозахватную прицепную машину, состоящую из центральной секции и двух, шарнирно закрепленных, левой и правой боковых секций. На секциях в три ряда расположены рабочие органы. На центральной секции установлена колесная пара, сница с удлинителем для присоединения к трактору. На боковых секциях рамы установлены опорные колеса, предназначенные для установки глубины хода рабочих органов |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4860 12245 1600 4830 4360 3585 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м | 12 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см | ## 0…12 |
| Масса машины с гребенками, кг | 3435 |
| Масса машины с катками, кг | 3850 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки агрегата соответствовала установочной 10…12 и 6…8 см. Устойчивость хода рабочих органов со шлейфом зубово-пружинных борон (±1,14 см), с планчатыми катками (±1,76 см). Качество крошения почвы (84,6%...92,3%) соответствует допустимой норме (85±5%). После прохода агрегата остается хорошо выровненная поверхность поля (гребнистость 2,3 см) в варианте с зубово-пружинными боронами. С катками этот показатель (4,3 см) превысил требования ТУ (не более 4 см). Орудие полностью подрезает сорные растения. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Производительность в час основного времени на культивации пара на глубину 10…12 см получена 11,7 га/ч при рабочей скорости 10,0 км/ч, на предпосевной культивации – 13,4 га/ч при рабочей скорости 11,3 км/ч. Эти показатели соответствуют требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не менее 8,4 га/ч при рабочей скорости 7…12 км/ч). Производительности в час сменного времени получены соответственно 8,3 и 9,4 га/ч. Эксплуатационные производительности равны соответственно 7,5 и 8,5 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (не менее 7,23 га/ч). Коэффициенты использования эксплуатационного времени ниже нормативных (0,64 против 0,71 по ТУ) за счет больших затрат времени на устранение технических отказов |
| Безопасность движения | Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-12 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 5 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Транспортная скорость – до 15 км/ч |

| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, технического обслуживания, эксплуатации и регулировки. Предусмотрены виды технических обслуживаний: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО через 10 часов; - периодическое ТО через 60 часов; - при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,3 чел.-ч |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Культиватор КСП-12 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Савченко А.С. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-16-11 (1020012) от 26 октября 2011 года |