Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-17-09 (4130122)

ГРАБЛИ КОЛЕСНО-ПАЛЬЦЕВЫЕ НАВЕСНЫЕ RP 8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое Машиностроение» | 614465, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые навесные RP 8 |  |  |
| Назначение | Предназначены для сгребания травы в валок, разбрасывания и переворачивания травы |  |
| Качество работы: |  |  |
| Сгребание в валок |  |  |
| Ширина захвата, м |  | 5,4 |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - линейная плотность, кг/м |  | 148 24 1,95 |
| Неравномерность валка по ширине, % |  | 8,45 |
| Неравномерность валка по плотности, % |  | 10,2 |
| Потери общие, % |  | 4,8 |
| Засоренность массы землей, % |  | 0 |
| Разбрасывание массы |  |  |
| Ширина полосы разбрасывания, м |  | 5,5 |
| Неравномерность разбрасывания, % |  | 71,3 |
| Переворачивание массы |  |  |
| Высота массы в прокосе после переворачивания, см |  | 17,6 |
| Коэффициент вспушенности сена после переворачивания |  | 0,73 |
| Динамика сушки: - продолжительность, ч - скорость влагоотдачи, %/ч |  | 3,0 9,15 |
| Производительность, га/ч, основного времени: |  | Сгребание – 6,34; переворачивание – 6,34; разбрасывание – 6,25 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Вручную |
| - настройка рабочих органов |  | Давление рабочих органов на почву регулируется пружинами |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,03 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80; МТЗ-82) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 14,7…18,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,16 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Грабли колесно-пальцевые навесные RP 8 состоят из: рамы, трехточечной навески, кронштейнов, поперечены с осью, крыльев с колесно-пальцевыми рабочими органами, опоры |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7720 5900 По трактору 6740 3000 3700 |
| ##### Ширина захвата, м | 5,5 |
| ##### Масса, кг | 455 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7…12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Ширина захвата при формировании валка получена 5,4 м, потери - 4,8%. При разбрасывании массы ширина разбрасывания получена 5,5 м при неравномерности разбрасывания 71,3%. При переворачивании валка высота получена 17,6 см, коэффициент вспушенности равен 0,73 |
| Производительность | Производительность при скорости движения от 7 до 12 км/ч составила: на сгребании – 6,34, на переворачивании – 6,33, на разбрасывании – 6,25 га. Мощность, потребляемая машиной – 14,7… 18,2 кВт при скоростях 10,8…12 км/ч, удельные энергозатраты машины получены 9,08…10,11 МДж/га. Расход топлива – 1,75…1,78 кг/га |
| Безопасность движения | Для безопасной транспортировки машины: - отсутствуют световозвращатели; - отсутствует знак ограничения максимальной скорости |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО – 0,16 чел.-ч. Представленное руководство по эксплуатации недостаточно освещает операции по техническому обслуживанию |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец грабель колесно-пальцевых навесных RP 8 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надежности. Выявленные недостатки по безопасности не требуют изменения конструкции. Рекомендация - поставить на производство грабли колесно-пальцевые навесные RP 8, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Резван С.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-17-09 (4130122) ##### от 26 октября 2009 года |