МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-18-00 (4020422)

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4 (модернизация)

Изготовитель (разработчик)			Адрес

СКТБ ОАО «Красный Аксай»		344025 г.Ростов-на-Дону

ул.35-линия, 83

Телефон: (8632) 51-07-92,

51-15-97,  51-08-10

Факс:  (8632)  51-17-36

#### Культиватор прицепной комбинированный КПК-4

(модернизация)

Назначение					Предназначен для сплошной

обработки почвы и подготовки ее под посев как при ранне-весенних работах, так и под озимые культуры, а также по уходу за парами. Может работать на почвах различного механического состава при влажности в верхнем слое до 28% и твердости почвы до 1,6 МПа.

При обработке почвы одновременно выполняются: подрезание сорняков, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание.

Качество работы:

- рабочая скорость, км/ч				8,4

- глубина обработки, см					12,2

- рабочая ширина захвата, м				3,94

- крошение почвы, %, фракции, мм:

до 25							95,5

свыше 25						4,5

- гребнистость поверхности поля

(высота гребней), см:

до прохода						12,1

после прохода					5,6

- подрезание сорных растений, %			100

Производительность га, за час основного		3,29

времени

Условия эксплуатации:

- навеска (присоединение) на трактор		Прицепной

(способ агрегатирования)

- перевод в рабочее и тран-				Гидравлический

спортное положения

- настройка рабочих органов				Опорно-транспортными

колесами и винтовым

механизмом

- время подготовки машины к работе		0,08

(навески), ч

Агрегатирование						Тракторы класса 1,4; 2; 3

Потребляемая мощность, кВт			До 53,4

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч		0,11

Эксплуатационная надежность			Удовлетворительная

Удобство управления			Удобно

Безопасность выполнения работ			Обеспечена

# Описание конструкции машины

Культиватор состоит из следующих основных частей: рамы, сницы, механизма опорно-транспортных колес с регулировкой глубины рабочих органов, гидротрассы, подвесок рабочих органов, приспособления для навески зубовых борон типа БЗСС-1,0.

Культиватор агрегатируется за прицепное устройство трактора посредством сницы, которая присоединяется к центральной раме с помощью скоб и планок.

Заглубление (выглубление) рабочих органов осуществляется с помощью механизма опорно-транспортных колес через валы поворотные, которые устанавливаются на раме посредством подшипников, закрепляемых на брусьях. На поворотных кронштейнах установлены колеса с пневматическими шинами 6.00-16.

Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется путем изменения длины регулировочной тяги в положении ближнего транспорта.

Подвеска рабочих органов с предохранительным эффектом предназначена для соединения рабочего органа с рамой культиватора. Регулируемый шарнирно-рычажный механизм с пружиной сжатия позволяет рабочему органу обходить препятствия высотой от дна борозды до 200 мм.

Стойка рабочего органа кованная. Наличие упругой кованной стойки в сочетании с пружиной сжатия позволяет ему совершать в почве виброколебания, что приводит к снижению тягового сопротивления, позволяет рабочему органу (лапе) самоочищаться от сорных растений и налипаемой почвы.

На стойке устанавливаются сменные стрельчатые лапы (330 мм) или специальные рыхлительные лапы (150 мм).

## Техническая характеристика

| ## Показатели | ## Численные значения |
| --- | --- |

Габаритные размеры машины, мм:

- в рабочем положении

длина						5625

ширина						4070

высота						885

Ширина захвата, м					3,94

Глубина обработки, см:

- стрельчатыми лапами (захвата 330 мм)		6,0…12,0

- рыхлительными лапами (захвата 150 мм)	До 15,0

Масса, кг							1030

## Результаты испытаний

Качество работы		Испытания культиватора КПК-4 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 проводились на культивации зяби лапами захватом 330 мм на глубину 12,0 см в агрегате с трактором ДТ-75Д.

Условия испытаний были типичными для зоны МИС и соответствовали АТТ, за исключением наличия на пашне (зяби) свальных гребней.

Глубина обработки составила 12,2 см, что соответствует требованиям ТУ.

Крошение почвы (фракция до 25 мм) составило 95,5%, требование по ТУ - 80%.

Подрезание сорных растений было полным, что отвечало требованиям ТУ (100%).

Агрегатирование		Трактор ДТ-75Д обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса культиватором КПК-4 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0. Загрузка трактора

ДТ-75Д составила при скоростях движения 1,89…2,33 м/с – 31,4…35,0%, при буксовании 1,4…1,7%.

Производительность		Агрегат использовался на ранней весенней культивации зяби на глубину 12,2 см при рабочей скорости 8,36 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 2,37 га. Расход топлива составил 3,67 кг/га.

Коэффициент надежности технологического процесса равен 1.

Безопасность движения		Культиватор КПК-4 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ДТ-75Д. Транспортная скорость - до 15 км/ч. Дорожный просвет - 265 мм.

Техническое 		Предусмотрено два вида – ежесменное и

обслуживание	сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,11 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

### Заключение по результатам испытаний

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 обеспечивает выполнение технологического процесса, о чем свидетельствует коэффициент надежности технологического процесса равный 1,0. Показатели качества работы соответствуют агротехническим требованиям.

Коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 0,98  при нормативе по ТУ – 0,97.

Культиватор прицепной комбинированный КПК-4 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 соответствует требованиям НД.

Испытания проведены:		Северо-Кавказской государственной

машиноиспытательной станцией

347740, г.Зерноград, Ростовской обл.,

ул.Ленина, 32

Испытания провел:		Л.И.Хворостянов

Источник информации:		Протокол испытаний

№ 11-18-00 (4020422)

от 14 ноября 2000 года