МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-19-00 (1020322)

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8

(модернизированный)

Изготовитель (разработчик)			Адрес

СКТБ ОАО «Красный Аксай»		344025 г.Ростов-на-Дону

ул.35-линия, 83

Телефон: (8632) 51-07-92,

51-15-97,  51-08-10

Факс:  (8632)  51-17-36

#### Культиватор прицепной комбинированный КПК-8

(модернизированный)

Назначение			Предназначен для сплошной обработки

почвы и подготовки ее под посев при ранневесенних работах под озимые культуры, а также по уходу за парами. При предпосевной или паровой обработке почвы одновременно выполняются: подрезание сорняков, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание.

| ##### Качество работы | Приспособление для навески зубовых борон БЗСС-1,0 (КСП-8.02.000) | Спаренные планчатые катки (КСП-8.01.110) | Пружинные боронки (КСП-8.03.100) |
| --- | --- | --- | --- |
| - рабочая скорость, км/ч | 7,9 | 8,9 | 8,3 |
| - глубина обработки, см | 12,8 | 8,6 | 7,1 |
| - крошение почвы, %, фракций, мм: до 25 свыше 25 | 96,2 3,8 | 94,0 6,0 | - - |
| - подрезание сорных растений, % | 100 | 100 | 100 |
| - гребнистость поверхности поля, см: до прохода после прохода | 12,1 6,1 | - 1,6 | 3,8 3,1 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: до прохода катков 0…5 5…10 10…15 после прохода катков 0…5 5…10 10…15 | Не определялась Не определялась | 0,13 0,22 0,34 0,15 0,31 0,35 | Не определялась Не определялась |
| Производительность, га, за 1 ч основной работы | 6,25 | 7,10 | 6,62 |

Условия эксплуатации:

- навеска (присоединение) на трактор		Прицепной

(способ агрегатирования)

- перевод в рабочее и тран-				Гидравлический

спортное положения

- настройка рабочих органов				Опорным колесом  и вин-

товым механизмом

- время подготовки машины к работе		0,12

(навески), ч

Агрегатирование						Тракторы класса  3; 4

Потребляемая мощность, кВт			43,7…87,5

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч		0,3

Эксплуатационная надежность			Удовлетворительная

Удобство управления			Удобно

Безопасность выполнения работ			Обеспечена

# Описание конструкции машины

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8 состоит из рамы (центральной и двух боковых), сницы, механизма опорно-транспортных колес с регулировкой глубины рабочих органов центральной рамы, механизма регулировки глубины хода рабочих органов боковых рам, гидротрассы, подвесок рабочих органов и сменных приспособлений для навески зубовых борон (КСП-8.02.000), комплекта спаренных планчатых катков (КСП-8.01.110), комплекта пружинных боронок (КСП-8.03.100).

Рама культиватора шарнирно-секционная, сварной конструкции. Она состоит из центральной рамы и шарнирно соединенных с ней боковых рам. Транспортные габариты культиватора обеспечиваются поднятием гидроцилиндрами рам боковых и укладыванием их на упоры центральной секции рамы.

Сница предназначена для агрегатирования культиватора с трактором и присоединяется к центральной раме.

Механизм опорно-транспортных колес предназначен для транспортирования культиватора, а также для регулировки глубины хода рабочих органов центральной рамы.

Заглубление (выглубление) рабочих органов осуществляется через валы поворотные, которые устанавливаются на раме посредством подшипников, закрепляемых на брусьях.

Регулировка глубины хода рабочих органов осуществляется изменением  длины регулировочной тяги путем вращения гайки в положении ближнего транспорта.

На кронштейнах поворотных валов установлены опорно-транспортные колеса с пневматическими шинами 6.00-16.

Колеса боковые служат для опоры боковых рам культиватора в рабочем положении и регулировки глубины хода рабочих органов боковых рам.

Подвеска рабочих органов с предохранительным эффектом предназначена для соединения рабочего органа с рамой культиватора.

Рабочие органы – стрельчатые или рыхлительные лапы имеют индивидуальное крепление к брусьям рамы посредством стойки.

Стрельчатые лапы захватом 330 мм - для культивации на глубину 6…12 см.

Рыхлительные лапы захватом 150 мм - для рыхления на глубину 6…15 см.

## Техническая характеристика

| ## Показатели | ## Численные значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## КСП-8.02.000 | ## КСП-8.01.110 | ## КСП-8.03.100 |
| Габаритные размеры машины, мм: - в транспортном положении длина ширина высота - в рабочем положении длина ширина высота | 5090 4510 2165 6095 7890 1165 | 5060 4535 2185 5075 8110 1165 | 4790 4535 2160 4790 8085 1105 |
| ## Ширина захвата, м | ## 7,84 | ## 7,84 | ## 7,84 |
| Глубина обработки, см: - лапами захватом 330 мм - лапами рыхлительными захватом 150 мм | 6…12 6…15 | 6…12 6…15 | 6…8 - |
| ## Масса, кг | ## 1945 | ## 2120 | ## 1905 |

## Результаты испытаний

Качество работы		Испытания культиватора прицепного комбинированного КПК-8 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 проводились на зяблевом фоне - культивации на глубину 10…12 см, со спаренными планчатыми катками - на культивации черного пара на глубину 8…10 см, с пружинными боронками - на культивации черного пара на глубину 6…8 см

Испытываемые агрегаты на всех перечисленных фонах устойчиво выдерживали заданную глубину обработки: крошение почвы, гребнистость поверхности поля соответствовали ТУ.

Подрезание сорных растений - 100%.

Агрегатирование			Трактор ВТ-100МД оптимально агрегатиру-

ется с культиватором прицепным комбиниро-

ванным КПК-8 с приспособлениями. Загрузка трактора ВТ-100МД составляет 52…99% в зависимости от вида выполняемых работ при буксовании 2,2…3,0%.

Производительность		Культиватор КПК-8 с приспособлением для навески зубовых борон БЗСС-1,0 использовался на культивации зяби на глубину 12,8 см при рабочей скорости 7,9 км/ч.

При этом получена производительность за 1 час сменного времени  4,15 га, расход топлива – 2,9 кг/га.

Культиватор КПК-8 со спаренными катками использовался на культивации черного пара на глубину 8,6 см при рабочей скорости 8,9 км/ч. Производительность за 1 час сменного времени составила 4,7 га, расход топлива – 2,71 кг/га.

Культиватор КПК-8 с пружинными боронками использовался на культивации черного пара на глубину 7,1 см при рабочей скорости 8,3 км/ч. Производительность за 1 час сменного времени составила 4,44 га, расход топлива – 2,78 кг/га.

Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах обработок равен 1.

Безопасность движения		Культиватор прицепной комбинированный КПК-8 со всеми видами приспособлений удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ВТ-100МД. Транспортная скорость - до 15 км/ч. Дорожный просвет - 240 мм.

Техническое 		Предусмотрено два вида – ежесменное и

обслуживание	сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,21 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

### Заключение по результатам испытаний

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8 (модернизированный) с приспособлениями для навески зубовых борон (КСП-8.02.000), спаренными планчатыми катками (КСП-8.01.110) и пружинными боронками (КСП-8.03.100) обеспечивал выполнение технологического процесса, о чем свидетельствует коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0.

Коэффициент готовности по всем приспособлениям соответствует нормативу по ТУ – 0,98.

Культиватор прицепной комбинированный КПК-8 с приспособлениями для навески зубовых борон БЗСС-1,0 со спаренными планчатыми катками, с пружинными боронками соответствует требованиям НД.

Испытания проведены:		Северо-Кавказской государственной

машиноиспытательной станцией

347740, г.Зерноград, Ростовской обл.,

ул.Ленина, 32

Испытания провел:		Л.И.Хворостянов

Источник информации:		Протокол испытаний

№ 11-19-00 (1020322)

от 14 ноября 2000 года