МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-19-03 (4030232)

# Система контроля высева «Нива 23» к сеялке СПБ-12К

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ООО «Полтавская инженерная группа» ##### Организация-изготовитель: ООО НПФ «Агротехник» | 36040, г.Полтава, Украина, пер.Хаткевича, дом 4, кв.69 347740, г.Зерноград, Ростовская область, ул.Советская, 17 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ###### Система контроля высева «Нива 23» |  |
| # Назначение | Система контроля высева семян «Нива 23» устанавливается на сеялках СПБ-12К и предназначена для настройки сеялки на равномерный высев, технологического контроля работы сеялки во время высева, определения качества посева и основных эксплуатационных показателей сеялки: - равномерности семян по рядам относительно заданной нормы высева; - нормы высева семян в каждом сошнике с указанием величины отклонения; - двойников и пропусков в каждом высевающем аппарате; - гистограммы распределения семян; - контроля нижнего уровня семян и туков в бункерах сеялки; - скорости движения сеялки; - площади посева; - времени работы сеялки; - накопления и сохранения в энергонезависимой памяти информации о посеве на последнем участке пути длиной 16 м; - накопления и сохранения в энергонезависимой памяти информации о посеве для пяти отдельно взятых полей до 500 га каждое; - обнаружения механических поломок, прекращения высева, забивания сошников почвой и других нарушений высева семян при работе сеялки. Электропитание системы контроля высева «Нива 23» осуществляется постоянным током напряжением от 10,8 до 15 В от бортовой сети трактора. Ток, потребляемый системой контроля высева «Нива 23», в двенадцатирядном варианте комплектации не более 1,0 А. |

| # Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Система контроля высева «Нива 23» к сеялке СПБ-12К состоит из монитора, кабельной разводки, датчиков высева семян, датчика уровня семян и туков, датчика пути. Монитор предназначен для ввода параметров работы, сбора и обработки сигналов от датчиков системы контроля, представления и извлечения из памяти накопленной информации и посеве, подачи сообщения о возникших нарушениях при высеве семян и туков. Устанавливается в кабине трактора. Подключается к бортсети трактора и к кабельной разводке на сеялке. Монитор содержит: электронную часть системы, включатель питания, четыре кнопки для управления работой системы контроля, ЛЦД – матричный модуль из двух рядов по 16 знакомест для представления буквенно-цифровой информации, звуковой сигнал. Датчики высева семян устанавливаются на подошве нижней части корпуса высевающего аппарата и располагаются в верхней части сошника. Датчик высева представляет собой металлический корпус с параллельно расположенными чувствительными элементами. Семена, пролетая между чувствительными элементами, приводят к изменению емкости и, соответственно, получению сигнала о пролете семян. Датчик уровня предназначен для определения момента, когда наличие семян (туков) в бункере достигает нижнего уровня, при котором необходимо выполнить дозагрузку. Датчик пути предназначен для определения пути, пройденного сеялкой, и скорости движения сеялки по двум величинам, которые вводятся в память в качестве параметров для работы системы контроля: длина окружности приводного колеса сеялки и количество болтов крепления обода колеса |  |
| ### Техническая характеристика |  |
| Показатели | ### Численные значения |
| Тип системы | Электронная |
| Питание | Постоянный ток 12 В |
| Монитор |  |
| Тип | ЖКИ, точечно-матричный модуль |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 148 |
| - ширина | 114 |
| - высота | 50 |
| Масса, кг | 1,82 |

| Кабель монитора: |  |
| --- | --- |
| - длина, мм | 4285 |
| - масса, кг | 1,25 |
| ## Датчик высева семян |  |
| Тип | Емкостный |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 152 |
| - ширина | 48 |
| - высота | 35 |
| Масса датчика высева, кг | 0,24 |
| Количество датчиков высева, шт. | 12 |
| ## Датчик уровня |  |
| Тип | Емкостный |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 50 |
| - ширина | 32 |
| - высота | 15 |
| Масса датчика уровня, кг | 0,15 |
| ## Датчик пути |  |
| Тип датчика пути | Индуктивный |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - диаметр | 30 |
| - длина | 65 |
| Масса датчика, кг | 0,22 |
| ## Кабельная разводка |  |
| Масса кабеля с разъемами, кг | 1,2 |
| Масса системы высева «Нива 23» (общая), кг | 4,87 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### Качество работы | Проверка системы контроля высева «Нива 23» в составе сеялки СПБ-12К при стендовых испытаниях показала, что высевающая способность сеялки по семенам сахарной свеклы (4,3…16,9 щт/м), подсолнечника (2,1…10,0 шт/м) укладывается в требования ТУ (соответственно, 6…15; 2…8 шт/м). При минимальной норме высева семян сахарной свеклы 4,3 шт/м система контроля показала, что ошибка измерения к факту составила 1,38% (по ТУ – 4%). При оптимальной норме высева 8,3 шт/м система контроля высева показала ошибку измерения 1,1% (по ТУ – 4%). Оценку равномерности и распределения семян системой контроля высева «Нива 23» графически удобно и наглядно представлять в виде гистограммы. Измеренный интервал между соседними семенами при высеве и количество таких интервалов дает представление о том, как работает высевающий аппарат |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Система контроля высева «Нива 23» к сеялке СПБ-12К соответствует функциональному назначению, отклонений от ТУ и безопасности конструкции не обнаружено. ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует систему контроля высева «Нива 23» поставить на производство для комплектования пропашных сеялок с целью контроля качества посева |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | к.т.н. Л.И. Хворостянов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-19-03 (4030232) от 29 октября 2003 года |