Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-20-10 (1130102)

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ МСМ-100.70

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Морозовсксельмаш» | 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Карла Маркса, 13 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жатка для уборки трав МСМ-100.70 |  |  |  |  |
| Назначение | Жатка предназначена для уборки сеяных и естественных трав. Агрегатируется жатка с самоходным кормоуборочным комбайном РСМ-100 «Дон-680М» |  |  |  |
| Качество работы: |  | по проекту ТУ | по данным испытаний |  |
|  |  |  | фон 1 (овес) | фон 2 (люцерна) |
| Высота среза, мм: - установочная - фактическая |  | 50±15 100±15 150±15 Нет данных | 150 144,0 | 150 139,6 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | То же | 4,7 | 4,7 |
| Полнота сбора зеленой массы (без учета потерь от повышенной высоты среза), % |  | Не менее 99,0 | 99,98 | 99,99 |
| Потери, %, всего, в том числе: - не срезанными растениями - срезанными растениями - от повышенного среза |  | 1,0 Нет данных То же -«- | 0,02 0 0,02 0 | 0,01 0 0,01 0 |
| Производительность за 1 ч, т: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени |  | Не менее 54 Нет данных То же | 55,5 41,6 40,5 | 55,1 41,3 40,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |
| - время навески жатки на комбайн, ч |  | 0,25 |  |  |
| Агрегатирование |  | С комбайном РСМ-100 «Дон-680М» |  |  |
| ##### Трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | 0,1 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Жатка состоит из жатвенной части и проставки, соединенных между собой центральным шарниром и подвесками механизма уравновешивания. Проставка жатки жестко соединяется с питателем кормоуборочного комбайна с помощью расположенных на питателе ловителя и откидных болтов – двух верхних и двух нижних. Жатвенная часть состоит из корпуса, четырехлопастного грабельного мотовила, режущего аппарата, шнека, башмаков уравновешивающего механизма и механизмов передач. Проставка состоит из корпуса и битера. Верхняя несущая труба корпуса является элементом стыковки с ловителем питателя комбайна при навеске, на ней же расположены и щеки для соединения с подвесками уравновешивающего механизма. На боковинах проставки и на нижней трубе имеются гнезда для соединения проставки с помощью откидных болтов с питателем комбайна. Мотовило состоит из четырех граблин с пружинными зубьями и металлическими планками, которые крепятся к крестовинам, приваренным к валу мотовила. Вал мотовила установлен в опорах, которые крепятся к боковинам корпуса жатки. На левой стороне каждой граблины приварены поводки, на которых устанавливаются ролики. Ролики перемещаются по направляющей дорожке и придают пружинным зубьям определенное положение, обеспечивающее подвод растений к режущему аппарату, удержание их в момент среза и подачу к шнеку. Режущий аппарат закреплен на пальцевом брусе и состоит из ножа, пальцев, сегментов, прижимов. Пятка ножа режущего аппарата закреплена на кривошипе редуктора. Вращательное движение вала преобразуется в возвратно-поступательное движение ножа при помощи планетарного редуктора. Шнек установлен на опорах, которые крепятся к боковинам корпуса жатки. На левой цапфе шнека установлены две звездочки: звездочка с предохранительной муфтой и звездочка с обгонной муфтой, исключающей вращение мотовила и его повреждение при обратном вращении шнека (реверса). Механизм уравновешивания жатки состоит из двух рычажно-пружинных систем, расположенных на корпусе жатки. Основу каждой системы составляют пружинный блок, рычаг, подвеска левая (или правая) и съемный штырь. Подвеска правой пружинной системы – регулируемая. Корпус жатки соединен с проставкой шарнирно. В сочетании с уравновешивающим механизмом корпус имеет возможность перемещаться в продольном и поперечном направлениях

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения по: |  |
|  |  | проекту ТУ | данным испытаний |
| Габаритные размеры жатки, мм: - длина - ширина - высота |  | 2548±8 5333±12 1352±6 | 2440 5340 1336 |
| ##### Ширина захвата (конструкционная), м |  | 4,95 | 4,95 |
| ##### Масса, кг |  | 1800±50 | 1755 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | Нет данных | 7,2…10,0 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Скашивание овса производилось при рабочей скорости движения комбайна 7,2 км/ч и установочной высоте среза 150 мм. Рабочая ширина захвата составила 4,7 м. Фактическая высота среза – 144 мм. Потери при этом составили 0,02% (по ТУ – 1,0%). Полнота сбора составила 99,98%, что отвечает требованиям проекта ТУ – не менее 99%. Скашивание люцерны производилось при рабочей скорости движения 9,0 км/ч и установочной высоте среза 150 мм. Рабочая ширина захвата составила 4,7 м при фактической высоте среза 139,6 мм, что отвечает требованиям – (150±15) мм. Потери срезанными растениями составили 0,01% (по проекту ТУ – 1,0%). Не срезанными растениями и от повышенного среза потерь нет. Полнота сбора зеленой массы составила 99,99%, что отвечает требованиям проекта ТУ – не менее 99,0% |  |  |
| Производительность | Производительность жатки в агрегате с кормоуборочным комбайном РСМ-100 «Дон-680М» на скашивании люцерны при рабочей скорости 9,0 км/ч и рабочей ширине захвата 4,7 м за 1 час основного времени составила 55,1 т, что соответствует требованиям ТУ на комбайн (не менее 54,0 т). На скашивании овса при рабочей скорости 7,2 км/ч и рабочей ширине захвата 4,7 м производительность за 1 час основного времени получена 55,5 т, что также соответствует требованиям ТУ на комбайн. |  |  |

|  | На скашивании люцерны и овса жатка МСМ-100.70 показала высокую технологическую надежность работы, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0. Производительности кормоуборочного агрегата с жаткой МСМ-100.70 на скашивании люцерны и овса за 1 час сменного времени снизились соответственно до 41,3 и 41,6 т. Это обусловлено затратами времени на проведение ЕТО жатки и комбайна (с учетом затрат времени на заправку комбайна топливом), на холостые переезды к месту работы в начале и конце смены, нормированный отдых механизатора и другими затратами. Устранение технических отказов и проведение периодического ТО способствовали снижению производительностей за час эксплуатационного времени на указанных фонах до 40,2 и 40,5 т соответственно. Удельные расходы топлива за сменное время на скашивании люцерны и овса получены соответственно 0,67 и 0,69 кг/т |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Жатка приспособлена к транспортировке по дорогам общей сети, так как комплектуется транспортной тележкой |
| Техническое обслуживание | Проводились ежесменное и периодическое ТО. Трудоемкость ЕТО составила 0,1 чел.-ч, трудоемкость ПТО – 0,2 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме раскрывает правила технического обслуживания и хранения |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец жатки для уборки трав МСМ-100.70 соответствует требованиям проекта ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется жатку для уборки трав МСМ-100.70 к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Бондарев А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-20-10 (1130102) ##### от 25 октября 2010 года |