МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-21-10 (4040042)

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ТУКОВ

ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ РТГ-1

| # Изготовитель (разработчик) | ## Адрес |
| --- | --- |
| Организация-изготовитель: ЗАО «Контактор» | 412421, г. Аткарск, Саратовская обл., Волгоградский проезд, 30 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разбрасыватель туков гидрофицированный РТГ-1 |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для распределения твердых минеральных удобрений в гранулированном виде по поверхности поля с последующей заделкой их почвообрабатывающими орудиями, а также для подкормки озимых и пропашных культур, лугов и пастбищ |  |
| Качество работы: | Селитра аммиачная | Аммофос |
| Доза внесения удобрений, кг/га: - фактическая на рабочей ширине внесения - максимальная - минимальная | 383,6 при скорости движения 9,0 км/ч, 25 положении заслонки 525,4 при скорости движения 7,2 км/ч, 25 положении заслонки 75,5 при скорости движения 15 км/ч, 14 положении заслонки | 230 при скорости движения 7,5 км/ч, 25 положении заслонки 391,8 при скорости движения 3,5 км/ч, 25 положении заслонки 35,4 при скорости движения 12,8 км/ч, 14 положении заслонки |
| Неравномерность распределения удобрений, %: - на рабочей ширине внесения - по ходу движения | 18,2…23,4 5,7…9,2 | 20,2…24,9 9,1…12,1 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 36,8 | 39,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | БСУ |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов | Ручная |  |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,05 |  |
| Агрегатирование с тракторами тягового класса | ## 1,4…2,0 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 17,4…18,0 | 10,0…18,4 |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,25 |  |

| Эксплуатационная надежность | ## Хорошая |
| --- | --- |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Разбрасыватель туков гидрофицированный РТГ-1 состоит из: рамы, бункера, диска разбрасывателя с дозирующим устройством, механизма управления дозирующим устройством, редуктора, ременной передачи, карданного вала. Рама сварной конструкции из труб квадратного сечения 60×60 мм и 40×40 мм. Бункер сварен из листовой стали, состоит из двух частей, соединенных между собою болтовым соединением. Разбрасыватель состоит из сферического диска, лопаток коротких и длинных, соединенных с диском заклепочным соединением. Дозирующее устройство представляет собой две дозирующие заслонки с дозирующими отверстиями, образующих два регулируемых выпускных окна. Привод разбрасывающего диска и ворошителя производится от ВОМ трактора карданной передачей через редуктор

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 1240 1800 1470 |
| Ширина внесения (рабочая), м | 24,5 |
| Масса, кг | 325 |
| Вместимость бункера, м3 | 1,0 |
| Рабочая скорость, км/ч | 3,5…15,0 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### Качество работы | Поверхностное внесение аммиачной селитры осуществлялось при скорости движения 15 км/ч и 14 делении заслонки, минимальная доза внесения составила 75,5 кг/га. При скорости движения 7,2 км/ч и 25 делении заслонки максимальная доза внесения составила 525,4 кг/га. Поверхностное внесение аммофоса осуществлялось при скорости движения 12,8 км/ч и 14 делении заслонки, минимальная доза внесения составила 35,4 кг/га. При скорости движения 3,5 км/ч и 25 делении заслонки, максимальная доза внесения составила 391,8 кг/га. По ТУ доза внесения – (80…400 кг)±10% . Неравномерность распределения удобрений на рабочей ширине внесения составила 18,2%…23,4% (при внесении аммиачной селитры), 20,2%...24,9% (при внесении аммофоса), что соответствует требованиям ТУ – не более 25%. По ходу движения неравномерность распределения удобрений составила 5,7%…9,2 % (при внесении аммиачной селитры), 9,1%...12,1% (при внесении аммофоса), что соответствует требованиям ТУ – не более 15% |
| #### Производительность | Производительность за час основного времени на поверхностном внесении аммиачной селитры составила 36,8 га, на поверхностном внесении аммофоса - 39,0 га, что отвечает требованиям ТУ – до 36,0 га. Нарушений технологического процесса поверхностного внесения минеральных удобрений не наблюдалось, поэтому коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |
| #### Безопасность движения | Разбрасыватель туков гидрофицированный РТГ-1 в агрегате с тракторами класса 1,4…2,0 приспособлен к движению по дорогам общей сети со скоростью, не превышающей 15 км/ч. Разбрасыватель оборудован световозвращателями: задними – красного цвета и передними – белого цвета |

| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание разбрасывателя затруднений не вызывает. Руководство по эксплуатации на разбрасыватель туков гидрофицированный РТГ-1 в достаточном объеме освещает устройство и работу машины, а также техническое обслуживание. Приведены схема и таблица смазки. В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводятся: - ЕТО через каждые 8…10 часов; - ТО-1 через 60 часов основного времени |  |
| --- | --- | --- |
| # Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец разбрасывателя туков гидрофицированного РТГ-1 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Рекомендуется разбрасыватель туков гидрофицированный РТГ-1 к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Сидяченко П.И. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-21-10 (4040042) от 25 октября 2010 года |