Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская
государственная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-22-01 (1010292)

Плуга навесного универсального пятикорпусного ПНУ-(4+1)-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Светлоградагромаш» | 356300, г.Светлоград Ставропольского края, ул.Калинина, 103 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг навесной универсальный пятикорпусный ПНУ-(4+1)-35 |  |  |
| Назначение | Плуг предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа (0,9 кг/см2) и твердостью до 4,0 МПа (40 кг/см2) |  |
| Качество работы : |  |  |
| - среднеквадратическое отклонение глубины обработки, ±см - полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см - гребнистость поверхности пашни, см - отклонение рабочей ширины захвата от фактической конструктивной, %: при глубине обработки, см: 18…20 27…30 - крошение по фракциям, мм, %: не менее 50 |  | 1,5 98,16…99,5 12,21…13,5 5,2…5,8 12 2,9 73,62…83,26 |
| Производительность, га/ч: - основного времени |  | 1,2…1,85 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравликой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Изменение положения опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,06 |
| Агрегатирование |  | С тракторами класса 3 Т-150, Т-150К, Т-4, Т-4А |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 58,6…96,9 |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг ПНУ-(4+1)-35 навесной, основным несущим звеном конструкции является рама, состоящая из труб прямоугольного сечения. К несущему брусу рамы приварены кронштейны для крепления корпусов, плуг может комплектоваться корпусами с культурными и полувинтовыми отвалами. Несущий брус состоит из двух брусьев, соединенных между собой болтами. Основной брус несет четыре корпуса и один корпус несет удлинитель. При большой нагрузке на трактор имеется возможность уменьшить ее, отсоединив удлинитель. К продольному брусу рамы крепится механизм подъема колеса, предназначенный для установки и поддержания глубины пахоты. К переднему брусу крепятся бугеля навески для агрегатирования с тракторами тягового класса 3. Корпуса плуга предназначены для выполнения основной технологической операции – подрезания, оборота и крошения пласта.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм - длина - ширина - высота | 4120 2440 1560 |
| ##### Масса плуга, кг | 1075 |
| ##### Конструктивная ширина захвата плуга, м | 1,74 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | 16,0…36,5 |
| Количество корпусов, шт | 5 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,66…9,23 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Плуг при глубине обработки 27..30 см по всем агротехническим показателям отвечает требованиям и обеспечивает качество крошения и практически полную заделку растительных и пожнивных остатков, устойчиво работает по ширине захвата и глубине обработки. При глубине обработки 18…20 см плуг «бочит», отклонение от конструктивной ширины захвата составляет 12%. |

| Производительность | При глубине обработки 27…30 см и 18…20 см в агрегате с трактором Т-150К производительность в час основного времени получена, соответственно, 1,85 га и 1,2 га, удельный расход топлива составил 21,99 кг/га и 13,67 кг/га, снижение производительности в час сменного времени - 25%. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Коэффициент использования эксплуатационного времени составил 0,76. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Плуг навесной, транспортная ширина в агрегате с трактором Т-150К составляет 2,85 м, нагрузка на управляемые колеса трактора составила 0,5 при допустимой не менее 0,2. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание плуга проводится ежедневно в начале или в конце смены. Шарнирные соединения, ступица колеса смазываются солидолом Ж через 200 га наработки. Трудоемкость ЕТО составляет 0,15 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной универсальный пятикорпусный ПНУ-(4+1)-35 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.В.Овчаренко |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-22-01 (1010292) от 28 ноября 2001 года |