МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-23-10 (1010111)

## Трактор колёсный сельскохозяйственный

Agrotron L720 DCR

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери» | 142717, Московская область, Ленинский район, д. Ащерино, промбаза ОАО «Стройтрансгаз» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор колёсный сельскохозяйственный Agrotron L720 DCR |  |  |  |
| Назначение | Трактор колесный сельскохозяйственный общего назначения Agrotron L720 DCR безрамной конструкции предназначен для работы с навесными, полунавесными, прицепными и полуприцепными машинами и орудиями при выполнении сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации (сплошной и междурядной), боронования, дискования, лущения стерни, посева (пропашных и колосовых культур), транспортных работ по полевым дорогам и дорогам с твёрдым покрытием |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 163,9 2333 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч |  |  | 236 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 40,2 |
| - номинальное тяговое усилие, кН (на стерне) |  |  | 33,1 |
| - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  |  | 10,2 |
| - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт∙ч |  |  | 385 |
| Производительность, га/ч |  |  | 2,24…9,56 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3…4, тяговое сопротивление которых, при выполнении технологического процесса, не превышает 44,6 кН. Размеры присоединительных элементов заднего навесного устройства соответствуют ГОСТ 10677. Размеры присоединительных элементов тягово-сцепного устройства (ТСУ) соответствуют требованию ГОСТ 3481 |  |
| Максимальная тяговая мощность, кВт |  | 101,3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор колесный Agrotron L720 DCR относится к тракторам класса 3. Трактор комплектуется основным рабочим оборудованием (основная комплектация): задним валом отбора мощности, независимым двухскоростным 540 и 1000 мин–1; раздельно-агрегатной гидравлической системой с электрогидравлической системой управления для работы с сельскохозяйственными машинами; задним навесным устройством с внешним управлением на крыле; тягово-сцепным устройством лифтового типа для агрегатирования прицепов, прицепных и полуприцепных машин; гидроприводом тормозов прицепов; ходоуменьшителем; балластным носителем и съёмными балластными грузами. Трактор оснащен шестицилиндровым четырехтактным дизельным двигателем марки ДЕUТZ модели ТСD 2013 L06 2V с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с радиатором охлаждения топлива и электронным регулятором работы двигателя. Расположение цилиндров – рядное, вертикальное. Пуск двигателя производится электростартером, номинальное напряжение пуска – 12 В. Муфта сцепления – 8-дисковая c электрогидравлическим приводом, работающая в масляной среде, управление муфтой - педалью и кнопкой. Коробка передач - POWER SHIFT 18-ступенчатая реверсивная с двумя диапазонами скоростей (9 передач диапазона рабочих скоростей и 9 передач диапазона транспортных скоростей), с электронным управлением, с плавным переключением передач без разрыва потока мощности. В автоматическом режиме «PWR» переключение передач осуществляется автоматически для обеспечения быстрого включения передачи, оптимально соответствующей скорости трактора, с целью поддержания максимальной производительности. Ходоуменьшитель позволяет устанавливать передачи диапазона рабочих скоростей в диапазоне замедленных скоростей. Включение ходоуменьшителя осуществляется механически с помощью рычага. Коробка передач с ходоуменьшителем имеет 27 передач вперед и 27 передач назад. Передний ведущий мост (ПВМ) марки FBR с пневмоподвеской. Электронная система управления обеспечивает оптимальное регулирование пневмоподвески независимо от нагрузки на передний мост. Система включения переднего моста с электрогидравлическим приводом. Автоматическое управление приводом ПВМ и блокировкой дифференциала при включении системы ASM/SBA в зависимости от скорости движения и угла поворота колес. Рулевое управление - гидрообъёмное с гидроцилиндром в рулевой трапеции с бесступенчатой регулировкой рулевого колеса по высоте вдоль рулевой колонки и по углу наклона к горизонту. Тормоза рабочие – многодисковая интегральная тормозная система (4RM). Дисковые тормоза в масляной ванне. Управление сблокировано с клапаном гидравлической и пневматической систем торможения прицепа. Стояночный тормоз – система Park Brake действует на все четыре колеса. Кабина - с каркасом безопасности, с сиденьем AEROMAT с пневма-тической системой для регулировки в зависимости от веса водителя, с системой кондиционирования воздуха, с вентиляцией, отоплением и дополнительным сиденьем. Сиденье водителя с откидывающимся левым подлокотником, ручкой регулировки посадочной длины сиденья, с регулировками наклона спинки кресла. Под крышкой правого подлокотника размещена многофункциональная панель управления агрегатами и системами трактора. Гидронавесная система для работы с сельскохозяйственными ма-шинами – раздельно агрегатная с электрогидравлической сенсорной системой, обеспечивающей силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирования положения сельскохозяйственных орудий. Гидросистема имеет 8 золотниковых клапанов с регулятором пропускной способности и четыре пары независимых выводов. Рабочее давление гидросистемы – 18,0 МПа. Гидравлическая система снабжена насосом с регулируемой объемной подачей (макс. 113 л/мин). Регулирование объемной подачи насоса осуществляется системой «load sensing», обеспечивающей оптимальный расход масла. В контуре, со стороны всасывания, установлен масляный фильтр 25 мкм. Масло гидросистемы охлаждается при проходе через радиатор, расположенный в передней части подкапотного пространства. На крыльях задних колес находятся пульты управления подъемом и опусканием задней навесной системы и выключения заднего ВОМ - на левом крыле. Заднее навесное устройство НУ-3 – шарнирный механизм четырех звеньев, категория 2/3 с двумя гидроцилиндрами с автозахватами на нижних тягах с регулируемыми раскосами и регулируемой верхней тягой. Тягово-сцепное устройство - лифтового типа для агрегатирования с прицепами, прицепными и полуприцепными сельскохозяйственными машинами и орудиями. Переднее буксирное устройство - для буксировки трактора, установлено на балластном носителе грузов. Ходовая система – колеса трактора с пневматическими шинами низкого давления. Управляемые колеса передние, ведущие - задние и передние колеса. Шины основной комплектации: - передних колес - 540/65 R34; - задних колес - 650/65 R42. Под кабиной, с правой и левой стороны трактора, установлены два пластмассовых топливных бака общей ёмкостью 380 л. Электрооборудование – однопроводное («+» в сеть, «-» на массу), номинальное напряжение питания бортовой сети, при питании от аккумуляторных батарей, - 12 В. Номинальное напряжение пуска двигателя - 12 В. Генератор переменного тока - 12 В/120 А. Для наружного освещения и сигнализации на тракторе установлены: транспортные фары с дальним и ближним светом (2 шт.), семь передних рабочих фар, задние (4 шт.), передние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.), задние габаритные огни и стоп-сигналы в одном корпусе (2 шт.), указатели поворота круглой формы (2 шт.), подсветка номерного знака, аварийный сигнал. Подключение внешних (буксируемых и агрегатируемых средств) потребителей электроэнергии – через семиконтактную розетку.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина по колёсам - высота по кабине |  | 5230 2490 3050 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без съёмных грузов - эксплуатационная со съёмными грузами |  | 8135 8455 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода |  | 0,61…40,0 0,61…40,0 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 385 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность двигателя –163,9 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности – 2333 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 236 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 40,2%; - номинальное тяговое усилие на стерне – 33,1 кН; - скорость при номинальном тяговом усилии – 10,2 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность – 385 г/кВт∙ч |  |

| Производительность в час основного времени | - на дисковании стерни подсолнечника на глубину 8… 10 см: в агрегате с Lemken Rubin 9/400 - до 4,93 га; в агрегате с АДС-6 - до 7,01 га; - на культивации зяби в агрегате с КПП-8 на глубину 10…12 см - до 6,95 га; - на культивации пара в агрегате с КСП-8 на глубину 10…12 см - до 8,13 га; - на вспашке зяби на глубину 25…27 см в агрегате с ПЛП-6-35 - до 2,24 га; - на глубоком рыхлении стерни озимой пшеницы в агрегате с ПРБ-3 на глубину 38…40 см -до 2,70 га; - на посеве озимой пшеницы в агрегате с сеялкой СЗБ-9 - до 9,56 га |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по дорогам общей сети с твердым покрытием и по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов, трактор имеет пневматическую и гидравлическую тормозные системы. Управление сблокировано с клапаном гидравлической и пневматической систем торможения прицепа |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,10 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец трактора колесного Agrotron L720 DCR соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется трактор колесный Agrotron L720 DCR к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Бобряшов А.П. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-23-10 (1010111) от 28 октября 2010 года |