МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-24-00 (1010312)

#### Навесной плуг-рыхлитель ПБ-5

Изготовитель (разработчик)			Адрес

ЗАО «Юрий-2000»				410004, г.Саратов

-		ул. Астраханская, д.50/60

Тел. (845-2) 52-09-79,

52-06-06

Факс. (845-2) 52-09-09

Телетайп: 24-10-07

«Сеанс»

##### Навесной плуг-рыхлитель ПБ-5

Назначение				Предназначен для безотвальной

обработки почв под зерновые и технические культуры на глубину до 35 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, влажностью до 28% и твердостью до 4 МПа

Качество работы:

- рабочая скорость, км/ч				7,5…10

- глубина обработки, см					16…27

- гребнистость поверхности пашни, см		до 2,7

- сохранение стерни, %					70…90

- крошение пласта, %,

(комков размером до 50 мм)				75…88

- увеличение или уменьшение 			-7,6

эрозионно-опасных частиц, ±%,

в слое 0…5 см

Производительность за 1 час основного

времени , га						1,9…2,4

Условия эксплуатации:

- навеска на трактор					Стандартная на

трехточечную

гидронавеску

- перевод в рабочее и тран-				Гидросистемой

спортное положения					трактора

- настройка рабочих органов				перестановкой рабочих

органов на раме на ширину захвата 2,25; 2,50 и 2,75 м двумя опорными колесами с винтовым механизмом на глубину до 35 см

- время подготовки машины к работе		0,07

(навески), ч

Агрегатирование						Тракторы класса 3 и 4

ВТ-100Д, ВТ-100РМ,

ВТ-175Д

Тяговое сопротивление, кН				до 37

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч		0,2

Эксплуатационная надежность			Достаточная

Удобство управления			Удобно

Безопасность выполнения работ			Не соответствует

ГОСТ 12.2.111 по семи

показателям

# Описание конструкции машины

Плуг комплектуется пятью рабочими органами, обеспечивающими ширину захвата 2,25; 2,50; 2,75 м за счет их расстановки на раме.

Плуг-рыхлитель ПБ-5 состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, рабочих органов, опорных колес с механизмами регулировки. Рама плуга представляет собой сварную конструкцию с местами для крепления рабочих органов и опорных колес. Расстановку рабочих органов можно изменять в зависимости от состояния почвы и выполняемой технологической операции, изменяя при этом ширину захвата.

Рабочий орган состоит из криволинейной стойки, изготовленной из листового проката, на которую при помощи специальных винтов устанавливают ножи.

Ножи изготавливаются из износостойкой стали с наплавкой лезвия специальным сплавом.

Опорные колеса представляют собой металлические диски, смонтированные на шарикоподшипниках. Они являются опорой для рамы плуга и предназначены для регулирования глубины вспашки.

## Техническая характеристика

| ## Показатели | ## Численные значения |
| --- | --- |

Габаритные размеры машины, мм:

длина						3190

ширина						2625

высота						1650

Ширина захвата, м					2,25…2,75

Количество корпусов, шт				5

Глубина обработки, см					16…27

Масса, кг							810

## Результаты испытаний

Качество работы		Испытания плуга  ПБ-5 проводились в сравнении с серийным плугом ПН-5У со стойками СибИМЭ и с чизельными стойками.

Плуг ПБ-5 в агрегате с трактором класса 3 ВТ-100Д устойчиво выполняет технологический процесс при установленной ширине захвата 2,25; 2,50 и 2,75 м при глубине обработки почвы 16…18, 20…22 и 25…27 см при отсутствии большого количества растительных и пожнивных остатков. При обработке полей со средней и сильной засоренностью плуг устойчиво выполняет технологический процесс при установленной ширине захвата 2,50 и 2,75 м; при ширине захвата 2,25 м происходит забивание рабочих органов. При обработке почвы под озимые целесообразно применять ширину захвата 2,25; 2,50 м, где гребнистость дна борозды составляет 4,8…5,8 см.

В зоне деятельности МИС при обработке почвы плуг устойчиво выполняет технологический процесс при влажности до 26,0%.

Сохранение стерни после прохода плуга ПБ-5 составило 70,9…80,2%.

Качество крошения пласта на всех фонах составило 76,2…86,8% комков размером до 50 мм.

Увеличения содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0…5 см не происходит.

Агрегатирование		По тяговым и мощностным показателям серийный трактор ВТ-100Д с плугом ПБ-5 обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса на всех вариантах ширины захвата. Удельные энергозатраты опытного агрегата в сравнении с аналогом (ПН-5У со стойками

СибИМЭ) при глубине обработки почвы 25…27 см меньше: при ширине захвата 2,25 м – на 15,4%, 2,50 м – на 18,2%, 2,75 м – на 26%.

Производительность		Плуг ПБ-5 в агрегате с трактором ВТ-100Д в условиях, обеспечивающих нормальное протекание технологического процесса, обеспечивает, при обработке почвы на глубину 16…18 см (установленная ширина захвата 2,75 м), рост производительности на 57%, при погектарном снижении расхода топлива на 87% в сравнении со стойками СибИМЭ, а при обработке зяби на глубину 25…27 см, в сравнении с Сибирскими стойками, рост производительности составляет 39%, экономия топлива – 44%. При обработке почвы в сравнении с чизельной стойкой рост производительности составляет 32% при экономии топлива  36%.

При условиях, обеспечивающих нормальное протекание технологического процесса, коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1.

Безопасность движения		Плуг ПБ-5 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ВТ-100Д. Транспортная скорость - до 15 км/ч.

Техническое		Предусмотрено два вида технического

обслуживание		обслуживания: ежесменное и сезонное.

Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.ч.

Техническое обслуживание плуга, в целом, проводить удобно.

### Заключение по результатам испытаний

Испытаниями установлено, что машина соответствует требованиям НД.

Испытания проведены:		Северо-Кавказской государственной

машиноиспытательной станцией

347740, г.Зерноград, Ростовской обл.,

ул.Ленина, 32

Испытания провел:		В.Б.Серезединов

Источник информации:		Протокол испытаний

№ 11-24-00 (1010312)

от 22 ноября 2000 года