МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-24-08 (1020192)

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КСП-4

| # Изготовитель (разработчик) | ## Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Корммаш» | 347510, п. Орловский, Ростовская область, ул. Пролетарская, 34 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Культиватор прицепной для сплошной обработки почвы КСП-4 |  |  |
| ### Назначение | Культиватор прицепной для сплошной обработки почвы КСП-4 предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновременным боронованием пружинной боронкой и выравниванием с дополнительным крошением прикатывающими катками |  |
| ### Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см | 6,9…11,3 |  |
| Стандартное отклонение глубины обработки, ±см | 1,05…1,26 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 1,1…2,2 |  |
| Подрезание сорных растений, % | 98,4…99,0 |  |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га: - культивация черного пара на глубину 10…12 см - культивация полупара на глубину 6…8 см | 2,98 3,42 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепной |  |
| -перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |  |
| -настройка рабочих органов | Регулировочными винтами |  |
| -время подготовки машины к работе (прицепки), ч | 0,07 |  |
| Агрегатирование | ## Кл.1,4…2 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 8,3…20,0 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |  |
| Эксплуатационная надежность | ## Хорошая |  |
| Удобство управления | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| # Описание машины |  |  |
| Культиватор состоит из рамы, сницы, колесной пары, рабочих секций, прикатывающего приспособления, гидросистемы. Рама является основной несущей частью конструкции. Сница предназначена для присоединения культиватора к трактору, жестко крепится к передней балке рамы скобами. Колесная пара служит опорной частью культиватора. Пара крепится к раме через опору гидроцилиндра и седло. Для перевода культиватора в транспортное положение служит гидроцилиндр, разгружаемый при дальнем транспортировании фиксатором. При работе фиксатор укладывается на балки рамы. Регулировка глубины рабочих органов производится перемещением упора и положением планчатых катков. Рабочие секции состоят из стоек и закрепленных на них лап. Стойка с лапой крепится держателем. Секция крепится к раме. Прикатывающее приспособление служит для выравнивания с дополнительным крошением и уплотнением верхнего слоя почвы. Приспособление состоит из планчатых катков, которые вращаются в подшипниковых узлах и закреплены в опорах, и пружинных боронок. Опоры крепятся тягами к кронштейнам рамы. Необходимое давление планчатых катков на почву достигается усилием от воздействия массы культиватора, частично передаваемой на прикатывающее приспособление. Давление катков на почву регулируется за счет положения фиксатора в отверстиях кронштейна. Принцип работы. Для выполнения технологической операции перевести рычаг гидрораспределителя навески трактора в положение « плавающее». Рабочие органы под действием массы движущегося орудия заглубляются в почву и, перемещаясь, подрезают и рыхлят слой почвы на заданную глубину с одновременным боронованием пружинной боронкой и выравниванием с дополнительным крошением и уплотнением верхнего слоя почвы планчатыми катками |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численное значение |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении -длина -ширина -высота в транспортном положении -длина -ширина -высота |  | 5000 4390 1200 4920 4390 1510 |
| Ширина захвата, м |  | 3,98 |

| Глубина обработки, см | 6,9…11,3 |
| --- | --- |
| Масса, кг | 1510 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,8…9,2 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### Качество работы | ##### Лабораторно-полевые испытания культиватора прицепного для сплошной обработки почвы КСП-4 в агрегате с трактором ЛТЗ-60АБ проводились на культивации черного пара и полупара. Оба фона характеризовались слабо выраженным микрорельефом (не более 3 см). На культивации черного пара почва по влажности и твердости соответствовала требованиям ТУ (8%…28% и 0,4…1,6 МПа соответственно). На культивации полупара почва в слое 0...5 см была очень сухой (5%), а в последующих – слегка увлажненной (10,4%…16,2%). Твердость почвы по полупару на глубине хода рабочих органов (до 2,15) превысила предельное значение по ТУ (1,6 МПа). Плотность почвы на этом фоне находилась в оптимальном состоянии (0,88…1,02 г/см3). Рабочая ширина захвата на обоих фонах соответствовала конструкционной с допустимыми отклонениями. Испытуемая машина вполне удовлетворительно выдерживает установочную глубину обработки (11,3…6,9 см) на обоих фонах. При этом получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (менее ±1,5 см). Содержание фракций почвы до 25 мм соответствует ТУ (80%…90%) на обоих фонах. Гребнистость поверхности (1,1…2,2 см) находится в пределах ТУ (не более 4 см). Вынос влажного слоя почвы на поверхность в слое до 6 см составляет 1,5%…2,4%, что характерно для стрельчатых лап (2%…4%). Подрезание сорных растений (98,4%…99%) соответствует ТУ (98%…100%). Уплотнение почвы катком (0,87…1,02 г/см3) не превышает оптимальных значений для наших почв (0,95%…1.1%) |
| #### Производительность | Производительность в час основного времени составила 2,98…3,42 га, что соответствует требованиям ТУ на всех видах работ (не менее 2,98 га). Эксплуатационные производительности составили 2,11 и 2,14 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (не менее 1,98 га/ч). Удельные расходы топлива за время сменной работы составили соответственно 3,03…2,52 кг/га. Технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при норме 0,98 |

| #### Безопасность движения | Культиватор прицепной для сплошной обработки почвы КСП-4 приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью до 15 км/ч |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание культиватора осуществляется одновременно с трактором, с которым он агрегатируется. Состоит из ежесменного (трудоемкость 0,15 чел.-ч), периодического и послесезонного технических обслуживаний |  |
| # Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец культиватора прицепного для сплошной обработки почвы КСП-4 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Шумский А.Л. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-24-08 (1020192) от 20 ноября 2008 года |