МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-24-10 (1010101)

## Трактор колёсный сельскохозяйственный

Agrotron 165.7

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Самэ Дойц-Фар Руссиа Агрикалчерел Машинери » | 142717, Московская область, Ленинский район, д. Ащерино, промбаза ОАО «Стройтрансгаз» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор колёсный сельскохозяйственный универсальный Agrotron 165.7 |  |  |  |
| Назначение | Трактор колесный сельскохозяйственный общего назначения Agrotron 165.7 безрамной конструкции предназначен для работы с навесными, полунавесными, прицепными и полуприцепными машинами и орудиями при выполнении сельскохозяйственных работ: пахоты, культивации (сплошной и междурядной), боронования, дискования, лущения стерни, посева (пропашных и колосовых культур), транспортных работ по полевым дорогам и дорогам с твёрдым покрытием |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 119,3 2350 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч |  |  | 251 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 41,6 |
| - номинальное тяговое усилие, кН (на стерне) |  |  | 24,6 |
| - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  |  | 12,2 |
| - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт∙ч |  |  | 325 |
| Производительность, га/ч |  |  | 1,26…7,15 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 2…3, тяговое сопротивление которых, при выполнении технологического процесса, не превышает 33 кН. Размеры присоединительных элементов заднего навесного устройства соответствуют ГОСТ 10677. Размеры присоединительных элементов тягово-сцепного устройства (ТСУ) соответствуют требованию ГОСТ 3481 |  |
| Максимальная тяговая мощность, кВт |  | 83,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,10 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор колесный Agrotron 165.7 относится к тракторам класса 2, оснащен шестицилиндровым четырехтактным дизельным двигателем компании DEUTZ модели BF 6M 1013ЕC с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с радиатором охлаждения топлива и электронным регулятором работы двигателя. Расположение цилиндров – рядное, вертикальное. Пуск двигателя производится электростартером. Муфта сцепления – 9 дисковая, диаметр дисков 200 мм, работающая в масляной среде, управление муфтой - педалью. Коробка передач - тип ZF 7200, 6 ступенчатая, синхронизированная, 4 передачи с силовым переключением внутри каждой ступени, с управлением нажимной клавишей электрогидравлического переключения под нагрузкой. Задний мост конструктивно объединен с коробкой передач. Механизм блокировки дифференциала заднего моста управляется электрогидравлически. При включении блокировки на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Передний ведущий мост (ПВМ) - система включения переднего дифференциала с электрогидравлическим приводом. Автоматическое управление приводом ПВМ и дифференциалом осуществляется системой АSМ. Полный привод осуществляется через карданный вал от коробки передач. Кроме того, при торможении полный привод автоматически включается для торможения передних колес. Задний вал отбора мощности - независимый, двухскоростной на 540 и 1000 мин–1, с многодисковым сцеплением в масляной ванне, с электрогидравлическим приводом. Трактор укомплектован тремя видами сменных хвостовиков ВОМ: ВОМ 2 ГОСТ 3480; ВОМ 3 ГОСТ 3480 (21 и 20 зубьев), а также крупношлицевым (6 зубьев), не регламентированным ГОСТ 3480. Тип рулевого управления - гидрообъемное с гидроцилиндром в рулевой трапеции с бесступенчатой регулировкой рулевого колеса по высоте вдоль рулевой колонки и по углу наклона к горизонту. Гидросистема рулевого управления с отдельным насосом объемной подачей 42 л/мин. Рабочее давление – 18,0 МПа. Рабочий тормоз - многодисковая тормозная система. Дисковые тормоза в масляной ванне. Управление сблокировано с клапаном гидравлической системы торможения прицепа. Стояночный тормоз - ручной привод на рабочие тормоза. Кабина – со встроенным каркасом безопасности, с тепло- и звукоизоляцией, с виброзащитой; оснащена системами обогрева, вентиляции, кондиционирования, фильтрации воздуха, с регулируемым сиденьем водителя, с солнцезащитным экраном, зеркалом заднего вида, стеклоомывателями заднего и переднего стекол, с тонированными стеклами, открываемыми задним и боковыми стеклами, внутренним освещением. Дополнительное сиденье с фиксатором. Сиденье водителя с откидывающимися подлокотниками, ручкой регулировки посадочной длины сиденья, с регулировками наклона спинки кресла и наклона левого подлокотника. Гидронавесная система для работы с сельскохозяйственными машинами – раздельно агрегатная с электрогидравлической системой, обеспечивающей силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирования положения сельскохозяйственных орудий. Гидросистема для работы с прицепными гидрофицированными с.-х. машинами и орудиями имеет четыре пары независимых внешних выводов, управление из кабины трактора с помощью рычагов управления гидрораспределителем. Рабочее давление гидросистемы - 18,0 МПа. Режим маслоснабжения гидравлической системы Load Sensing совместный с коробкой передач. Объемный расход насоса - 120 л/мин. Гидравлическая система трактора имеет контур низкого и контур высокого давления. Контуром низкого давления управляются: коробка передач Power Shift; полный привод переднего ведущего моста; вал отбора мощности; механизм блокировки дифференциала и система смазки трансмиссии. Контуром высокого давления управляется гидравлическая система навесного оборудования. На крыльях задних колес находятся пульт управления подъемом и опусканием задней навесной системы, на левом крыле - пульт выключения заднего ВОМ. Заднее навесное устройство - трёхточечное с двумя гидроцилиндрами подъёма с регулируемыми раскосами и автозахватами на нижних тягах и верхней регулируемой тяге. Тягово-сцепное устройство - лифтового типа для агрегатирования с прицепами, прицепными и полуприцепными с.-х. машинами. Ходовая система – управляемые колеса передние, имеющие привод. Задние колеса ведущие. Колеса трактора с пневматическими шинами низкого давления. Шины основной комплектации: - передних колес - 540/65 R28; - задних колес - 650/65 R38. Слева от трансмиссии под кабиной установлен топливный бак емкостью 305 л, бак выполнен из пластмассы. Электрооборудование – однопроводное, номинальное напряжение питания бортовой сети, при питании от аккумуляторных батарей, - 12 В. Номинальное напряжение пуска двигателя - 12 В. Источником энергии служит аккумуляторная батарея 12 В, емкостью 143 А.ч. Генератор трехфазного тока - 12 В/95 А, мощностью 1,140 кВт с встроенными выпрямителями тока и стабилизатором напряжения. Электрические цепи потребителей электроэнергии защищены от короткого замыкания блоками плавких предохранителей. Для наружного освещения и сигнализации на тракторе установлены: транспортные фары с дальним и ближним светом (2 шт.), четыре передние рабочие фары, задние (4 шт.), передние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.), задние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.), стоп-сигнал, подсветка номерного знака, внутреннее освещение кабины, аварийный сигнал. Подключение внешних (буксируемых и агрегатируемых средств) потребителей электроэнергии – через семиконтактную розетку.

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина по колёсам - высота по кабине |  |  | 49710 2068 2976 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без съёмных грузов - эксплуатационная со съёмными грузами |  |  | 6460 6860 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода |  |  | 3,4…40,0 3,2…40,0 |
| Вместимость топливного бака, л |  |  | 305 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность –119,3 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности – 2350 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 251 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 41,6%; - номинальное тяговое усилие на стерне – 24,6 кН; - скорость при номинальном тяговом усилии – 12,2 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность – 325 г/кВт∙ч |  |  |
| Производительность в час основного времени | - на дисковании стерни озимой пшеницы на глубину 8…10 см в агрегате с БДП- 4 - до 4,51 га; - на дисковании стерни подсолнечника на глубину 10…12 см в агрегате с БДП- 4 - до 5,08 га; - на культивации зяби на глубину 10…12 см в агрегате с КПС-5У+5БЗСС-1,0 - до 4,85 га; - на культивации пара в агрегате с КСП-8: на глубину 10…12 см - до 6,55 га; на глубину 8…10 см - до 6,72 га; на глубину 6…8 см - до 7,15 га; - на вспашке зяби на глубину 25…27 см в агрегате с ПЛП-6-35 (5 корпусов) - до 1,26 га |  |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по дорогам общей сети с твердым покрытием и по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов, трактор имеет гидравлическую тормозную систему. Управление сблокировано с клапаном гидравлической системы торможения прицепа |  |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,10 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец трактора колесного Agrotron 165.7 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Трактор колесный Agrotron 165.7 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |  |
| Испытания провел: |  | Бобряшов А.П. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-24-10 (1010101) от 03 ноября 2010 года |  |