МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ МИС

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 11-25-00 (1010082)

Плуг четырехкорпусный навесной усиленный

ПЛН-4-35ВУ

Изготовитель (разработчик)			Адрес

АООТ «ВгТЗ»					403888 Волгоградская обл.

Камышинский машиностроитель-		г.Камышин-16

ный завод оборудования			ул.Нижняя, 112

животноводческих ферм			Теле/факс  4-83-40

Сбыт    4-05-38

Плуг четырехкорпусный навесной усиленный

ПЛН-4-35ВУ

Назначение				Предназначен для пахоты различных

почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг /см2)

Качество работы:

- рабочая скорость, км/ч				6,8…7,0

- глубина обработки, см					до 30

- рабочая ширина захвата, м				149…150,4

- гребнистость поверхности пашни, см		3,8…4,9

- заделка растительных и пожнивных

остатков, %						86,4…100

- глубина заделки растительных остатков, см	13,0…14,6

- крошение пласта, %, (размеры			57,7…75,8

фракций до 50 мм)

Производительность за 1 час основного

времени , га						до 1,54

Условия эксплуатации:

- навеска на трактор					Стандартная на

трехточечную

гидронавеску

- перевод в рабочее и тран-				Гидросистемой

спортное положения					трактора

- настройка рабочих органов				Опорным колесом с

винтовым механизмом

- время подготовки машины к работе		0,2

(навески), ч

Агрегатирование						Тракторы класса 3

ВТ-100Д, ВТ-175Д

Тяговое сопротивление, кН				до 38

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч		0,09

Эксплуатационная надежность			Удовлетворительная

Удобство управления			Удобно

Безопасность выполнения работ			Обеспечена

# Описание конструкции машины

Плуг навесной состоит из сварной рамы, корпусов, предплужников, раскоса, стоек и понизителей с пальцами навески , дискового ножа, опорного колеса, прицепки для борон.

Глубина обработки почвы регулируется установкой опорного колеса.

Технологический процесс плуга ПЛН-4-35ВУ осуществляется следующим образом.

Плуг гидросистемой трактора опускается на почву, при этом рабочие органы заглубляются на глубину, заданную установкой опорного колеса. Предплужник срезает и оборачивает верхний слой почвы (0,5 глубины обработки) с пожнивными и растительными остатками, корпус плуга рыхлит и оборачивает нижний слой почвы. Дисковый нож создает ровный разрез борозды, что облегчает вождение агрегата.

## Техническая характеристика

| ## Показатели | ## Численные значения |
| --- | --- |

Габаритные размеры машины, мм:

длина						3490

ширина						1845

высота						1530

Ширина захвата, м					1,52

Количество корпусов, шт				4

Глубина обработки, см					20…30

Масса, кг							935

## Результаты испытаний

Качество работы		Испытания плуга проводились на отвальной вспашке стерни колосовых и пропашных культур. На обоих фонах плуг надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину рыхления, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей требованиям ТУ.

Гребнистость поверхности пашни 3,8…4,9 см (ТУ – до 5), заделка растительных остатков 86…100% (ТУ – 100), глубина заделки растительных остатков 13…14,6 см (ТУ – 12…15).

Крошение пласта 58…76% (ТУ – не менее 75). Показатели ниже требуемых по ТУ получены из-за высокой влажности почвы.

Агрегатирование		Плуг ПЛН-4-35ВУ удовлетворительно агрегатируется с тракторами класса 3.

Загрузка трактора составляет 60…88% в зависимости от глубины обработки при буксовании 0,6…2,4%.

Производительность		Плуг использовался при вспашке стерни озимой пшеницы и стерни кукурузы на глубину 25,0 и 21,6 см при рабочей скорости 7,0 и 6,8 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени, соответственно, 0,81 и 0,79 га. Расход топлива составил 19,12 и 15,73 кг/га.

Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1.

Безопасность движения		Плуг ПЛН-4-35ВУ удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ВТ-100Д. Транспортная скорость - до 15 км/ч.

Техническое		Предусмотрено два вида: ежесменное и

обслуживание	сезонное.

Трудоемкость ежесменного ТО – 0,06 чел.ч.

В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.

### Заключение по результатам испытаний

Плуг ПЛН-4-35ВУ, несмотря на недостатки по качеству сборки и изготовления рабочих органов, по всем эксплуатационно-технологическим показателям, качеству работы и надежности соответствует техническим условиям.

Выводы: плуг четырехкорпусный навесной ПЛН-4-35ВУ соответствует требованиям НД.

Испытания проведены:		Северо-Кавказской государственной

машиноиспытательной станцией

347740, г.Зерноград, Ростовской обл.,

ул.Ленина, 32

Испытания провел:		А.С.Савченко

Источник информации:		Протокол испытаний

№ 11-25-00 (1010082)

от 22 ноября 2000 года