МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-25-02 (1010012)

# Плуга тракторного полунавесного ПТ-9-35

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| Изготовитель: ОАО «Каменский машиностроительный завод» | г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской Ростовской области |
| ##### Разработчик: ВНИПТИМЭСХ | г. Зерноград Ростовской области |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Плуг тракторный полунавесной ПТ-9-35 |  |  |
| # Назначение | Плуг предназначен для отвальной пахоты почв, не засоренных камнями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0.9 кг/см2) на глубину до 30 см |  |
| Качество работы: |  |  |
| Гребнистость поверхности пашни, см |  | 6,0…6,9 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 99,3…99,5 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 15,7…19,0 |
| Крошение почвы (содержание фракций до 5 см), % |  | 89,5…89,6 |
| Среднеквадратическое отклонение глубины обработки, см |  | 1,70…1,71 |
| Среднеквадратическое отклонение ширины захвата, см |  | 0,05 |
| Отклонение рабочей ширины захвата от конструктивной, % |  | 9,8…15,6 |
| # Производительность, га/ч |  | 2,76…3,06 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | полунавесной |
| -перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидросистемой трактора |
| -настройка рабочих органов |  | опорными колесами с винтовыми механизмами |
| -трудоемкость подготовки машины к работе (навески), чел.ч. |  | 0,05 |
| ## Агрегатирование |  | ### К-701М |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 185,6…208,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  | 0,17 |
| ## Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| # Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основными сборочными единицами плуга общего назначения ПТ-9-35 являются: корпуса, дисковый нож, предплужники, рама, транспортный механизм с пневматическими колесами, правый, левый и задний механизмы металлических опорных колес, маслопровод и прицепное устройство. Корпус плуга состоит из стойки, башмака, лемеха, груди отвала, крыла отвала, полевой доски, распорки и деталей крепления. Регулировка глубины пахоты осуществляется при помощи механизма правого бороздового колеса и механизма заднего колеса. Технологический процесс обработки почвы плугом общего назначения ПТ-9-35 выполняется следующим образом: предплужник подрезает верхний слой почвы на глубину до 12 см, переворачивает его и укладывает на дно борозды. Уложенный слой закрывается пластом, поднимаемым и оборачиваемым основным корпусом, в результате чего достигается полная и глубокая заделка сорняков и пожнивных остатков. |  |  |
| ### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | ### Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота |  | 10230 3920 1520 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором К-701М в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота по трактору |  | 17680 3920 4010 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 3,46…3,64 |
| Глубина обработки, см |  | 21,45…25,52 |
| Масса, кг |  | 3385 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7,90…8,75 |
| # Результаты испытаний |  |  |
| #### Качество работы | Агротехническая оценка плуга ПТ-9-35 проведена на вспашке взлущенной стерни озимой пшеницы в ОПХ Сев.Кав.МИС. Условия лабораторно-полевых и эксплуатационно-технологи-ческих испытаний соответствовали нормативам ТЗ и были, в целом, благоприятными для работы плуга. Плуг ПТ-9-35 при вспашке почвы на глубину 21,45 см работал на предусмотренной ТЗ скорости 8,4 км/ч. По глубине вспашка соответствовала установочной глубине обработки и, при этом, устойчивость хода рабочих органов соответствовала требованиям ТЗ (±2 см). |  |

| #### 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах требований ТЗ получены и другие агротехнические показатели: крошение почвы, гребнистость поверхности вспашки, заделка растительных и пожнивных остатков. Рабочая ширина захвата плуга (3,64 м) получена выше конструкционной (3,15 м) и ее отклонение (15,6%) превысило допустимые значения ТЗ (10%). При более глубокой вспашке (25,5 см) плуг ПТ-9-35 по всем нормируемым показателям соответствовал требованиям ТЗ. |  |
| #### Производительность | Рабочие скорости находились в пределах от 7,90 до 8,75 км/ч, что соответствует требованиям ТЗ (7…11 км/ч). Рабочая ширина захвата получена 3,5 м, что выше требований ТЗ (3,15 м); увеличение ширины захвата находится в пределах допустимых отклонений. Производительность за час основного времени (2,76…3,06 га/ч ) на обоих фонах соответствует требованиям ТЗ (2,22…3,47 га/ч ). Эксплуатационная производительность (2,11…2,32 га/ч) также получена в соответствии с требованиями ТЗ (1,67…2,60 га/ч). Снижение удельного расхода топлива (15,05…16,84 кг/га) составляет от 24,4 до 32,2% в сравнении с требованиями ТЗ (22,2 кг/га) за счет более высокой эксплуатационной производительности. Технологический процесс плуга в агрегате с трактором К-701М на обоих фонах выполнялся устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0. |  |
| #### Безопасность движения | Плуг ПТ-9-35 приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью 20 км/ч. |  |
| #### Техническое обслуживание | Техническое обслуживание плуга осуществляется одновременно с уходом за трактором, с которым он агрегатируется. Состоит из: ежесменного (трудоемкость 0,17 чел.ч.), периодического и послесезонного технических обслуживаний. |  |
| # Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: |  | Рыковский Д.В. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-25-02 (1010012) от 15 ноября 2002 года |