Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-26-02 (1030012)

СЕЯЛКИ-КУЛЬТИВАТОРА СТЕРНЕВОЙ

СРП-8 «ПРИКУМЬЕ»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Буденновский машиностроительный завод» | 357920 Россия, г.Буденновск Ставропольского края ул.Промышленная, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеялка-культиватор стерневая СРП-8 «Прикумье» |  |  |  |
| Назначение | Сеялка-культиватор стерневая зерновая широкозахватная бессцепочная СРП-8 «Прикумье» предназначена для ленточного посева зерновых мелко- и среднесеменных бобовых культур с одновременным подрезанием сорняков, внесением гранулированных удобрений и прикатыванием почвы в засеянных рядках на стерневых фонах |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Средняя глубина заделки семян и удобрений, см |  | 5,03 |  |
| Семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % |  | 41,0 |  |
| Фактическая норма высева, кг/га: - семян - удобрений |  | 196,05 113,46 |  |
| Сохранение стерни, % |  | 66,5 |  |
| Густота всходов, шт/м2 |  | 345,0 |  |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц |  | -0,3 |  |
| Ширина ленты рассева, см |  | 13,5 |  |
| Производительность за 1 ч : - основного времени, га - технологического времени, га |  | По данным испытаний (ручной способ засыпки) 6,22 4,32 | По данным дополнительного эксперимента (механизированный способ засыпки) 6,22 4,93 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 4,91 | 4,77 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | # Прицепная |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |  |
| Время подготовки машины к работе, ч |  | 0,48 |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 3 |  |

| ##### Потребляемая мощность, кВт | 105,6…121,3 |
| --- | --- |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,3 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Сеялка-культиватор стерневая зернотуковая широкозахватная бессцепочная СРП-8 «Прикумье» состоит из следующих основных частей: четырех секций, соединенных сцепкой; гидросистемы; маркеров; транспортной системы, состоящей из прицепа, подъемника, опор (транспортных); блокирующих устройств, позволяющих транспортировать сеялку по дорогам общего назначения со скоростью до 15 км/ч. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении - длина - ширина: с правым маркером с левым маркером без маркеров - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7780 14110 14045 8645 2220 11300 4120 3620 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 8,195 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 8,2 |
| ##### Норма высева семян/удобрений, кг/га | ## 446/380 |
| Масса, кг | 5685 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,5…7,58 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания сеялки проводились на двух скоростных режимах: оптимальном (7,5 км/ч) и повышенном (8,4 км/ч). Посев озимой пшеницы проводился с одновременным внесением удобрений на одинаковую глубину. Средняя глубина заделки семян и удобрений при максимальном и минимальном заглублениях сошников соответствует требованиям НД (4,0…10,0 см). Оптимальная глубина заделки семян на обеих скоростях соответствовала установочной (5…6 см). Однако среднеквадратическое отклонение от средней глубины высокое - 2,0…2,25 см, отсюда и компактность глубины заделки семян получена 41% на оптимальной скорости и 33% - на повышенной. Согласно требованиям НД компактность должна быть не менее 90%. Семян, не заделанных в почву, не обнаружено. Ширина ленты рассева семян составила 13,5…13,6 см. После прохода сеялки количество эрозионно-опасных частиц не возрастает, на поверхности почвы сохраняется 66,5…69,2% стерни. На оптимальной скорости получено всходов 345 шт/м2, на повышенной – 334 шт/м2. Относительная полевая всхожесть составила 74,6…72,2%, что типично для нашей зоны. Следовательно, опытная сеялка СРП-8 по всем агротехническим показателям отвечает требованиям НД, за исключением компактности глубины заделки семян. Сохранение стерни на поверхности почвы приближается к нормативу (до 70%). |
| Производительность | По результатам оценки производительность агрегата в час основного времени составила 6,22 га при рабочей скорости 7,58 км/ч. Снижение на 30,5% производительности в час технологического времени по сравнению с основной обусловлено значительными затратами времени (18,71%) на загрузку рабочих емкостей сеялки вручную. При этом коэффициент технологического обслуживания получен 0,71. Удельный расход топлива за сменное время составил 4,77 кг/га. |

| Безопасность движения | Сеялка-культиватор стерневая СРП-8 «Прикумье» приспособлена к движению в агрегате с тракторами тягового класса 3 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Подвеска орудия не полностью обеспечивает безопасную транспортировку в связи с отсутствием страховочной цепи согласно ГОСТ 12.2.111. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | В процессе испытаний проводилось ежесменное техническое обслуживание через 8...10 ч. Периодичность технического обслуживания в НД не представлена. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка-культиватор стерневая СРП-8 «Прикумье» не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.В.Овчаренко |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–26–02 (1030012) ##### от 18 ноября 2002 года |