МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-26-05 (4020362)

Катка кольчато-зубчатого ККЗ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Югжелдормаш» совместно с ОАО «ВЭМЗ» | 400080, г.Волгоград, Промзона |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 |  |  |  |
| Назначение | Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, выравнивания поверхности поля, уплотнения на глубину до 10 см подповерхностного и рыхления на глубину до 4 см поверхностного слоя почвы |  |  |
| #### Качество работы: |  |  |  |
|  | Послепосевное прикатывание гороха | Предпосевное прикатывание озимой пшеницы | Послепосевное прикатывание озимой пшеницы |
| Наименование показателей | ККЗ-6+ЛТЗ-60АБ |  |  |
| Скорость движения, км/ч (м/с) | 10,9 (3,03) | 11,3 (3,14) | 11,4 (3,17) |
| Глубина обработки: - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см | 5,0 0,71 | 4,8 0,69 | 4,2 0,94 |
| Гребнистость поверхности поля, см: - до прохода орудия - после прохода орудия | 6,0 1,0 | 3,0 1,3 | 3,1 1,1 |
| Агрегатный состав почвы, %: - до прохода орудия фракция до 25 мм - после прохода орудия фракция до 25 мм | 77,1 90,7 | 76,1 85,4 | 82,8 87,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 6,33 | 6,47 | 6,59 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 1,24 | 1,19 | 1,15 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор | Прицепная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |  |  |
| Агрегатирование | Трактор ЛТЗ-60АБ |  |  |

Продолжение

| ##### Потребляемая мощность, кВт | 30,0 | 29,5 | 29,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ##### Удобство управления | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |  |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 представляет собой прицепную машину, состоящую из: рамы, двух опорных колес, сницы, стяжки, двух крайних секций, центральной секции, правого и левого крыльев, чистика, гидроцилиндра, стойки, страховочной цепи, регулировочного механизма, фиксатора |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4405 6425 1270 4010 3000 1875 |
| Ширина захвата, м | 5,8 |
| Глубина обработки, см | 4,2…5,0 |
| Масса, кг | 1745 |
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Рабочая скорость, км/ч (м/с) | 10,9 (3,03)…11,4 (3,17) |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания катка кольчато-зубчатого ККЗ-6 проводились на послепосевном прикатывании гороха, предпосевном и послепосевном прикатывании посевов озимой пшеницы. На весеннем прикатывании гороха почва в верхних слоях была влажной (19,6…31,5%). Это превышает требования СТО АИСТ 10 5.6 (до 20%). Вследствие длительного засушливого периода (около трех месяцев) посев озимой пшеницы проводился в очень сухую почву (8,1…10,6%). По твердости верхний слой почвы на всех фонах соответствовал рыхлому сложению и укладывался в допустимый предел (3,5 МПа) |

Продолжение

|  | Плотность почвы в исследуемых слоях была типичной для зоны. Агрегатный состав почвы представлен, в основном, фракцией до 25 мм (76,1…82,8%). Условия испытаний при испытании машины на надежность незначительно отличались от лабораторно-полевых и эксплуатационно-технологических испытаний |
| --- | --- |
| Производительность | Производительность в час основного времени получена от 6,33 до 6,59 га. Технологический процесс агрегатом выполнялся устойчиво, о чем свидетельствуют коэффициенты надежности технологического процесса равные 1,0. Удельный расход топлива за время сменной работы на всех фонах в агрегате с трактором ЛТЗ-60АБ составил 1,15…1,24 кг/га |
| Безопасность движения | Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6 приспособлен к транспортировке по дорогам общей сети, техническое обслуживание удобно и безопасно, присоединение ЭС обеспечивается одним человеком |
| Техническое обслуживание | Для катка ККЗ-6 предусмотрены следующие виды технического обслуживания: - техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке; - ежесменное техническое обслуживание; - техническое обслуживание перед началом эксплуатации; - техническое обслуживание при хранении. При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 10 часов работы катка. Трудоемкость ЕТО составляет 0,17 чел.-ч. Руководство по эксплуатации катка в достаточном объеме и доходчивой форме освещает вопросы устройства и подготовки катка к работе, его обкатки, технического обслуживания, требований безопасности, правил хранения и транспортировки |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям надежности и безопасности: - коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,97 при требовании ТУ – 0,98; - коэффициент готовности с учетом организационного времени составил 0,96 при требовании ТУ – 0,97; - надписи по технике безопасности не нанесены; - силы сопротивления перемещению боковых секций при подготовке катка к дальнему транспортированию составляют 400 Н при норме не более 200 Н. Рекомендован к постановке на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Ересько В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-26-05 (4020362) от 14 ноября 2005 года |