МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

11-26-06 (1020192)

КУЛЬТИВАТОР ПРИЦЕПНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КПК-8Б

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация - разработчик: ##### ЗАО «Красный Аксай» Организация - изготовитель: ЗАО «Красный Аксай» | 344025, г. Ростов-на-Дону, 35-я линия, 83 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б |  |  |  |
| Назначение | Культиватор прицепной комбинированный КПК-8Б предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор может работать во всех климатических зонах России при влажности почвы 8…24% и твердости – до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 12 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме почв, подверженных ветровой эрозии. Культиватор оснащается: - приспособлением для навески зубовых борон; - приспособлением рыхлительным; - приспособлением прикатывающим |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Вид работы Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - ширина захвата, м Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см Крошение почвы, %: - размер фракций до 25 мм - свыше 100 мм Подрезание сорных растений, % Гребнистость поверхности поля, см ##### Забивание и залипание рабочих органов |  | Культивация зяби 1,67 (6,0) 7,8 10…12 10,2 1,1 71,6 0 100 3,7 Не наблюдалось | Предпосевная культивация 1,89 (6,8) 7,8 6…8 7,1 1,1 74,2 0 – 2,6 Не наблюдалось |
| Производительность, га/ч: - основного времени |  | 4,68 | 5,30 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | Ручная |  |
| - время подготовки машины к работе, ч |  | 0,12 |  |

| Агрегатирование | С тракторами тягового класса 2…3 в зависимости от почвенно-климатических условий |  |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 71,0…72,8 |  |
| Трудоемкость ежесменного ЕТО, чел.-ч | 0,30 |  |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор состоит из следующих основных частей: рамы; колес боковых; колес опорно-транспортных; сницы; подставки; подвески рабочих органов; гидротрассы. Рама культиватора шарнирно-секционная, сварной конструкции. Состоит из центральной рамы и двух боковых рам. В транспортном положении боковые рамы укладываются на специальные опоры, установленные на центральной раме. Механизм складывания боковых рам позволяет осуществлять их поворот на 165о и состоит из гидроцилиндра, кронштейнов, оси механизма подъёма и тяг. Механизм опорно-транспортных колес предназначен для перевода культиватора из рабочего положения в транспортное и наоборот, осуществления транспортирования культиватора, а также регулировки глубины хода рабочих органов, установленных на центральной раме. Механизм опорных колес боковых секций обеспечивает регулировку хода рабочих органов, установленных на боковых секциях, и выравнивание глубины хода стрельчатых лап по всей ширине захвата культиватора. Фиксированное положение опорных колес осуществляется с помощью стопорных винтов. Гидротрасса культиватора обеспечивает с рабочего места оператора подъем-опускание культиватора в транспортное положение и наоборот и складывание-раскладывание рамы. Подвеска рабочих органов с предохранительным эффектом предназначена для соединения рабочего органа с рамой культиватора. Регулируемый шарнирно-рычажный механизм с пружиной сжатия позволяет обходить рабочему органу препятствия высотой до 100 мм от дна борозды. Рабочие органы (стрельчатые лапы) имеют индивидуальное крепление к брусьям рамы посредством стойки. Стойка рабочего органа - кованная из пружинной стали. Наличие упругой кованой стойки в сочетании с пружиной сжатия позволяет совершать в почве колебания и позволяет рабочему органу самоочищаться от сорных растений и налипшей почвы. Регулировка положения лапы в горизонтальной плоскости |  |  |
| осуществляется при помощи регулировочных шайб, установленных на стяжке между кронштейном и шарниром. Приспособление рыхлительное предназначено для крошения поверхностного слоя почвы и вычесывания подрезанных сорняков, преимущественно при обработке паров. Приспособление состоит из четырех бороновальных секций, установленных непосредственно на задний брус культиватора с помощью скоб и гаек. Приспособление прикатывающее предназначено для дополнительного крошения, выравнивания и частичного уплотнения поверхностного слоя почвы при предпосевной культивации. Приспособление состоит из восьми прикатывающих секций. Каждая секция включает каток и систему его подвески на раму культиватора. Каток планчатый, сварной конструкции, вращается на двух шариковых закрытых подшипниках, которые монтируются в съемных корпусах на ваге катка. Вага через резиновые амортизаторы закрепляется на тяге |  |  |
| #### Техническая характеристика |  |  |
| Показатель |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в агрегате с трактором Т-150К (в рабочем положении/ транспортном), мм: с приспособлением для навески зубовых борон - длина - ширина - высота с приспособлением рыхлительным - длина - ширина - высота |  | 13610/12260 8130/4280 По трактору 12280/12130 8055/4380 По трактору |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая |  | 8,06 7,8 |
| Глубина обработки лапами захватом 330 мм, см |  | 6…12 |
| Масса машины конструкционная, кг: -с полным комплектом рабочих органов - с приспособлением для навески зубовых борон - с приспособлением рыхлительным - с приспособлением прикатывающим |  | 2030 2275 2495 2470 |
| Рабочие скорости на основных операциях, км/ч |  | 6,0…6,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По качеству работы культиватор КПК-8Б полностью соответствовал предъявляемым требованиям. Глубина обработки на обоих фонах (10,3 и 7,0 см) соответствует установочной, при незначительном ее варьировании (±1,1 см). Сорные растения на культивации зяби подрезаются полностью. Орудие хорошо разделывает почву. Основной процент составляет фракция до 25 мм (70,1…73,5%), что укладывается в требования ТУ (70…80%). Комков почвы размером свыше 100 мм не выявлено. После прохода культиватора остается выровненная поверхность на обоих фонах. Гребнистость (2,6…3,6 см) не превышает допустимой нормы (не более 4 см). Забивания и залипания рабочих органов культиватора не отмечено. Условия испытаний на культивации ранней зяби характеризовались сильно выраженным микрорельефом (более 3 см), что типично для такого фона. Почва на глубине хода рабочих органов находилась в средне-влажном (культивация зяби) и влажном (предпосевная культивация) состоянии и соответствовала требованиям ТУ (8…28%). По твердости почва на обоих фонах была рыхлой (менее 1 МПа), что также соответствует ТУ (до 1,6 МПа). На культивации зяби участок характеризовался средней засоренностью (менее 50 шт./м2) слабо укоренившимися однолетними сорняками после предшествующего боронования. На предпосевной культивации сорные растения отсутствовали, поэтому основной задачей было создание выровненного посевного ложа для качественной укладки семян |
| ###### Производительность | Производительность в час основного времени составила на культивации зяби 4,68 га и на предпосевной культивации – 5,30 га, что соответствует требованиям ТУ (4,66…8,01 га/ч). Сменные производительности получены равными соответственно фонам 3,14 и 3,5 га/ч. Снижение сменных производительностей против основных произошло за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание агрегата, нормируемых затрат времени на холостые переезды и отдых механизатора. Технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, коэффициенты надежности технологического процесса равны 1,0 при нормативе – не менее 0,99. Эксплуатационные производительности получены ниже требований ТУ и составили соответственно 3,09 и 3,46 га/ч против 3,66…7,01 га/ч по ТУ. Удельные расходы топлива получены равными соответственно 3,72 и 3,23 кг/га |
| ###### Безопасность движения | Культиватор КПК-8Б соответствует требованиям ССБТ. Культиватор имеет механическое устройство, блокирующее гидроцилиндр для удержания в транспортном положении, оборудован световозвращателями: передние – белого, задние – красного цвета, и знаком ограничения максимальной скорости. Доступ к рабочим местам и местам технического обслуживания не затруднен |
| ###### Техническое обслуживание | Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,036 чел.-ч/ч, трудоёмкость ЕТО – 0,3 чел.-ч. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу составных частей культиватора, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор КПК-8Б соответствует основным требованиям ТУ по назначению, требованиям безопасности и надежности, его использование возможно на видах работ, предусмотренных ТУ |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-26-06 (1020192) от 21 ноября 2006 года |