Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская
государственная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-29-01 (1010142)

Комбинированного агрегата для основной безотвальной

и поверхностной обработки почвы КАО-10-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Каменский машиностроительный завод» | 347835, п. Заводской г. Каменск-Шахтинский Ростовской области Телефон: (86365) 57-5-37 Факс: (86365) 5 -39-52 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбинированный агрегат для основной безотвальной и поверхностной обработки почвы КАО-10-35 |  |  |
| Назначение | Комбинированный агрегат КАО-10-35 предназначен для безотвальной обработки почвы с удельным сопротивлением от 0,045 до 0,09 МПа на глубину до 30 см и может комплектоваться сменными рабочими органами. Орудие может использоваться в почвенно-климатических зонах 1…10. КАО-10-35 агрегатируется с тракторами тягового класса 5 т. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - скорость движения, км/ч - глубина обработки: средняя, см - рабочая ширина захвата: средняя, м - гребнистость поверхности почвы, см - сохранение стерни, % - подрезание сорных растений, % |  | 7,8 27,89 3,42 3,5 66,7 100 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,86 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 18,25 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | # Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |
| - время подготовки машины к работе,ч |  | 0,20 |
| Агрегатирование |  | К-701, К-744, К-700А класса 5 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 165,2 |
| ##### Оперативная трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами комбинированного агрегата КАО-10-35 являются двухъярусные рыхлители, рама, опорные колеса (3 шт.), подвеска, навесное устройство, рабочие органы для дробления глыб и выравнивания поверхности почвы (штанга фронтальная с лепестками). Установка и регулировка глубины обработки почвы производится опорными колесами.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип машины | Навесной |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 12050 4280 ## По трактору 11865 4280 По трактору |
| ##### Ширина захвата, м: - конструктивная - рабочая | 3,8 3,6 |
| ##### Глубина обработки, см | 29 |
| Общая масса машины в комплектации поставки, кг | 2395 |
| Удельная материалоемкость, кг/м | 630 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,97 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При испытаниях КАО-10-35 агрегатировался с трактором К-701. Рельеф и микрорельеф поля были ровными и типичными для зоны МИС. Влажность почвы в верхнем слое (0…10 см) была несколько выше требований ТУ (15…30%). Твердость обрабатываемого слоя почвы отвечала требованиям ТУ (до 4 МПа). Фактическая глубина обработки соответствует требованиям ТУ (25…30 см). Агрегат устойчиво работает по глубине обработки почвы, среднеквадратическое отклонение - 2,94 см, по ТУ - 4…5 см. Испытываемый агрегат устойчиво выдерживает рабочую ширину захвата. По качеству крошения почвы агрегат также отвечает требованиям ТУ (фракции почвы размером до 50 мм должны быть не менее 60%). Гребнистость поверхности почвы не высокая (3,5 см). |
| ###### Агрегатирование | Комбинированный агрегат КАО-10-35 агрегатируется с тракторами тягового класса 5 т (К-700, К-701, К-701М, К-744). По тяговым и мощностным показателям трактор К-701 обеспечивает устойчивое выполнение технологического процесса, коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя при скоростях 1,82…2,18 м/с составил 0,80…0,91. |
| Производительность | Производительность агрегата в час основного времени получена 2,86 га, что соответствует требованиям ТУ (2,45...3,85). Рабочая скорость при этом составила 7,97 км/ч, что соответствует нормативной (7...11 км/ч). Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Высокая техническая надежность агрегата обусловила производительность в час эксплуатационного времени, равную сменной (2,09 га). Удельный расход топлива составил 18,25 кг/га. |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении обеспечивают проезд под линиями электропередач, по дорогам и дорожным сооружениям в соответствии с «правилами дорожного движения». Подвеска орудия обеспечивает безопасное присоединение его к трактору и отсоединение от трактора и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Комбинированный агрегат оборудован двумя габаритными световозвращателями. Транспортная скорость агрегата - до 15 км/ч. |

| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание проводится в конце каждой смены. Трудоемкость ЕТО составила 0,20 чел.-ч. Через каждые 7…8 смен (75…80 га) производилась смазка подшипников штанги фронтальной. Послесезонный технический уход производится после окончания сезонных полевых работ. Трудоемкость послесезонного технического ухода с учетом поставки орудия на хранение составила 10 чел.-ч. Техническая документация, описание и инструкция по эксплуатации в достаточном объеме освещают вопросы устройства и работы машины и ее составных частей, требований техники безопасности, подготовки и порядка работы, технического обслуживания и смазки, хранения и транспортировки. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбинированный агрегат КАО-10-35 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Грузинов |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-29-01 (1010142) от 5 декабря 2001 года |