Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская государственная машиноиспытательная

станция

# П р о т о к о л     и с п ы т а н и й

№ 11-30-01 (1010392)

Сменных рабочих органов типа "Пара Плау"

(глубокорыхлители ПУН-08) к плугу  ПУН-8-40

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Петербургский тракторный завод» | 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ТИПА «ПАРА-ПЛАУ» ###### К ПЛУГУ ПУН-8-40 (ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ ПУН-08) |  |  |
| # Назначение | Глубокорыхлители ПУН-08 используются в качестве сменных рабочих органов на плуге ПУН-8-40. Предназначены для безотвального рыхления на глубину до 45 см, углубления пахотного горизонта почв разного механического состава относительной влажностью до 30% и твердостью до 3,5 МПа, не засоренных камнями, плитняком и другими предметами по отвальным и безотвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ. |  |
| Качество работы |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Скорость движения, км/ч | 10,0 | 8,4 |
| Глубина обработки: - установочная, см - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см | 39…41 39,39 1,94 | 42…45 42,34 1,99 |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см - отклонение от конструктивной ширины, % | 3,01 0,11 +7,5 | 2,91 0,08 +3,9 |
| Сохранение стерни, % | 77,80 | 75,75 |
| Крошение пласта по фракциям, мм: - свыше 50 - менее 50 | 30,3 69,7 | 30,45 69,55 |
| Гребнистость поверхности дна борозды, см | 14,05 | 10,74 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц в слое 0,5 см: - до прохода - после прохода | 23,02 22,05 | 19,06 16,59 |

| 1 | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц до 1 мм | -1,03 |  | -2,47 |
| Производительность в час основного времени, га | 2,87 |  | 2,46 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |  |
| -перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидросистемой трактора |  |
| -настройка рабочих органов, регулировка глубины обработки |  | механически, винтом регулировки положения опорных колес |  |
| -время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,02 |  |
| ## Агрегатирование |  | тракторы класса 5: К-701М, К-744Р1, К-701 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 167,3 … 205,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  | 0,13 |  |
| ## Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

# Описание конструкции машины

Глубокорыхлитель ПУН-08 состоит из стойки в сборе, верхнего и нижнего ножей, долота и полевой доски. Верхний и нижний ножи закреплены на стойке болтами с потайной головкой и квадратом для предотвращения проворачивания болтов при затяжке крепления. Долото устанавливается на носок стойки и фиксируется на стойке пальцем.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | ### Численные значения |
| Габаритные размеры плуга ПУН-8-40 с рабочими органами ПУН-08, мм: -длина -ширина -высота | 7125 3690 1940 |
| Габаритные размеры глубокорыхлителя, мм: - длина - ширина - высота | 648 247 957 |
| Ширина захвата, м: - конструктивная - рабочая | 3,13 2,91 … 3,01 |
| Глубина обработки, см | до 45 |
| Масса глубокорыхлителя в сборе, кг | 60,0 |
| Масса плуга в комплектации глубокорыхлителями ПУН-08, кг | 1930 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,4…10,0 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### 1 | 2 |
| #### Качество #### работы | Оценка проводилась на стерне ячменя без обработки и стерне подсолнечника, обработанной дисковой бороной БДТ-7,0 в два следа. Почвенные условия испытаний по влажности на обоих фонах отвечали требованиям ТЗ (до 30%). Твердость почвы на стерне подсолнечника удовлетворяла требованиям ТЗ (до 3,5 МПа), на стерне ячменя в слое 30…45 см превышала требования ТЗ (3,80…3,90 МПа), но отвечала АТТ на плуги-рыхлители без оборота пласта (до 5,0 МПа). Средняя глубина обработки почвы в вариантах соответствовала установочной (39…41 см и 42…45 см). Глубокорыхлитель устойчиво работал по глубине обработки, среднеквадратическое отклонение 1,94…1,99 см. Глубокорыхлитель выдерживает рабочую ширину захвата. После прохода глубокорыхлителя количество эрозионно-опасных частиц не возрастает, на поверхности почвы остается 75,8…77,8% стерни. Глубокорыхлитель обеспечил требуемое качество крошения почвы. Гребнистость поверхности почвы также отвечала требованиям ТЗ - не более 5 см.. |

| #### Производительность | Производительность в час основного времени на обработке стерни ярового ячменя составила 2,87 га, на стерне подсолнечника – 2,46 га. Производительность в час сменного времени - 2,21 и 1,89 га. Удельный расход топлива - 12,41 … 18,94 кг/га. Коэффициент использования времени смены - 0,77. Коэффициент использования эксплуатационного времени - 0,76. |
| --- | --- |
| #### Безопасность движения | Плуг ПУН – 8 - 40 с комплектом сменных рабочих органов ПУН – 08 приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью 10 км/ч. |
| #### Техническое #### обслуживание | ## Предусмотрено проведение ежесменного ТО (трудоемкость 0,13 чел.-ч.). В техническом описании и инструкции по эксплуатации плуга ПУН-8-40 отсутствует упоминание о комплектовании сменными рабочими органами и в недостаточном объеме описано устройство самого плуга, отсутствуют иллюстрации к тексту по устройству составных частей плуга, общий вид плуга. |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сменные рабочие органы ПУН-08 к плугу ПУН-8-40 не полностью соответствуют требованиям ТЗ, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказская государственная машиноиспытательная станция 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Уржумов К.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-30-01 (1010392) от 6 декабря 2001 года |