МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-30-03 (1050022)

# Культиватор навесной для высокостебельных культур

# с междурядьем 70 см КРК-5,6А

| Изготовитель (разработчик) |  |  | # Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация-разработчик: ##### ГСКБ ЗАО «Красный Аксай» Организация-изготовитель: ЗАО «Красный Аксай» |  |  | 344025, г. Ростов на Дону, ул. 35 линия, 83 344025, г. Ростов на Дону, ул. 35 линия, 83 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| ###### Культиватор навесной для высокостебельных культур с междурядьем 70 см КРК-5,6А |  |  |  |  |  |
| # Назначение | Культиватор навесной для высокостебельных культур КРК-5,6А предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины и других высокостебельных культур с шириной междурядья 70 см. Культиватор в зависимости от установленных рабочих органов и приспособлений выполняет следующие технологические операции: - междурядную обработку с минимальными защитными зонами; - междурядную обработку с боронованием; - окучивание (присыпание проростков сорняков в рядке); - междурядную обработку с подкормкой; - глубокое рыхление междурядий |  |  |  |  |
| Качество работы: | Рабочие органы |  |  |  |  |
|  |  | стрельчатые лапы, защитные диски КРИ 01.060, бороны прополочные КРИ 31.000 |  | стрельчатые лапы, бороны прополочные КРИ 31.000 | стрельчатые лапы, мотыги ротационные КРИ 32.000, бороны прополочные КРИ 31.000 |
| Скорость движения, км/ч |  | 9,0 |  | 9,2 | 7,4 |
| Установочная глубина обработки, см |  | 5…8 |  | 5…8 | 5…8 |
| Величина защитной зоны, см: |  |  |  |  |  |
| - установочная |  | 6…10 |  | 6…10 | 6…10 |
| - фактическая |  | 8,0 |  | 8,1 | 8,4 |
| Глубина обработки, см: |  |  |  |  |  |
| - средняя |  | 5,6 |  | 6,5 | 8,1 |
| - среднее квадратическое отклонение, ±см |  | 1,0 |  | 1,1 | 1,2 |
| - коэффициент вариации, % |  | 17,9 |  | 16,9 | 14,8 |

Продолжение

| Крошение почвы , %: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - массовая доля комков до 25 мм | 98,6 | 89,8 | 96,7 |
| Уничтожение сорняков, %: |  |  |  |
| - в междурядье | 100 | 97,3 | 95,0 |
| - в защитной зоне | - | - | 74,4 |
| Подрезание культурных растений, всего, %, в том числе: | 0,42 | 3,5 | 8,1 |
| - полное (подрезанные, вырванные) | 0,42 | 2,3 | 2,6 |
| - частичное (присыпанные) | 0 | 1,2 | 5,5 |
| Гребнистость, см | 1,7 | 2,9 | 2,8 |
| # Производительность | В час основного времени с рабочими органами: лапы стрельчатые, защитные диски, боронки прополочные – 5,05 га; лапы стрельчатые и боронки прополочные – 5,20 га; лапы стрельчатые, ротационные мотыги, боронки прополочные – 4,13 га |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Быстросоединяющее сцепное устройство СА-1 |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |  |  |
| - настройка рабочих органов | Групповая регулировка рабочих органов, установленных на одной секции, на заданную глубину обработки осуществляется путем перемещения и фиксирования винтом в нужном положении кронштейна копирующего колеса, на котором нанесена шкала |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч. | 0,08 |  |  |
| ## Агрегатирование | ### Класс 1,4 МТЗ-80 |  |  |
| Потребляемая мощность агрегата, кВт | 30,0…48,3 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,17 |  |  |

| ## Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| --- | --- |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| # Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор КРК-5,6А представляет собой навесную машину, состоящую из бруса с замком автосцепки, несущих колес на пневматических шинах, секций рабочих органов и транспортного устройства сницы. Параллелограммный механизм навески секций рабочих органов и колеса обеспечивают копирование рельефа поля и поддерживают постоянную глубину обработки. При работе культиватора КРК-5,6А с подкормочным приспособлением высев удобрений производится туковысевающими аппаратами. Привод осуществляется от звездочек несущих колес через два механизма передач на валы туковысевающих аппаратов |  |  |
| ### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | ### Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении |  |  |
| - длина |  | ### 1920 |
| - ширина |  | ### 6530 |
| - высота |  | ### 1400 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина |  | ### 7430 |
| - ширина |  | ### 2120 |
| - высота |  | ### 1400 |
| Ширина захвата, м |  | ### 5,6 |
| Глубина обработки, см |  | ### 5,0…8,0 |
| Масса культиватора в зависимости от вида рабочих органов, кг |  | ### 843…1252 |
| Вместимость бункера под минеральные удобрения, дм3 |  | 360 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7…10 |
| # Результаты испытаний |  |  |
| #### Качество работы | Показатели качества работы машины свидетельствуют, что величина защитной зоны у культиватора соответствует ТУ и установочной (6…10 см). На культивации с применением защитных дисков и прополочных борон глубина хода рабочих органов соответствует установочной (5…8 см) при незначительном ее варьировании ±(0,9..1,0) см. При этом, растения хорошо защищены дисками от присыпания почвой. Присыпание культурных растений не наблюдалось, а их повреждение незначительно (0,14…0,42%), что соответствует ТУ (до 3,0%). Следует отметить хорошую выровненность поверхности после прохода (гребнистость 1,1…1,7 см). Крошение почвы, уничтожение сорняков укладываются в нормы ТУ |  |
| #### Производительность | Производительность в час основного времени с рабочими органами: лапы стрельчатые, защитные диски, боронки прополочные составила 5,05 га при скорости движения агрегата 9,0 км/ч; удельный расход топлива за время сменной работы - 2,02 кг/га; с рабочими органами – стрельчатые лапы и боронки прополочные: производительность – 5,2 га/ч, скорость – 9,25 км/ч, удельный расход топлива за время сменной работы – 1,90 кг/га; с рабочими органами – стрельчатые лапы, мотыги ротационные и боронки прополочные: производительность – 4,13 га/ч, скорость агрегата – 7,4 км/ч, удельный расход топлива за время сменной работы – 2,47 кг/га |  |
| #### Безопасность движения | Культиватор КРК-5,6А укомплектован транспортным приспособлением для перемещения его по дорогам общего пользования. Транспортные габаритные размеры: ширина – 2,12 м; высота – 1,44 м |  |
| #### Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание проводится через 10 часов работы культиватора. Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч. Техническое обслуживание при длительном хранении: трудоемкость 17,5 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме изложен порядок проведения технического обслуживания |  |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный культиватор навесной для высокостебельных культур с междурядьем 70 см КРК-5,6А соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует культиватор навесной для высокостебельных культур с междурядьем 70 см КРК-5,6А поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | к.т.н. Хворостянов Л.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-30-03 (1050022) от 24 ноября 2003 года |