МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-30-10 (4130132)

Жатка роторная ЖР-6000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жатка роторная ЖР-6000 |  |  |
| Назначение | Предназначена для скашивания высокостебельных культур, таких как кукуруза, подсолнечник, сорго и т.д. в основных кормозаготавливающих районах. Жатка наиболее устойчиво работает при скашивании стеблестоя более 1,5 м и урожайности массы от 200 до 500 ц/га. При полеглом стеблестое рекомендуется движение агрегата поперек полеглости стеблей |  |
| Качество работы: |  |  |
| Фактическая высота среза, мм |  | 169 |
| Пропускная способность, кг/с |  | 20,6 |
| Однородность измельченного корма, % |  | 96,4 |
| Потери общие, %, в том числе: - срезанными растениями - не срезанными растениями - от повышенного среза |  | 0,35 0,35 0 0 |
| Полнота сбора урожая, % (кроме потерь от повышенного среза) |  | 99,65 |
| Фракционный состав массы, %, размер частиц, мм: от 0 до 10 включ. св. 10 « 20 « « 20 «30 « « 30 « 50 « « 50 « 70 « « 70 « 90 « « 90 « 120 « свыше 120 |  | 44,82 32,37 8,68 4,92 3,23 2,30 2,30 1,38 |
| Производительность за 1 ч основного времени, т |  | 74,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - рабочая скорость движения, км/ч (м/с) |  | 6,7 (1,9) |
| - ширина захвата, м |  | 5,6 |
| - средняя высота растений, м |  | 2,1 |
| - ширина междурядий, см |  | 69,3 |
| - влажность зеленой массы, % |  | 54,3 |
| - навеска (способ агрегатирования) |  | Фронтально на кормоуборочный комбайн РСМ-1402 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |

| - настройка рабочих органов | Зазоры между цилиндрами (стенками) подающих барабанов и съемниками в приемной камере; зазоры между шлифованными прилегающими плоскостями противорезов и ножами подающих барабанов; зазоры между сегментами подающих барабанов и пластинами съемников, установленных в приемной камере |
| --- | --- |
| - время монтажа адаптера, ч | 0,3 |
| Агрегатирование | Кормоуборочный комбайн РСМ-1402 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,1 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка роторная ЖР-6000 состоит из шарнирно сочлененной рамы, образованной из центральной, правой и левой боковых секций, четырех подающих барабанов, двух транспортирующих барабанов, делителей, среднего делителя, направляющих и направителей, гидросистемы и приводов

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Навесная |
| Тип режущего аппарата | Роторный |
| Привод | Цепные и карданные передачи, редукторы |
| Ширина захвата, мм (конструкционная) | 5730 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 |

| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в положении, подготовленном для хранения (транспортное положение) - длина - ширина - высота | 2195 5810 1300 2265 4020 1865 |
| --- | --- |
| Масса, кг (конструкционная) | 2520 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытания проведены на уборке кукурузы на силос с урожайностью 21,3 ц/га при влажности зеленой массы 54,3%, при рабочей скорости 6,7 км/ч. Фактическая высота среза - 169 мм. Пропускная способность составила 20,6 кг/с. Потери составили 0,35 %, что отвечает требованиям ТЗ – не более 1,0 %, в том числе срезанными растениями - 0,35 %. Полнота сбора зеленой массы составила 99,65 %. Коэффициент надежности технологического процесса за весь период наработки из-за технологических отказов получен 0,98, что не соответствует требованиям ТЗ (не менее 0,99). Технологические отказы происходили из-за забивания жатки в утренние часы при уборке кукурузы с низким рсположением нижнего листа |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени получена 74,7 т. Производительность за час сменного времени снизилась на 27 % и составила 54,5 т. Производительность за час эксплуатационного времени получена 53,0 т. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,96 кг на тонну убранной кукурузы |

| Безопасность движения | Жатка роторная ЖР-6000 не соответствует требованиям ССБТ по двум пунктам: - на жатке не установлены передние белые световозвращатели; - защитные кожухи карданных валов в части окраски воронки не соответствуют требованиям ГОСТ |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | При техническом обслуживании используется комплект инструмента, приложенный к комбайну. При эксплуатации жатки роторной предусмотрены: - ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8…10 часов работы под нагрузкой; - периодическое техническое обслуживание (ТО-1) через каждые 100 часов работы под нагрузкой. Трудоемкость ЕТО составила 0,1 чел.-ч. Трудоемкость ТО-1 составила 0,33 чел-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец жатки роторной ЖР-6000 соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности. Жатка роторная ЖР-6000 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Вишневская Г.Ю. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-30-10 (4130132) от 15 ноября 2010 г. |