Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская государственная

машиноиспытательная станция

# П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 11-31-01 (1010402)

Сменных рабочих органов типа "СибИМЭ"

(плоскорезная лапа ПУН-09) к плугу  ПУН-8-40

| Изготовитель (разработчик) |  | # Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Петербургский тракторный завод» |  | 198097, Россия, г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ТИПА "СибИМЭ" К ПЛУГУ ПУН-8-40 ###### (ПЛОСКОРЕЗНЫЕ ЛАПЫ ПУН-09) |  |  |  |  |
| # Назначение | Плоскорезные лапы ПУН-09 используются в качестве сменных рабочих органов на плуге ПУН-8-40. Предназначены для безотвального рыхления на глубину до 30 см почв разного механического состава, относительной влажностью до 30% и твердостью до 3,5 МПа, не засоренных камнями, плитняком и другими предметами по отвальным и безотвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, борьбы с сорняками. |  |  |  |
| # Качество работы |  |  |  |  |
| # Скорость движения, км/ч | 10,0 |  | 8,5 | 8,0 |
| # Установочная глубина обработки, см | 20…22 |  | 28…30 | 25…27 |
| # Фактическая глубина обработки: - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см - коэффициент вариации | 20,5 2,1 10,2 |  | 29,4 1,6 5,4 | 26,8 2,1 7,8 |
| # Гребнистость поверхности пашни, см | 4,7 |  | 4,9 | 3,9 |
| # Сохранение стерни, % | 85,8 |  | 84,1 | 94,0 |
| # Крошение почвы, %, размер фракций, мм (менее 500) | 69,7 |  | 51,0 | 63,2 |
| # Содержание эрозионно-опасных частиц почвы (менее 1 мм), %, в слое 0…5 см: - до прохода - после прохода | 51,9 49,4 |  | 51,4 50,5 | 19,1 18,3 |
| # Увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц, ±% | -2,5 |  | -0,9 | -0,8 |
| # Рабочая ширина захвата, м | 3,4 |  | 3,4 | 3,3 |

| # Производительность # в час основного времени | 3,4 | 2,86 | 2,72 |
| --- | --- | --- | --- |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| -перевод в рабочее и транспортное положения | гидросистемой трактора |
| -настройка рабочих органов, регулировка глубины обработки | механически, винтом регулировки положения опорных колес |
| -время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,02 |
| ## Агрегатирование | Тракторы класса 5: К-701М, К-744Р1,К-701 |
| Потребляемая мощность, кВт | 134,2 … 205,8 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. | 0,13 |
| ## Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

# Описание конструкции машины

Плоскорезная лапа ПУН-09 состоит из стойки в сборе, ножа, закрепленного на стойке нижним концом в специальном пазе стойки, а верхний крепится болтом в торец стойки; полевой доски и лемеха. Полевые доски и лемеха крепятся на стойке болтами с потайной головкой и квадратом для предотвращения проворачивания болтов при затяжке крепления.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| 1 | 2 |
| Габаритные размеры плуга ПУН-8-40 с рабочими органами ПУН-09, мм: -длина -ширина -высота | 7230 3770 1880 |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры плоскорежущей лапы, мм: -длина -ширина -высота | 802…806 407…411 838…840 |
| Ширина захвата, м: -конструкционная -рабочая | 3,21 3,3 … 3,4 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Масса плоскорежущей лапы, кг | 97,5 |
| Масса плуга в комплектации с плоскорезными лапами, кг | 2240 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8 … 10 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| #### 1 | 2 |
| #### Качество #### работы | Оценка плоскорезных лап ПУН-09 к плугу ПУН-8-40 проведена при безотвальном рыхлении почвы на стерне озимой пшеницы и дискованной стерне подсолнечника. Стерня озимой пшеницы и дискованная стерня подсолнечника по основным показателям (влажности и твердости почвы) соответствовала требованиям. По гребнистости поверхности почвы, сохранению стерни и крошению почвы плуг ПУН-8-40 с плоскорезными лапами ПУН-09 соответствовал требованиям ТЗ. После прохода орудия не увеличивалось содержание эрозионно-опасных части менее 1 мм. |
| #### Производительность | Производительность в час основного времени 2,38…3,4 га, наибольший показатель получен на стерне озимой пшеницы (3,4 га) на глубину 18…20 см при рабочей скорости 10 км/ч. Удельный расход топлива 12,4… 18,9 кг/га за сменное время. Коэффициент использования сменного времени - 0,78. |
| #### Безопасность движения | Плуг ПУН – 8 - 40 с комплектом сменных рабочих органов ПУН – 09 приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью 10 км/ч. |

Продолжение

| #### 1 | ## 2 |
| --- | --- |
| #### Техническое обслуживание | ## Предусмотрено проведение ежесменного ТО (трудоемкость 0,13 чел.-ч.). ## В техническом описании и инструкции по эксплуатации плуга ПУН-8-40 отсутствует упоминание о комплектовании сменными рабочими органами и в недостаточном объеме описано устройство самого плуга, отсутствуют иллюстрации к тексту по устройству составных частей плуга, общий вид плуга. |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сменные рабочие органы – плоскорезные лапы ПУН-09 соответствуют требованиям ТЗ, рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказская государственная машиноиспытательная станция 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Уржумов К.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-31-01 (1010402) от 6 декабря 2001 года |