МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-31-03 (4010392)

ПЛУГ ПОЛУНАВЕСНОЙ ПП 9-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: #### ВНИПТИМЭСХ, г. Зерноград Организация-изготовитель: #### ОАО «Светлоградагромаш» | 347740, г. Зерноград, Ростовской обл., ул. Ленина, 14 356530, г. Светлоград, Ставропольского края, ул. Калинина, 103 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг полунавесной ПП-9-35 |  |  |
| Назначение | Плуг полунавесной ПП-9-35 предназначен для работы в почвенно-климатических зонах 1…10 при пахоте под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, на почвах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2). |  |
| Качество работы : |  |  |
| Режим работы: - скорость движения, км/ч - ширина захвата, м Глубина обработки: - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см - коэффициент вариации, % Гребнистость поверхности почвы, см Заделка растительных и пожнивных остатков, % Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см Крошение почвы, %, с размерами фракций, мм: - до 50 - свыше 50 Угол оборота пласта, град. |  | 5,50…9,04 3,60…3,83 20,60…25,41 0,97…1,12 3,84…5,16 3,75…5,39 93,98…97,90 12,1..14,9 76,63…88,22 11,78…23,37 127,9…140,5 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 1,86…3,55 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 13,97…25,03 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | # Полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |
| - время подготовки машины к работе (навески),ч |  | 0,05 |
| Агрегатирование |  | Тракторы К-701, К-701М, К-700Т-02-СХ |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 136,0…211,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО чел.-ч |  | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными сборочными единицами плуга общего назначения ПП-9-35 являются: рама; корпуса; предплужники; транспортный механизм с пневматическими колесами; правый, левый и задний механизмы заглубления; маслопроводы и прицепное устройство

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полунавесной |
| Агрегатируется (марки тракторов) | К-701, К-701М, К-700Т-02-СХ |
| ##### Рабочие скорости, км/ч | 5,50…9,04 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная ##### рабочая | 3,17 3,60…3,83 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 |
| Производительность в час, га: - основного времени - эксплуатационного времени | 1,86…3,55 1,38…2,56 |
| Габаритные размеры плуга (в положении, подготовленном для хранения), мм: - длина - ширина - высота | 10565 3750 1690 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 257 |
| Масса машины сухая (конструкционная) с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 3570 |
| Количество корпусов, шт. | 9 |
| Конструкционная ширина захвата корпуса, мм | 350…365 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Плуг ПП-9-35 работал со скоростью, отвечающей требованиям ТУ (до 10 км/ч). По глубине вспашка соответствовала установочной глубине обработки почвы 20…22 и 25….27 см. Плуг устойчиво работал по глубине пахоты, что подтверждается средне-квадратическим отклонением (0,97…1,12 см по фонам) и соответствует требованиям ТУ (±2,0 см). Рабочая ширина захвата в зависимости от фона и глубины обработки колебалась от 3,60 до 3,83 м и несколько превышает допустимый норматив отклонения (±10%) от конструкционной. По качеству крошения почвы плуг на всех фонах и на разной глубине обработки отвечает требованиям ТУ (фракции почвы размером до 50 мм -не менее 75%). Плуг создал выровненную поверхность пашни, высота гребней - 3,75…5,39 см. По заделке растительных и пожнивных остатков плуг отвечает требованиям ТУ (не менее 90%). Угол оборота пласта составил 127,9…140,5 градусов. |
| Производительность | Производительность плуга в час основного времени получена от 1,86 га до 3,55 га, что не в полной мере отвечает требованиям ТУ (2,9±0,2). Производительность агрегата в час эксплуатационного времени составила от 1,38 до 2,56 га, что также не полностью соответствует требованиям ТУ (2,2±0,1). |
| Безопасность движения | В конструкции плуга имеется производственный дефект механического фиксатора, не позволяющий фиксировать плуг в транспортном положении, что не обеспечивает безопасность при транспортировке |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация на плуг ПП-9-35 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности: - плуг не обеспечивает требуемую глубину заделки пожнивных остатков при глубине обработки 20…22 см; - производительность в час основного и эксплуатационного времени ниже требуемой при глубине обработки 25…27 см; - в конструкции чистиков левого переднего и заднего колес не обеспечена требуемая жесткость; - не обеспечивается механическая фиксация плуга в транспортном положении из-за производственного дефекта фиксатора; - места смазки обозначены не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.111. ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует изготовить опытную партию плугов, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А. А. Казачков |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-31-03 (4010392) от 19 ноября 2003 года |