МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-31-04 (4050012)

Культиватора-растениепитателя восьмирядного КРН-У-02

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ОАО «Агромаш Ставропольский» Организация-изготовитель: ОАО «Агромаш Ставропольский» | 356236, с.Верхнерусское Ставропольского края Шпаковского района, заезд Тупиковый, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культиватор-растениепитатель восьмирядный КРН-У-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Для междурядной обработки и подкормки 8-рядных посевов кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур, высеянных с междурядьем 70 см. При возделывании кукурузы, подсолнечника и других высокостебельных культур выполняет: - первую обработку почвы в междурядьях с защитными дисками; - междурядную обработку (2-х, 3-х кратную); - глубокое рыхление междурядий; - рыхление междурядий с одновременной подкормкой; - обработку защитных зон с помощью ротационных дисковых батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  |  | #### Рабочие органы |  |  |  |  |  |  |
| Основные рабочие органы |  | Лапы стрельчатые захватом 180 мм | Лапы стрельчатые захватом 180 мм |  | Лапы рыхлительные долотообразные |  | Лапы рыхлительные долотообразные |  | Лапы стрельчатые |  |
| Дополнительные рабочие органы |  | Защитные диски | - |  | - |  | Подкормочное приспособление |  | Диски ротационные игольчатые |  |
| Вид работы |  | Междурядная обработка подсолнечника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  | 8,2 | 7,5 |  |  | 8,4 |  | 8,2 |  | 7,8 |
| Установочная глубина обработки, см |  | 5…7 | 5…7 |  |  | 10…12 |  | 10…12 |  | 6…8 |
| Величина защитной зоны, см: - установочная - фактическая |  | 10,0 9,3 | 12,0 11,0 |  |  | 16,0 9,4 |  | 12,0 11,1 |  | 10,0 8,7 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина обработки, см: - средняя - среднее квадратическое отклонение, ±см - коэффициент вариации, % | 5,2 0,78 15,0 | 5,2 0,96 18,5 | 10,8 2,0 18,5 | 10,6 1,8 17,0 | 6,5 1,1 17,0 |
| Крошение почвы, %: - массовая доля комков до 25 мм | 92,2 | 96,6 | 89,8 | 90,7 | 88,1 |
| Уничтожение сорняков, %: - в междурядье - в защитной зоне | 100 - | 100 - | 100 - | 100 - | 100 65,4 |
| Подрезание культурных растений, %: - полное (подрезанные, вырванные) - частичное (присыпанные) | 0 1,30 | 0 2,80 | 1,00 2,04 | 1,55 2,09 | 0 2,71 |
| Доза внесения удобрений, кг/га | - | - | - | 40 | - |
| Глубина заделки удобрений | - | - | - | 10,5 | - |
| Производительность, га/ч: - основного времени - эксплуатационного времени | 1-я культивация (стрельчатые лапы+защитные диски) 4,60 2,47 | 2-3-я культивация (стрельчатые лапы) 4,20 2,35 | Глубокое рыхление (стойки рыхлительные) 4,70 2,63 | Глубокое рыхление с подкормочным приспособлением 4,60 2,47 | Обработка защитных зон ротационными дисками 4,37 2,18 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Быстросоединяющее сцепное устройство СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Групповая регулировка рабочих органов, установленных на одной секции, на заданную глубину обработки осуществляется путем перемещения и фиксирования винтом в нужном положении кронштейна копирующего колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески),чел.-ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Класс 1,4 (МТЗ-80) |
| ##### Потребляемая мощность агрегата, кВт | 33,3…49,1 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,19 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Культиватор-растениепитатель КРН-У-02 представляет собой навесную машину, состоящую из рамы, замка автосцепки, колес, опоры, секций рабочих органов, бруса, сницы. Рама культиватора представляет собой сборную конструкцию и состоит из рамы и съемного замка автосцепки. Съемный замок выполнен для возможности работы культиватора с тракторами, имеющими колею 1350 и 1800 мм. Секции рабочих органов крепятся к раме кронштейном и состоят из двух поводков, стоек, которые в сборе образуют параллелограммный механизм навески секций, обеспечивающий копирование рельефа поля. Штырь при установке в нижние отверстия является фиксатором секции в транспортном положении. В нижней части стоек закреплен грядиль на эксцентрике, который обеспечивает групповую регулировку угла вхождения рабочих органов в почву. Культиватор-растениепитатель КРН-У-02 укомплектован туковысевающей системой для внесения в зону корней растений минеральных удобрений. Система состоит из туковысевающих аппаратов, тукопроводов, механизмов передач, подкормочных ножей. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм : в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 2015 6570 1135 7755 1955 1315 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина обработки, см | 3…16 |
| Масса культиватора в зависимости от вида рабочих органов, кг | 880…1080 |
| Вместимость бункера под минеральные удобрения, дм3 | 48 |
| Рабочая скорость, км/ч | ## 5…10 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Агротехническая оценка проведена на обработке междурядий подсолнечника в комплектациях: - 1-я культивация – стрельчатые лапы захватом 180 мм и защитные диски; - 2-я культивация - стрельчатые лапы захватом 180 мм; - глубокое рыхление почвы в междурядьях – стойки рыхлительные долотообразные; - глубокое рыхление почвы с одновременной подкормкой растений минеральными удобрениями – рыхлительные стойки с наральниками и приспособление для внесения минеральных удобрений; - обработка защитных зон – стрельчатые лапы и ротационные дисковые батареи. При испытаниях установлено, что качественные показатели: величина защитной зоны, глубина обработки, крошение почвы, повреждение культурных растений, уничтожение сорняков соответствовали требованиям технических условий |

| Производитель-ность | Рабочие скорости изменяются на разных видах обработки от 7,05 до 10,13 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (5…10 км/ч). Производительность в час основного времени изменяется от 3,95 до 5,68 га, что соответствует требованиям ТУ (3,4…5,6 га/ч). Производительность в час сменного времени изменяется в зависимости от вида операций от 2,26 до 3,08 га. Эксплуатационная производительность в сравнении со сменной снижается незначительно (2,23…3,08 га/ч). Технологический процесс на всех видах обработок выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 0,99 при нормативе - 0,98. Удельный расход топлива изменялся от 2,50 до 3,05 кг/га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Культиватор обеспечивает безопасность при транспортировке по дорогам общей сети, так как укомплектован приспособлением для дальнего транспорта. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание культиватора осуществляется одновременно с уходом за трактором, с которым он агрегатируется. Доступ к деталям и узлам при проведении технического обслуживания хороший. Состоит из: ежесменного (трудоемкость 0,19 чел.ч) и технического обслуживания при подготовке к длительному хранению. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный культиватор-растениепитатель 8-рядный КРН-У-02 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. ФГУ "Северо-Кавказская МИС" рекомендует культиватор-растениепитатель 8-рядный КРН-У-02 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | к.т.н. Хворостянов Л.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-31-04 (4050012) от 22 ноября 2004 года |