МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-31-05 (4020442)

Культиватора разноглубинной обработки стерневого

КРГ-8,6

| Изготовитель и разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП "Петровское" | 365530, г. Светлоград Ставропольского края, ул. Привокзальная, 8 ОАО РТП "Петровское" |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор разноглубинной обработки КРГ-8,6 |  |  |
| Назначение | Культиватор разноглубинной обработки стерневой КРГ-8,6 предназначен для разделки поверхностного слоя почвы, уничтожения сорняков, рыхления и подготовки почв под посев, для ухода за лугами и пастбищами |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки средняя, см: - стрельчатой лапой - долотом |  | 6,4…11,2 8,3 |
| Крошение почвы, %: - фракции до 25 мм |  | 63…90 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,7…4,5 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 96…100 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, ±% |  | 5,0…14,6 |
| Вынос влажного слоя почвы на поверхность, %, в слоях: от 0 до 3 см св. 3 до 6 см св.6 до 9 см |  | +2,7…6,8 +1,2…-5,4 -2,6…-3,5 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 5,0…9,4 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 5,7…8,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на трактор |  | Прицепная гидрофицированная |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |
| Время подготовки машины к работе, ч |  | 0,33 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5 (К-701) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 136,6…187,6 |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор состоит из центральной рамы и двух боковых крыльев, опорных транспортных и рабочих колес, механизма перевода из транспортного положения в рабочее, механизма изменения положения крыльев, механизма регулировки лапок в рядах, механизма регулировки заглубления лапок, механизма регулировки положения диагональных катков, гидросистемы. Механизм регулировки лапок в рядах: с помощью изменения длины продольных тяг, соединяющих передние и задние колеса рамы, изменяется взаимное положение передней и задней линии лап и заглубление их в почву |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Агрегатируется (трактор) | Тракторы класса 5 (К-700А, К-701, К-701М) |
| Рабочие скорости, км/ч | 5,9…11,5 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 8,5 8,4…8,7 |
| Габаритные размеры машины, мм : в рабочем положении - длина - ширина -высота в транспортном положении - длина - ширина -высота | 9380 8540 1730 9380 6300 3360 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Масса машины, кг | 7550 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см | До 26 |
| Количество рабочих органов, шт.: - лап стрельчатых 255 мм - лап стрельчатых 355 мм - долот 66 мм | 55 34 55/34 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Ширина агрегата, в зависимости от используемых органов, составила 8,4…8,7 м. Глубина обработки на всех фонах соответствовала установочной. По глубине хода рабочих органов агрегат работал устойчиво (отклонение – 0,86… 1,5 см). Содержание фракций почвы размером до 25 мм после прохода – 63,2…89,8%, сохранение стерни – 66,9…81,7%. Гребнистость поверхности почвы колебалась от 2,7 до 4,5 см. Подрезание сорных растений составило 96,0…100 %. Количество эрозионно-опасных частиц после обработки не увеличивается |
| Производительность | В агрегате с тракторами К-700А и К-701 культиватор эксплуатировался со стрельчатыми лапами шириной захвата 255 мм; 355 мм и долотами. Глубина обработки достигала 6…12 см. Нарушений технологического процесса не наблюдалось, коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1. Производительность в час основного времени получена в пределах 5,0…9,4 га (ТУ - 10га/ч). Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,67…8,08 кг/га. Качество обработки обеспечивается |
| Безопасность движения | Транспортирование культиватора в собранном виде по дорогам общего пользования запрещено. Транспортная скорость агрегата не более 15 км/ч. Подвеска культиватора обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при обкатке; - при эксплуатации; - при хранении. При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация в достаточном объеме освещает вопросы устройства и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец культиватора КРГ-8,6 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности. Изготовить опытную партию культиваторов КРГ-8,6 с приспособлением, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Угорчук В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-31-05 (4020442) ##### от 21 ноября 2005 года |