Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская

государственная машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-32-01 (1010282)

# плуга навесного универсального ПНУ-8-40

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Светлоградагромаш» | 356500, г. Светлоград Ставропольского края, ул. Калинина, 103 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40 |  |  |  |  |  |
| # Назначение |  | Плуг ПНУ-8-40 предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 Мпа (0,9 кг/см2) |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Качество крошения пласта (фракции размером 50 мм), % |  |  |  | 73,7 … 76,4 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  | 85,75 … 93,79 |  |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  |  | 10,4 … 17,89 |  |
| Отклонение фактической ширины захвата от конструктивной, % |  |  |  | 5,0 … 10,9 |  |
| Среднеквадратическое отклонение от установленной ширины захвата, см |  |  |  | 0,06 … 0,07 |  |
| Среднеквадратическое отклонение глубины обработки, см |  |  |  | 1,13 … 1,89 |  |
| Гребнистость поверхности пашни, см |  |  |  | 3,66 … 4,29 |  |
| # Производительность в час основного времени, га |  |  |  | 2,30 … 3,21 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| -навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | навесной |  |  |
| -перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | гидросистемой трактора |  |  |
| -настройка рабочих органов на глубину обработки |  |  | опорными колесами с винтовыми механизмами |  |  |
| -время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | 0,08 |  |  |
| ## Агрегатирование |  |  | ### тракторы класса 5: К-701, К-701М, ### К-744Р1 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел. ч |  |  | 0,15 |  |  |
| ## Эксплуатационная надежность |  |  | удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |  |
| # Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Основными сборочными единицами плуга являются: рама, навеска, механизм переднего колеса, механизм заднего колеса, колесо переднее, колесо заднее, корпус, предплужник, нож дисковый, щиток сигнальный передний, щиток сигнальный задний. Регулировка глубины обработки осуществляется опорными колесами при помощи винтовых механизмов. Технологический процесс обработки почвы выполняется следующим образом: предплужник подрезает верхний слой почвы на глубину 8…10 см, переворачивает его и укладывает на дно борозды, этот слой закрывается пластом, поднимаемым и оборачиваемым основным корпусом, в результате чего достигается глубокая заделка сорняков и пожнивных остатков. |  |  |  |  |  |
| ### Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | ### Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: -длина -ширина -высота |  |  |  |  | 7260 4235 (с полувинтовым отвалом) 1760 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором К-701М в транспортном положении, мм: -длина -ширина -высота |  |  |  |  | 13970 4330 По трактору |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  |  | 3,36…3,55 |
| Глубина обработки, см |  |  |  |  | до 30 |
| Масса, кг |  |  |  |  | 2315 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 6,67…9,16 |
| # Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| #### 1 | 2 |  |  |  |  |
| #### Качество #### работы | Испытания плуга ПНУ-8-40 проведены на основной обработке почвы: вспашке стерни ярового ячменя на глубину 20…22 см, глубокой вспашке стерни ярового ячменя на 25…27 см и стерни подсолнечника на 27…30 см. Стерня ячменя не обработана, стерня подсолнечника - продискована бороной БДТ-7,0 в два следа. Влажность и твердость почвы на обоих фонах соответствовала АТТ. Плуг устойчиво работал по глубине, среднее квадратическое отклонение - 1,13…1,89 см, требования ТУ (±2 см). Рабочая ширина захвата плуга не превышает отклонения по ТУ(±10%) на глубине 25…27 и 27…30 см. На глубине 20…22 см она несколько выше конструктивной (10,9). |  |  |  |  |

Продолжение

| #### 1 | 2 |
| --- | --- |
|  | Качество крошения почвы на глубине обработки 25…27 см и 27…30 см отвечает требованиям ТУ (содержание фракций размером до 50 мм не менее 75%), на глубине 20…22 см этот показатель ниже - 73,7%. Гребнистость поверхность пашни - 3,66…4,29 см, по АТТ (3…5 см). Заделка растительных и пожнивных остатков, при нормативе ТУ 90%, на стерне ячменя составила 93,4…93,8%, на стерне подсолнечника – 85,8%. Невысокий процент заделки пожнивных остатков подсолнечника объясняется тем, что длина стерни колебалась от 5 до 68 см, средняя величина составила 22,7 см. Плуг на стерне подсолнечника работал без предплужников. Глубина заделки растительных и пожнивных остатков на глубокой обработке удовлетворяет требованиям ТУ (12…15 см), на средней – 10,4 см. |
| #### Производительность | Рабочие скорости движения находились в пределе от 6,71 до 9,16 км/ч, при этом производительность в час основного времени составила 2,30…3,21 га/ч, а эксплуатационного- 2,23…3,0 га/ч, что соответствуют требованиям ТУ. Удельный расход топлива за время сменной работы - 14,61…19,94 кг/га. Коэффициенты использования эксплуатационного времени составил 0,67…0,69 при нормативе ТУ (0,75). Технологический процесс агрегатом выполнялся устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса во всех случаях равен 1,0, что соответствует требованиям ТУ. |
| #### Безопасность движения | Плуг ПНУ–8-40 приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью 15 км/ч. |
| #### Техническое #### обслуживание | Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при подготовке к эксплуатационной обкатке, в процессе и по окончании эксплуатационной обкатки и ежесменного (трудоемкость ЕТО - 0,15 чел.-ч). |

| # Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной универсальный ПНУ-8-40 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Рыковский Д.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-32-01 (1010282) от 7 декабря 2001 года |