Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская
государственная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-33-01 (1010152)

Комбинированного агрегата c фронтальным

расположением рабочих органов УНС-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Каменский машиностроительный завод» | 347835, п.Заводской г.Каменск-Шахтинский Ростовской области Телефон: (86365) 57-5-37 Факс: (86365) 5 -39-52 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбинированный агрегат с фронтальным расположением рабочих органов УНС-5 |  |  |
| Назначение | Комбинированный агрегат УНС-5 предназначен для рыхления и разуплотнения почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки почвы вместо зяблевой и весенней пахоты, глубокого рыхления почвы на склонах и паровых полях. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - скорость движения, км/ч - глубина обработки: средняя, см - рабочая ширина захвата: средняя, м - гребнистость поверхности почвы, см - сохранение стерни, % - крошение пласта по фракциям, мм, %: менее 50 - подрезание сорных растений, % |  | 5,1 39,75 4,39 2,95 69,2 85,7 96,3 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 1,61 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 25,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | # Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |
| - время подготовки машины к работе,ч |  | 0,18 |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 5 т |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 165,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,18 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбинированный агрегат УНС-5 применяется с тракторами тягового класса 5 т на полях с уклоном обрабатываемого поля не более 8о. Агрегат УНС-5состоит из рыхлителя и катка-комкодробителя штангово-лопасного типа. Рыхлитель состоит из: рамы, в качестве которой использована рама чизельного плуга ПЧ-4,5; двух опорных регулировочных пневматических колес, позволяющих регулировать глубину рыхления от 30 до 45 см; механизма навески; рабочих органов-рыхлителей со стойками, наклонными рыхлителями и асимметричными лапами. Каток-комкодробитель состоит из кронштейнов для присоединения секций катка, нажимных штанг, шарнирных рам секций и секций катка. Глубина обработки регулируется винтовым механизмом опорных пневматических колес.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9800 4310 ## По трактору 9660 4310 По трактору |
| Конструктивная ширина захвата, м | 4,02 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 4,39 |
| ##### Глубина обработки, см | ## До 41 |
| Масса, кг | 1845 |
| Дорожный просвет, мм | 365 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 4,5…5,1 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания УНС-5 проводились на безотвальной обработке почвы в агрегате с трактором К-701. Рельеф и микрорельеф поля были ровными и типичными для зоны МИС. Почвенные условия по влажности и твердости соответствовали требованиям ТЗ (влажность почвы – до 30%, твердость – до 4,0 МПа). Комбинированный агрегат УНС-5 обеспечил максимальную глубину обработки почвы до 41 см. Средняя глубина обработки почвы по следам рыхлителей составила 39,75 см, среднеквадратическое отклонение - ±1,18 см, что отвечает требованиям АТТ (±2 см). Агрегат УНС-5 устойчиво работает по ширине захвата, отклонение от конструктивной – 2,4%. По качеству крошения почвы агрегат отвечает требованиям ТЗ. Гребнистость поверхности почвы составила 2,95 см. После прохода агрегата на поверхности почвы остается стерня в пределах требований ТЗ (не менее 60%), количество эрозионно-опасных частиц не возрастает. По подрезанию сорных растений агрегат не отвечает требованиям ТЗ (96,3% вместо 100%). |
| Производительность | В агрегате с трактором К-701 на максимально возможной скорости 4,5 км/ч (по ТЗ -–до 8 км/ч), при которой достигнута наиболее качественная обработка почвы, ширина захвата агрегата получена на 20% меньше конструктивной за счет работы с перекрытиями. Поэтому, производительность агрегата в час основного времени при испытаниях получена на 55% ниже требований. Технологический процесс агрегат выполнял устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1 ( по ТЗ – 0,98). Удельный расход топлива за сменное время составил 25,9 кг/га. |

| Безопасность движения | Комбинированный агрегат приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 5 т по дорогам общего пользования в соответствии с «правилами дорожного движения». Подвеска орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация комбинированного агрегата УНС-5 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбинированный агрегат с фронтальным расположением рабочих органов УНС-5 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Грузинов |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-33-01 (1010152) от 7 декабря 2001 года |