МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-33-07 (4010062)

ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЙ ПРБ-4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ### ОАО «Новопокровскферммаш» | 353021, ст.Новопокровская Краснодарского края, ул.Железнодорожная, 101 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4 |  |  |
| Назначение | ПРБ-4 предназначен для основной безотвальной обработки почвы с удельным сопротивлением до 0,09 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8 % |  |
| Качество работы |  |  |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 3,98 0,02 0,48 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 36,01 1,14 3,17 |
| Крошение почвы, %, размеры фракций, мм: - до 50 - свыше 50 |  | 82,2 17,8 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 4,07 |
| Сохранение стерни, % |  | 78,8 |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц в слое от 0 до 5 см, % |  | 8,38 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 час, га/ч: - основного времени (обработка стерни озимой пшеницы) |  | 2,48 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | # Навесной |
| - агрегатируется с тракторами |  | # Класса 5 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | # 0,33 |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  | # 96,5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | # 0,3 |

| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| --- | --- |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4 навесной состоит из рамы, опорных колёс, рабочих органов (правых и левых), механизма регулировки колеса, навески, шлейфа. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом колеса и выдерживается опорными колесами. Рабочий орган - рыхлитель безотвального типа имеет изогнутую стойку с долотом в нижней части. В передней части стойки крепится лезвие. Долото и лезвие - сменные, для повышения износостойкости наплавлены твёрдым сплавом

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 3220 4336 1960 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 3,86 |
| Глубина обработки почвы, см | 36…45 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, в том числе: - изделия в рабочей комплектации - запасных частей и принадлежностей | 1920 10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,43 |

| ###### Качество работы | Плуг-рыхлитель блочномодульный работал в агрегате с трактором К-700А на основной безотвальной обработке стерни озимой пшеницы. Условия испытаний, за исключением твердости в нижнем слое почвы – 3,70…5,84 МПа, отвечали требованиям ТУ на машину. Длина резьбовой части винта механизма регулировки колеса не позволяет установить минимальную глубину обработки (25 см) и получена 36 см. По глубине хода рабочих органов плуг работает устойчиво; стандартное отклонение составило 1,14 см (по АТТ – не более 2,0 см). Полученная при этом скорость (6,43 км/ч) не отвечала требованиям ТУ (7,0… 10,0 км/ч). Рабочая ширина захвата составила 3,98 м (отклонение от конструкционной ширины захвата не превышает ±10%). Плуг обеспечивал хорошее качество крошения (содержание фракции почвы размером менее 50 мм составило 82,2% при нормативном – не менее 50%). Гребнистость поверхности почвы - 4,07 см |
| --- | --- |
| Производитель-ность | Производительность за час основного времени ПРБ-4+К-700А на обработке стерни озимой пшеницы составила 2,48 га, что ниже требований ТУ (2,8…4,0 га). Технологический процесс рыхления протекал устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса получен 1,0 (по ТУ – 0,98). Коэффициент использования эксплуатационного времени - 0,76 (по ТУ – 0,7). Удельный расход топлива, при этом, составил 21,49 кг/га |
| Безопасность движения | Плуг-рыхлитель в агрегате с трактором К-700А может использоваться для передвижения по дорогам общей сети при комплектовании плуга световозвращателями для безопасной транспортировки |

| Техническое обслуживание | Техническая документация представлена в полном объеме. Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,3 чел.-ч, оперативная трудоемкость ежесменного ТО – 0,263 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,002 чел.-ч/ч, удельная суммарная оперативная трудоемкость ТО – 0,0017 чел.-ч/ч |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец плуга-рыхлителя блочномодульного ПРБ-4 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности, безопасности. ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует изготовить опытную партию плугов-рыхлителей блочномодульных ПРБ-4, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Грузинов В.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-33-07 (4010062) от 3 декабря 2007 года |