МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-33-09 (1010022)

ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЙ ПРБ-3

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: институт агроинженерных проблем ФГОУ ВПО АЧГАА ### Организация-изготовитель: ### ООО «Югжелдормаш» | 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Советская, 28, к.171 Тел./факс (86359) 43-9-26 400080, г. Волгоград, Пром. Зона Тел./факс (8442) 62-62-72 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-3 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для основной безотвальной обработки почв с твердостью до 4 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Плуг-рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работ |  | Рыхление зяби на глубину 38…40 см |  | Безотвальная обработка стерни озимой пшеницы на глубину 38… 40 см |
| Состав агрегата |  | ПРБ-3 + «Versatile» 2210 |  | ПРБ-3 + «Versatile» 2210 |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ± см |  | 2,95 0,03 |  | 2,92 0,07 |
| Глубина обработки: -средняя, см -стандартное отклонение, ± см |  | 39,9 1,22 |  | 38,8 1,19 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 84,5 |  | 67,5 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,8 |  | 2,2 |
| Сохранение стерни, % |  | - |  | 65,9 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - до прохода орудия - после прохода орудия |  | 17,0 16,7 |  | 22,8 22,0 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,65 |  | 2,86 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | # Навесной |  |
| - агрегатируется с тракторами |  |  | # Класса 3…4 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | ГНС трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом колеса |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  | # 0,30 |  |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  |  | # 91,9…145,4 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | # 0,11 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-3 навесной состоит из рамы, опорных колёс, рабочих органов (правых и левых), механизма регулировки колеса, навески, шлейфа. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом колеса и выдерживается опорными колесами. Рабочий орган - рыхлитель безотвального типа имеет изогнутую стойку с долотом в нижней части. В передней части стойки крепится лезвие. Долото и лезвие - сменные

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 2760 3520 1640 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная | 2,83 |
| Глубина обработки почвы, см | 25…45 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг, в том числе: - изделия в рабочей комплектации - запасных частей и принадлежностей | 1519 1505 14 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7…10 |

| ###### Качество работы | Испытания проводились на глубоком рыхлении зяби с целью углубления пахотного горизонта и безотвальной основной обработке стерни озимой пшеницы. Оба фона характеризовались слабо выраженным микрорельефом (менее 3 см). На глубоком рыхлении зяби почва была влажной (20,9 %…29,5 %). На обработке стерни озимой пшеницы влажность почвы (12,1 %…18,7 %) соответствовала сухому и слегка увлажнённому состоянию. По твёрдости почва на глубоком рыхлении зяби была рыхловатой (0,28…1,88 МПа). На стерневом фоне в слое 30…40 см твёрдость почвы - 4,19 МПа. По другим показателям, характеризующим состояние участков испытаний (масса растительных и пожнивных остатков, их длина), не было заметных отклонений от требований. На пару пожнивные остатки отсутствовали, а растительные представлены сорняками. На обоих фонах агрегат по рабочей скорости (8,9…9,5 км/ч) укладывался в требования ТУ (7… 10 км/ч). Ниже получена рабочая скорость на углублении пахотного горизонта, что объясняется, практически, предельной влажностью участка и большей глубиной обработки. Рабочая ширина захвата машины (2,92…2,95 м) соответствует ТУ (3,0 м  10 %). Устойчивость хода рабочих органов  (1,19…1,22 см) находится в пределах норматива (не более  2 см). Содержание фракций почвы до 50 мм на обоих фонах (67,5 %…84,5 %) соответствует ТУ (не менее 50 %). Шлейф плуга хорошо выравнивает почву. После прохода агрегата гребнистость поверхности почвы составляет 2,2 и 2,8 см, что также укладывается в допустимый предел (не более 5 см). Показатель сохранения стерни (65,9 %) находится в допустимом пределе (не менее 60 %). Заметного увеличения или уменьшения содержания эрозионно-опасных частиц почвы после прохода орудия не отмечено |  |
| --- | --- | --- |
| Производительность | Производительность в час основного времени на глубоком рыхлении зяби получена 2,65 га/ч при рабочей скорости агрегата 8,9 км/ч и рабочей ширине захвата 2,98 м. На безотвальной обработке стерни озимой пшеницы основная производительность получена 2,86 га/ч при рабочей скорости 9,5 км/ч и рабочей ширине захвата 3,0 м. На обоих фонах эти показатели соответствуют требованиям ТУ (2,1…3,0 га/ч; 7,0…10,0 км/ч). Технологический процесс на обоих видах работ выполнялся устойчиво. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены 15,56 и 15,12 кг/га соответственно |  |
| Безопасность движения | Плуг-рыхлитель ПРБ-3 в агрегате с трактором «Versatile» 2210 может использоваться для передвижения по дорогам общей сети |  |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Плуг-рыхлитель имеет два вида технического обслуживания – ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,11 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный плуг - рыхлитель блочно-модульный ПРБ-3 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. Рекомендация - плуг ПРБ-3 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Хлыстов Е.И. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-33-09 (1010022) от 23 ноября 2009 года |