Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

### Департамент технической политики

Северо-Кавказская 
государственная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-34-01 (1020412)

Бороны дисковой сверхтяжелой БДСТ-7,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО «Сальсксельмаш» | 347628, п.Гигант Сальского района Ростовской области, ул.Заводская, 6 телефон/факс: (86372) 33-6-49, 23-6-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-7,2 |  |  |
| Назначение | Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, поднятых кустарниково-болотными плугами или после вспашки целинных земель, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | # До 10,1 |
| - глубина обработки, см |  | 11,3 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 2,1…5,0 |
| - крошение почвы, %, (размер фракций до 50 мм) |  | 66,2…85,8 |
| ##### - подрезание растительных остатков, % |  | 86,4…100 |
| - измельчение пожнивных остатков, %, фракций, см: до 10 вкл. и 10…15 15…20 20…25 25…30 свыше 30 |  | 0,28…23,41 2,84…13,37 3,40…15,38 12,04…19,9 31,79…73,3 |
| - средняя длина отрезков, см |  | 25,9…64,0 |
| - заделка пожнивных остатков, % |  | 64,4…80,4 |
| - рабочая ширина захвата, м |  | 7,2 |
| Производительность |  | До 7,28 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - прицепка к трактору (способ агрегатирования) |  | Стандартная, при помощи серьги и спицы |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов (изменение угла атаки) |  | ## Тягами с винтовыми механизмами |
| - трудоемкость настройки рабочих органов, чел-ч |  | 0,70 |
| - время подготовки машины к работе (прицепки), чел-ч |  | 0,18 |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5 (К-701) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | #### До 188,6 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,29 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Недостаточная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-7,2 прицепная. Несущей конструкцией бороны является рама. К раме при помощи пальцев и хомутов присоединены и закреплены балки. Крылья осями шарнирно соединены с балками. Такое соединение позволяет при транспортировании бороны уменьшить габариты по ширине путем установки крыльев в вертикальное положение при помощи гидроцилиндров. Дисковые батареи присоединены снизу к балкам и крыльям при помощи кронштейнов. Батареи комплектуются сферическими вырезными дисками диаметром 650…670 мм. В транспортном положении рама опирается на ось с колесами и является несущей конструкцией всей машины. Глубина обработки регулируется изменением угла атаки дисковых батарей в пределах 12…18 градусов. Глубина обработки также регулируется упорами, расположенными с двух сторон рамы. Перевод бороны из рабочего положения в транспортное и обратно осуществляется при помощи гидросистемы.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - длина - ширина - высота | 5940 7450 1360 |
| ##### Ширина захвата, м | 7,2 |
| Количество дисковых батарей, шт | 8 |
| Глубина обработки за два прохода, см | До 22 |
| Пределы регулирования рабочих органов (изменение угла атаки), град. | 12; 15; 18 |
| Масса, кг | 5800 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания бороны БДСТ-7,2 проводились на дисковании стерни колосовых и пропашных культур в условиях, соответствующих агротребованиям. На всех фонах глубина обработки у бороны БДСТ-7,2 выше, чем у серийной бороны, которой для получения такой же глубины (8…10 см) требуется два прохода. Устойчивость хода рабочих органов не соответствует агротребованиям (отклонение составляет более 10% фактической глубины). По крошению почвы борона не соответствует требованиям ТУ (не менее 25%) и составляет 66,2%. Подрезание растительных остатков соответствует нормам ТУ. Для измельчения высокостебельных растений на отрезки до 15 см необходимо два прохода агрегата. Заделка пожнивных остатков (64,4…80,4%) соответствует агротребованиям. |
| Агрегатирование | Трактор К-701 оптимально агрегатируется с бороной БДСТ-7,2. Загрузка трактора К-701 составляет 0,71…0,91% в зависимости от вида выполняемых работ при буксовании - 2,8…7,6%. |
| Производительность | Борона БДСТ-7,2 использовалась на дисковании стерни колосовых и пропашных культур с минимальным (12º) и максимальным (18º) углом атаки дисковых батарей при рабочей скорости 10,12 и 7,19 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени, соответственно, 5,38 и 3,94 га. Расход топлива составил 4,91 и 7,57 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Борона БДСТ-7,2 не обеспечивает безопасное передвижение по дорогам – ширина бороны в транспортном положении 5,05 м (требование ГОСТ 12.2.111 - не более 4,4 м). |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,29 чел.-ч., периодического –1,15 чел.-ч., сезонного – 50 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона БДСТ-7,2 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.С.Савченко |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-34-01 (1020412) ##### от 8 декабря 2001 года |