МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-34-03 (1020132)

# Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8А

| Изготовитель (разработчик) |  | # Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация-разработчик: СКБ ЗАО "Красный Аксай |  | 344025, г. Ростов на Дону, 35-я линия, 83 |  |
| Организация-изготовитель: ЗАО "Красный Аксай |  | 344025, г. Ростов на Дону, 35-я линия, 83 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| ###### Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8А |  |  |  |
| # Назначение | Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8А предназначен для ранневесенней и осенней сплошной обработки почвы под посев сахарной свеклы, технических и зерновых колосовых культур, а так же обработки паров |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Крошение почвы, %: - фракции до 25 мм |  |  | 86,1…97,5 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  | 0,6…1,8 |
| Подрезание сорных растений, % |  |  | 100 |
| # Производительность, га/ч |  |  | 6,64…6,99 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Навесной, посредством автосцепки СА-2 |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  |  | Навесным устройством трактора и гидросистемой культиватора |
| Настройка рабочих органов |  |  | Групповая, путем перемещения кронштейнов копирующих колес |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч.: - для работы - для транспортировки |  |  | 0,12 0,07 |
| ## Агрегатирование |  |  | ### Т-150К, ВТ-130 |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 98,4…104,0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,19 |
| ## Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

| # Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8А представляет собой навесную машину, состоящую из рамы, гидротрассы, колес, секций рабочих органов, “S”– образных стоек с лапой, борон пружинных, катков. Рама культиватора состоит из двух боковых консолей, шарнирно соединенных с брусом центральным. Центральный брус и консоли соединены посредством шарнира через верхние отверстия щек осью, на которой установлен гидроцилиндр, посредством которого осуществляется перевод консоли в транспортное положение и обратно. Секция рабочих органов крепится к раме культиватора скобами с помощью кронштейна и состоит из передней подвески, копирующего колеса с кронштейном и грядиля, на котором установлена подвеска с рабочими органами. Рабочие органы представляют собой “S”– образные пружинные стойки с закрепленными на них стрельчатыми лапами захватом 240 мм или лапами рыхлительными (сменный рабочий орган). Каток состоит из двух барабанов, каждый из барабанов снабжен волнообразными планками с одинаковым шагом выступов и впадин. Борона пружинная состоит из трех поперечных труб с установленными на них зубьями, которые крепятся при помощи держателей |  |  |
| ### Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | ### Численные значения |
| Габаритные размеры машины с основными рабочими органами, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота |  | 2375 8030 1650 |
| Масса машины, кг: - с основными рабочими органами; - с основными рабочими органами и комплектом пружинных борон; - с основными рабочими органами и комплектом катков |  | 1325 1505 1750 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 8,03 |
| Глубина обработки, см |  | 6,7…9,2 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 8,58…9,08 |
| # Результаты испытаний |  |  |
| #### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания культиватора КПП-8А проводились на весенней культивации черного пара на глубину 8…10 см и предпосевной культивации полупара под посев озимой пшеницы на глубину 6…8 см в ФГУП «ОПХ Северо-Кавказской МИС». Культиватор агрегатировался с трактором ВТ-130 в варианте с катками и с Т-150К - в варианте с катками и боронами; в варианте с катками барабаны были установлены в положении планок вхождения в почву под тупым углом для уплотнения верхнего слоя почвы и уменьшения испарения влаги. Условия испытаний показывают, что участки испытаний характеризовались слабовыраженным микрорельефом (до 3 см). По влажности почва в исследуемых слоях не выходила за пределы агротребований (8…27%). Твердость почвы (0,13…1,22 МПа) укладывалась в агротребования (не более 1,6 МПа). Черный пар характеризовался средней засоренностью (до 50 шт./м2), а полупар - слабой (до 10 шт./м2). На обоих фонах преобладали, в основном, однолетние слабо укоренившиеся сорные растения, которые легко уничтожались рыхлением почвы. Условия испытаний соответствовали АТТ и были характерны для зоны деятельности МИС. Культиватор КПП-8А в варианте с катками и боронами выдерживает установленную глубину обработки (8…10 и 6…8 см) на обоих фонах. При этом устойчивость хода рабочих органов ±(1,1…1,35) см соответствует агротребованиям (не более ±1,5 см). Количество комков почвы до 25 мм (86,1…97,5%) укладывается в нормы ТУ (не менее 80%). Следует отметить очень хорошую выравненность почвы после прохода орудия в варианте с катками. Гребнистость поверхности поля (0,6..0,7 см) значительно меньше, чем с боронами (1,8 см). Сорные растения подрезаются полностью, что соответствует ТУ (не менее 95±5%). После прохода орудия на обоих фонах прослеживается некоторое увеличение влажности верхнего слоя почвы (на 0,8…1,9%), однако, на глубине заделки семян почва остается влажной, что создает оптимальные условия для прорастания семян |  |

| #### Производительность |  | Производительность в час основного времени на культивации черного пара составила 6,64 га при рабочей скорости 8,58 км/ч, что соответствует ТУ (5,6…8,8 га/ч). На предпосевной культивации полупара основная производительность получена одинаковой при работе культиватора в комплектации катками и в комплектации боронами, и составила 6,99 га/ч, что так же соответствует требованиям ТУ. Производительность в час эксплуатационного времени составила 4,34 га/ч по пару и 4,58 га/ч по полупару, что соответствует нормативу (3,9…6,16 га/ч). Технологический процесс во всех вариантах агрегатирования выполнялся устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 (по ТУ - 0,95) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Безопасность движения |  | Культиватор КПП-8А приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью до 15 км/ч |  |
| #### Техническое обслуживание | Техническое обслуживание культиватора состоит из: - перед началом сезона работы (ТО-Э); - ежесменного (трудоемкость 0,19 чел.-ч) - проводится через 8…10 часов одновременно с уходом за трактором, с которым он агрегатируется; - при подготовке, в процессе и при снятии с длительного хранения |  |  |
| # Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец машины соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют значительных изменений конструкции: - недостаточная прочность стяжек передних подвесок, секций рабочих органов боковых консолей. Культиватор для предпосевной подготовки почвы КПП-8А поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: |  |  | Рыковский Д.В. |
| Источник информации: |  |  | Протокол испытаний № 11-34-03 (1020132) от 20 ноября 2003 года |