МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-35-05 (4060242)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-081

| Изготовитель и разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "КЗ "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 тел.: (8632) 58-60-89 факс: (8632) 52-30-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-081 |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8 град. в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн обеспечивает срез или подбор массы, вымолот зерна, сепарацию вороха, сбор очищенного зерна в бункер и выгрузку зерна из бункера в транспортное средство |  |
| Качество работы: |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, %, в том числе: - потери за жаткой - потери за молотилкой |  | 1,81 0,35 1,46 |
| Дробление зерна, % |  | 1,8 |
| Сорная примесь, % |  | 0,6 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 5,3 |
| Ширина валка неизмельченной соломы, м |  | 1,2 |
| Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм, % |  | 72,5 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т |  | 2,5/8,3 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  | 8,3/2,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на комбайн (тип)) |  | Самоходный |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Настройка оборотов барабана, вентилятора очистки и мотовила, а также установка высоты среза, выноса и подъема мотовила, зазоров деки осуществляются с рабочего места оператора. Регулировка решет очистки осуществляется при помощи спецключа на месте установки решет |

Продолжение

| Агрегатирование | Самоходный |
| --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,68 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Комбайн самоходный колесный однобарабанный состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования, электронной системы контроля. Регулировка с рабочего места при помощи гидравлики: частоты вращения мотовила, барабана, вентилятора очистки; выноса и подъема мотовила; высоты среза. Управление перемещением подбарабанья осуществляется электромеханизмом. Регулировка решет и удлинителя очистки осуществляется при помощи спецключа на месте установки решет |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна, мм: с жаткой захватом 6 м в рабочем положении - длина - ширина (с выдвинутым выгрузным шнеком) -высота (по крышкам бункера) в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9580 8050 4450 9430 6400 3980 |
| Масса комбайна в состоянии поставки с жаткой (без тележки)/с платформой-подборщиком, кг | 10990/10300 |
| Масса комбайна с жаткой эксплуатационная (бункер пустой), кг | 11150 |
| Вместимость бункера, м3 | 4,3 |
| Минимальный радиус поворота с жаткой, м: - по крайней наружной точке | 9,3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,5 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При рабочей скорости 4,5 км/ч и урожайности зерна 33 ц/га коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Потери за жаткой (0,35%) соответствовали нормативу (не более 0,5%). Потери за молотилкой (1,46%) также соответствовали требованиям ТЗ (не более 1,5%).Качество бункерного зерна по удобрению (1,8%) и сорной примеси (0,6%) соответствовало агротребованиям (не более 2%). Таким образом, комбайн РСМ-081 в условиях этого года по всем эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТЗ |
| Производительность | При рабочей скорости 4,5 км/ч производительность комбайна РСМ-081 в час основного времени составила 8,3 т, что отвечает требованиям ТЗ (8,0 т). Производительность в час сменного времени снижается по сравнению с основной на 29,0% и составляет 5,9 т. Наличие технических отказов и проведение ТО снизили производительность в час эксплуатационного времени до 5 т. Удельный расход топлива получен 2,5 кг на тонну убранной пшеницы. Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени получены соответственно 0,71 и 0,60 |
| Безопасность движения | Комбайн приспособлен к движению по дорогам при наличии тележки для транспортировки жатки. Транспортная скорость - до 25 км/ч. Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Комбайн статически устойчив, оборудован внешними световыми приборами и сигнальными средствами |
| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания комбайна входят: - ТО при транспортировании; - ТО при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО (ЕТО); - первое ТО (ТО-1); - второе ТО (ТО-2); - ТО при хранении. Трудоемкость ЕТО – 0,68 чел.-ч. Руководства по эксплуатации достаточно для проведения технического обслуживания комбайна |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец комбайна зерноуборочного РСМ-081 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, за исключением коэффициента готовности по оперативному времени равного 0,93 (по ТЗ – не менее 0,97). ФГУ "Северо-Кавказская МИС" рекомендует комбайн РСМ-081 поставить на производство |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Аксенов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-35-05 (4060242) ##### от 24 ноября 2005 года |