МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-36-06 (4060332)

Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-144 «Дон-1500М» (№ 6)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-144 «Дон-1500М» (№ 6) |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-144 «Дон-1500М» (№ 6) с измельчителем-разбрасывателем предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации |
| #### Качество работы: |  |
| Потери зерна за комбайном, % | 1,90 |
| Дробление зерна, % | 1,0 |
| Сорная примесь, % | 0,6 |
| Производительность, т/ч | 14,3 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - способ агрегатирования | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С помощью гидравлики, электропривода и вручную (решета) |
| - время подготовки машины к работе (время агрегатирования) | Комбайн самоходный |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,41 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-144 «Дон-1500М» (№ 6) состоит из жатвенной части, платформы-подборщика, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования и электронной системы контроля. Регулировка частоты вращения мотовила осуществляется гидромотором. Зазоры подбарабанья устанавливаются электромеханизмом. Обороты барабана и вентилятора очистки регулируются с помощью гидравлики. Регулирование скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объемного гидропривода. Органы управления комбайном расположены на площадке оператора (в кабине), а световые и звуковые блоки контроля электронной системой расположены на приборной панели (бортовая и информационная система)

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина (без тележки) - длина (с жаткой на тележке) - ширина (без тележки) - ширина (с тележкой) - высота | 10575 7460 4490 10435 17100 7460 3890 3850 |
| Ширина захвата, м | 7,0 |
| Вместимость бака, л | 500 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4…8 |
| Масса комбайна с жаткой захватом 7,0 м, кг | 15390 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Определялись показатели качества работы на прямом комбайнировании озимой пшеницы урожайностью 46,4 ц/га, что соответствовало нормативу (40…50 ц/га). Влажность зерна и соломы соответствовала требованиям технического задания и была типичной для зоны деятельности МИС в период уборки зерновых колосовых культур. Качество выполнения технологического процесса показывает, что жатка комбайна работала на низком срезе (высота – 10,9 см), обеспечивая необходимую соломистость молотилке комбайна. Потери зерна за жаткой (0,44%) соответствовали нормативу (не более 0,5%) и, практически, равнялись потерям аналога (0,43%). Потери за молотилкой комбайна, в целом (1,46%) также соответствуют требованиям (1,5%). Качество бункерного зерна полностью соответствовало предъявленным требованиям, дробление зерна составило 1,0%, сорная примесь - 0,6% |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 14,3 т, что отвечает требованиям (не менее 14 т). Рабочая скорость, при этом, составила 4,6 км/ч и была ограничена качественными показателями. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,6 кг/т при включенном измельчителе-разбрасывателе |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Комбайн статически устойчив. Безопасность движения по дорогам общей сети при наличии транспортной тележки для жатки обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость - 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию в доходчивой форме раскрывает требования и правила проведения технического обслуживания и эксплуатации машины. Предусмотрено три вида технического обслуживания: - ежесменное ТО – 8…10 ч; - периодическое ТО-1 – 60 ч; - сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ЕТО – 0,58 чел.-ч. Трудоемкость ТО-1 – 1,2 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытаниями установлено, что комбайн РСМ-144 «Дон-1500М» не отвечает требованиям ТЗ по пяти пунктам, однако применение его в зоне деятельности МИС экономически целесообразно |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Аксенов В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-36-06 (4060332) от 6 декабря 2006 года |