МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-37-04 (4060392)

Комбайна зерноуборочного самоходного «Сампо-Ростов»

модели SR-3065

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ### ЗАО «Сампо-Ростов» | 345731, п. Красный Сад, Азовский район Ростовской области, ул.Центральная, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный «Сампо-Ростов» мод.SR-3065 |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный «Сампо-Ростов» мод.SR-3065 с измельчителем-разбрасывателем предназначен для прямого комбайнирования зерновых колосовых и других культур |
| #### Качество работы: |  |
| Суммарные потери зерна, %, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | 1,16 0,29 0,87 |
| Дробление зерна, % | 1,65 |
| Содержание сорной примеси, % | 0,50 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м | 5,5 |
| Содержание частиц измельченной соломы, фракции до 100 мм, % | 89 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т | 2,4/13,1 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га (кг/т) | 9,25 (1,69) |
| Условия эксплуатации: |  |
| - перевод жатки в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | С рабочего места при помощи электрогидравлики |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,18 |
| Агрегатирование | Комбайн самоходный |
| ##### Потребляемая мощность агрегата, кВт | Не определялась |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО,чел.-ч | 0,3 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный колесный однобарабанный состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, кабины с площадкой управления и входа, гидравлической системы, электрооборудования. Регулировка высоты среза жатки, зазоров в МСУ, решетах очистки, оборотов двигателя, молотильного барабана, мотовила жатки, скорости движения комбайна и др. осуществляется с рабочего места оператора |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина с жаткой на тележке - длина с навешенной жаткой - ширина с жаткой на тележке - ширина с навешенной жаткой - высота | 9805 6260 4345 14860 9740 3860 6260 3965 |
| Масса в комплектации поставки, кг | 11960 |
| Эксплуатационная масса с заполненным бункером, кг | 17115 |
| Ширина захвата жатки, м: - конструкционная - рабочая | 5,7 5,55 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | 3,9…5,7 0…26 |
| Вместимость бункера, м3 | 6,55 |
| Дорожный просвет, мм | ## 575 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери за комбайном - 1,16%, дробление зерна - 1,65%, содержание сорной примеси - 0,5%, ширина разбрасывания измельченной соломы - 5,5 м полностью соответствуют требованиям ТУ при уборке озимой пшеницы урожайностью 54,8 ц/га. Показатели, характеризующие культуру, поле и почву, практически полностью (за исключением влажности почвы) соответствовали требованиям ТУ. На прямом комбайнировании озимой пшеницы комбайн «Сампо-Ростов» мод.SR-3065 полностью соответствует требованиям ТУ |
| Производительность в час основного времени, га (т) | 2,4 (13,1) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га (кг/т) | 9,25 (1,69) |
| Организация работ | Испытания проводились отрядным методом. Отвоз зерна производился самосвальными автомобилями КАМаЗ. Заправка производилась на стоянке машин. Обеды и ужины доставлялись в поле. Вода, сварка техпомощь находились в поле. Рабочие скорости выбирались оптимальными на каждом поле и находились в пределах от 3,9 до 5,7 км/ч. Выработка на нормативную смену, га (т) - 9,6 (47,3). |
| Безопасность движения | Микроклиматические условия, концентрация пыли и окиси углерода, уровни шума и вибрации на рабочем месте оператора соответствуют нормативным значениям. Тормозная система эффективна, комбайн статически устойчив, силы сопротивления перемещению на всех органах управления соответствуют нормам. Доступ на рабочее место, герметичность кабины, видимость с рабочего места, углы обзора соответствуют требованиям стандартов. Освещенность рабочих зон, а также мест обслуживания в норме. Наличие тележки жатки, а также звуковой и световой сигнализации обеспечивает безопасное перемещение по дорогам общей сети |

|  | Транспортная скорость - 26 км/ч, что не соответствует требованиям ТУ (20 км/ч), но так как на комбайне имеется датчик скорости, механизатор может обеспечить заданную скорость |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Комбайну «Сампо-Ростов» мод.SR-3065 проводятся следующие технические обслуживания: ЕТО (ежесменное), периодические через 300 ч, 600 ч, 1200 ч. Через 1200 ч производится замена масла в колесных редукторах. Каждый второй год - замена охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя и замена тормозной жидкости. Трудоемкость ЕТО – 0,3 чел.-ч. Качество и полнота руководства по эксплуатации удовлетворительные |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| ##### Испытаниями комбайна зерноуборочного «Сампо-Ростов» мод.SR-3065 установлено: - комбайн соответствует требованиям технических условий по производительности в час основного времени, а также по показателям качества выполнения технологического процесса (потерям, дроблению зерна, содержанию сорной примеси в зерне бункера); - по безопасности и эргономичности комбайн имеет три несоответствия требованиям ГОСТ 12.2.019 по двум пунктам; - комбайн не укомплектован подборщиком для раздельной уборки зерновых колосовых и других культур; - жатка не имеет автоматического продольного и поперечного копирования микрорельефа поля. Комбайн рекомендован к применению. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Ногин Н.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-37-04 (4060392) от 26 ноября 2004 года |