МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-37-05 (4150062)

Загрузчика семян ЗС-3,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ### ООО «Бизон» | 344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Днепропетровская, 81/1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ## Загрузчик семян ЗС-3,5 |  |
| Назначение | Загрузчик семян ЗС-3,5 предназначен для загрузки многосеялочных (шеренговых, эшелонированных) и односеялочных посевных агрегатов семенами зерновых колосовых |
| #### Качество работы: |  |
| Пропускная способность, т/ч | 61,0 |
| Потери семян зерновых в процессе загрузки, % | 0,91 |
| Дробление, % | 0,36 |
| Остаток семян зерновых культур в загрузчике после их выгрузки, кг (%): - на задней стенке бункера - остается в выгрузном шнеке | 180 (3,5) 48 (0,9) |
| Производительность за 1 ч основного времени, т, при выгрузке зерна | 34,5 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | 0,38 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска на трактор | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| Агрегатирование | Тракторы класса 1,4 и 2 |
| ##### Потребляемая мощность агрегата, кВт | 26,4 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Загрузчик семян ЗС-3,5 состоит из: рамы, бункера, крыши бункера с загрузочным люком и системой рычагов для его открытия, горизонтального выгрузного шнека, выгрузной горловины, поворотного круга, выгрузного наклонного шнека, карданной передачи, редуктора, цепной передачи с предохранительной муфтой, опорных колес. Перевод наклонного выгрузного шнека из транспортного положения в рабочее и обратно осуществляется гидроцилиндром от гидросистемы трактора |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепной |
| Агрегатируется | Тракторы класса 1,4 и 2 |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 |
| Габаритные размеры загрузчика семян, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 4180 5800 2950 5880 2840 2540 |
| Дорожный просвет, мм | 375 под осью колес |
| Масса машины, кг | 1370 |
| Высота, мм: - загрузочного люка - выгрузная | 3450 2360 |
| Вместимость бункера, м3 | 6,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Загрузчик работал в агрегате с трактором ЛТЗ-60А на загрузке сеялок зерном озимой пшеницы. Во время загрузки сеялок наблюдались потери зерна озимой пшеницы загрузчиком россыпью (0,91%) при каждом переводе выгрузного шнека в транспортное положение. Дробление зерна загрузчиком составило 0,36%. Остаток зерна в загрузчике на задней стенке бункера - 3,5%, в выгрузном шнеке – 0,9% |
| Производительность | Производительность загрузчика в час основного времени составила 34,5 т. Нарушений технологического процесса не наблюдалось. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1. Коэффициент использования сменного и эксплуатационного времени – 0,44. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,38 кг/т |
| Безопасность движения | Загрузчик семян ЗС-3,5 приспособлен к движению в агрегате с тракторами класса 1,4 и 2 по дорогам общего пользования в соответствии с правилами дорожного движения (без груза). Подвеска загрузчика обеспечивает безопасное подсоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата не более 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации загрузчика проводятся ежесменное и послесезонное технические обслуживания. Ежесменное техническое обслуживание проводится одновременно с выполнением ТО трактора. Техническая документация в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы загрузчика, а также технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец загрузчика семян ЗС-3,5 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения и безопасности. Изготовить опытную партию, устранив отмеченные недостатки, и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Угорчук В.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-37-05 (4150062) от 25 ноября 2005 года |